职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 青龙满族自治县天兴矿业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于青龙满族自治县马圈子镇蒲杖子村 联系人：韩秀强 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 青龙满族自治县天兴矿业有限公司（以下简称“该公司”）原名为青龙满族自治县矿业局蒲杖子铁矿，始建于1999年，2003年9月企业改制，由青龙满族自治县天池矿业有限公司接手并更名为青龙满族自治县天池矿业有限公司蒲杖子铁选厂，2011年7月，天池矿业与兴达矿业合并，将公司更名为青龙满族自治县天兴矿业有限公司。该公司为采选联合企业，年采铁矿石60万吨，年处理铁矿石15万吨，年产品位55%的铁精粉3万吨。由于市场原因，2014年至2016年11月处于停产状态，2016年底恢复生产，该公司各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 （1）化学因素 ①粉尘：矽尘、其他粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：硫酸、盐酸、重铬酸钾、二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-4。 表6-4 粉尘中游离二氧化硅含量 序号; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 1; 球磨车间; 8.6; 其他粉尘. 2; 破碎车间; 18.8; 矽尘. （1）采矿区 采矿区存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-5、表6-6。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 打眼工; 矽尘; 总尘; 采区 打眼; 3.0; 1.5-2.0; 0.5-0.6; 1.5-2.0; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.03-1.31; 0.31-0.46; 1.5-1.9; 0.7; 2; 符合. 挖掘机司机; 矽尘; 总尘; 采区挖掘装载; 3.0; 1.3-1.8; 0.4-0.5; 1.3-1.8; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.80-1.17; 0.20-0.32; 1.1-1.7; 0.7; 2; 符合. 装载机司机; 矽尘; 总尘; 大破车间大破入料; 1.0; 1.0-1.5; 0.2-0.3; 1.2-1.5; 1; 2; 符合. 大破产品装载; 1.0; 1.2-1.3. 呼尘; 大破车间大破入料; 1.0; 0.43-0.70; 0.09-0.12; 0.7-1.0; 0.7; 2; 符合. 大破产品装载; 1.0; 0.47-0.57. 破碎工; 矽尘; 总尘; 大破车间大破; 3.0; 1.5-1.7; 0.4-0.5; 1.5-1.7; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.18-1.27; 0.38-0.42; 1.7-1.8; 0.7; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 打眼工; 采区打眼; 3.0; 87.2-87.6; 82.9-83.3; 85; 符合. 挖掘机司机; 采区挖掘装载; 3.0; 87.0-87.2; 82.7-82.9; 85; 符合. 装载机司机; 大破车间大破入料; 1.0; 92.2-92.6; 84.5-84.8; 85; 符合. 大破车间大破产品装载; 1.0; 87.5. 破碎工; 大破车间大破; 3.0; 94.1-94.6; 89.8-90.3; 85; 不符合. 由检测结果可知，除大破车间大破岗位劳动者噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，采矿区劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定；采矿区各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A）属于噪声作业。 噪声超标原因：受工艺水平限制，设备运转噪声较大，且设备布置较集中，相互影响。 （2）破碎区 破碎区存在的职业病危害因素为矽尘、其他粉尘、噪声，检测结果见表6-7、表6-8。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 装载机司机; 矽尘; 总尘; 破碎车间破碎入料; 2.0; 1.0-1.4; 0.2; 1.0-1.4; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.60-0.90; 0.07-0.13; 0.9-1.3; 0.7; 2; 符合. 破碎工; 矽尘; 总尘; 破碎车间破碎; 3.0; 1.6-1.9; 0.5-0.6; 1.6-1.9; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.18-1.37; 0.39-0.46; 1.7-2.0; 0.7; 2; 符合. 球磨工; 其他 粉尘; 总尘; 球磨车间一级球磨; 7.0; 1.4-1.8; 1.0-1.2; 0.2; 8; 2; 符合. 球磨工; 其他 粉尘; 总尘; 球磨车间二级球磨; 7.0; 1.1-1.5; 0.8-1.0; 0.2; 8; 2; 符合. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装载机司机; 破碎车间破碎入料; 2.0; 90.7-90.8; 84.7-84.8; 85; 符合. 破碎工; 破碎车间破碎; 3.0; 92.5-93.6; 88.2-89.3; 85; 不符合. 球磨工; 球磨车间一级球磨; 7.0; 100.6-101.0; 100.0-100.4; 85; 不符合. 破碎工; 球磨车间二级球磨; 7.0; 100.3-100.4; 99.7-99.9; 85; 不符合. 过滤工; 球磨车间过滤; 7.0; 84.5-84.9; 83.9-84.3; 85; 符合. 由检测结果可知，除破碎车间破碎岗位、球磨车间一级球磨和二级球磨岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，破碎区劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定；各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A）属于噪声作业。 噪声超标原因：受工艺水平限制，设备运转噪声较大，且设备布置较集中，相互影响。 （3）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、硫酸、盐酸、重铬酸钾、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、紫外辐射，检测结果见表6-9～表6-11。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊 烟尘; 总尘; 维修 电焊; 0.5; 0.9-1.2; 0.06-0.08; 0.2-0.3; 4; 2; 符合. 表6-10 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 化验员; 化验室化验; 硫酸; 1.0; 0.2; 0.2; 0.02; --; 1; 2; --; 符合. 重铬酸钾; 1.0; ＜0.013; --; ＜0.002; ＜3; 0.05; --; 3; 符合. 盐酸; 1.0; ＜0.54; --; ＜0.54; --; 7.5; --; --; 符合. 电焊工; 维修 电焊; 臭氧; 0.5; 0.09- 0.12; --; 0.09- 0.12; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 0.5; 4.9- 5.1; 4.9- 5.1; 0.3; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.012- 0.013; --; 0.0008; 0.08- 0.09; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.04- 0.05; 0.004- 0.005; 0.002- 0.003; --; 5; 10; --; 符合. 操作工; 供暖破碎操作室燃煤炉; 一氧化碳; 7.0; 2.6- 2.8; 2.6- 2.8; 2.3-2.4; --; 20; 30; --; 符合. 注：重铬酸钾的最低检出浓度为0.013mg/m3；盐酸的最低检出浓度为0.54mg/m3。. 表6-11 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 该公司采矿区大破车间大破岗位劳动者和破碎区破碎车间破碎、球磨车间球磨岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现离岗人员的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建 议： （1）应对职业病防护设施和应急救援设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对噪声超标岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应安排离岗人员进行离岗时的职业健康检查，将检查结果告知劳动者，完善《职业健康监护档案》。 （3）应加强作业岗位的清洁卫生，地面经常保持清洁湿润，及时清理地面、墙壁和设备上的浮尘，减少二次扬尘带来的危害。 （4）打眼为露天作业，夏季暴露在阳光直接照射下，在此条件下工作的人体极易因损失大量的盐分和水分而引起中暑，应注意防暑降温；球磨、磁选为湿式作业，冬季应注意防湿防潮。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.1.11 |  | 楚春胜 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年1月13日-15日 |  | 李宗泽 吴晨洋 |  |
| 检 测 |  | 2017年1月13日-15日 |  | 谷淑芹 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 韩秀强 |  |  |  |