职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市安康永正环境检测有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （2012）冀安监职评乙21230 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 青龙满族自治县天兴矿业有限公司 |  |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 青龙满族自治县马圈子镇蒲杖子村 联系人：王树军 |  |  |
| 项目名称 及简介 |  | 青龙满族自治县天兴矿业有限公司（以下简称“该公司”）为采选联合企业，位于青龙满族自治县马圈子镇蒲杖子村。该公司始建于1999年，年采铁矿石60万吨，年处理铁矿石15万吨，年产品位55%的铁精粉3万吨。 |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | ①粉尘检测结果评价 该公司劳动者接触的粉尘属于矽尘，蒲杖子矿山打眼工和选厂的料仓装载司机、粗破碎工、细破碎工接触矽尘浓度超过国家职业接触限值的规定。 不符合原因：打眼时产尘较大，且未采取降尘或者除尘措施；装载时产尘较大，劳动者位于驾驶室内，驾驶室密闭效果不好；破碎设有喷水设施，但破碎过程本身产尘较大，采取的湿式作业效果不好。 ②噪声检测结果评价 该公司蒲杖子选厂的粗破碎工、细破碎工、一级球磨工、二级球磨工、过滤工接触噪声强度超过国家职业接触限值的规定，蒲杖子矿山的打眼工和选厂的装载司机接触噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 不符合原因：由于受工艺水平限制，噪声难以控制，虽设备底座采取减振基础，未达到良好的防噪效果。③职业病危害作业分级结果汇总 该公司各作业场所职业病危害作业分级汇总见表4-18。 表4-18 职业病危害作业分级汇总表 单元; 工种; 粉尘; 噪声. 蒲杖子矿山; 打眼工; 0级; --. 蒲杖子选厂; 装载司机; 0级; --. 粗破碎工; Ⅱ级; Ⅱ级. 细破碎工; Ⅰ级; Ⅲ级. 一级球磨工; …; Ⅳ级. 二级球磨工; …; Ⅳ级. 过滤工; …; Ⅲ级. 注：表中“--”表示未达到分级下限，“…”表示不存在该种职业病危害因素。 由上表可知，该公司粉尘作业存在0级、Ⅰ级、Ⅱ级三个 级别，噪声作业存在Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、未达到分级下限四个级别。为保护劳动者健康，该公司应根据各作业场所的职业病危害作业分级结果进行分级管理。 |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论 通过本次评价，我公司认为该公司根据本报告提出的整改建议整改合格后，其职业卫生管理能够满足职业病防治的要求。 - 建议 （1）打眼为露天作业，夏季暴露在阳光直接照射下，接触时间为7h，在此条件下工作的人体极易因损失大量的盐分和水分而引起中暑，应注意防暑降温； （2）按照《河北省安全生产监督管理局关于印发〈职业卫生档案〉和〈职业健康监护档案〉管理要求的通知》，建立健全《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》； （3）生产岗位产尘量较大，灯具应经常擦拭，设置的警示标识应经常清理，保持标识的清晰； （4）应每年组织应急救援演练，对演练中发现的不足及时改进和完善，确保事故发生时应急救援措施迅速有效，并做好记录； （5）急救箱存放处应设清晰的标识； （6）应在存衣室设置更/存衣柜，便服室、工作服室可按照同柜分层存放的原则设计； （7）该公司主要存在的职业病危害因素为矽尘和噪声，应重点监督岗位劳动者佩戴防护用品，确保正确使用防护用品，使发放的个人防护用品起到防治职业病的作用； （8）应加强作业岗位的清洁卫生，地面经常保持清洁湿润，及时清理地面、墙壁和设备上的浮尘，减少二次扬尘带来的危害； （9）进行爆破时，爆破安全员等人员应等炮烟完全消散后再进行铲装作业； （10）球磨、磁选为湿式作业，冬季应注意防湿防潮； （11）细破和过滤岗位噪声作业为Ⅲ级，球磨岗位噪声作业为Ⅳ级，应采取相应的防噪工程技术措施，适当缩短劳动者接触噪声作业时间； （12）对从事职业病危害作业的劳动者，公司应按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者； （13）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价； （14）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | / |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2013.10.15 |  |  | 蒋丽萍、林涛、张君 |
| 采 样 | 2013.10.15-2013.10.17 |  |  | 张卓 |
| 检 测 | 2013.10.15-2013.10.21 |  | 谷淑芹 |  |
| 建设单位陪同人 | 王树军 |  |  |  |