职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛经济技术开发区动力公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区嵩山路11号 联系人： 柴超 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 秦皇岛经济技术开发区动力公司（以下简称“该公司”）成立于1990年，是秦皇岛经济技术开发区管委会直属企业，该公司目前拥有锅炉房4座，主要负责秦皇岛经济技术开发区东区及西区的供暖、蒸汽供应等工作。该公司占地面积约1.7×105m2，年供热能力为6.34×108W,供汽能力为120t/h。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | ① 粉尘检测结果评价 该公司存在的粉尘为煤尘，西区二号锅炉房上煤工、东区二号锅炉房上煤工、铲车司机接触的粉尘浓度均超过国家职业接触限值的规定。 ② 化学物检测结果评价 该公司存在的化学物质有一氧化碳、硫酸、氨，各岗位劳动者接触的化学物质的浓度均符合国家职业接触限值的规定。 ② 噪声检测结果评价 该公司各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 ③ 职业病危害作业分级结果评价 该公司各作业场所职业病危害危害作业分级汇总见表4-31。 表4-31 职业病危害作业分级汇总表 评价单元; 工种; 危害级别. 粉尘; 化学物质; 噪声. 西区二号锅炉房; 上煤工; 0级; …; …. 铲车司机; 0级; …; --. 巡检工; …; 0级; --. 扩区锅炉房; 上煤工; 0级; …; …. 铲车司机; 0级; …; --. 巡检工; …; 0级; --. 东区二号锅炉房; 上煤工; 0级; …; …. 铲车司机; 0级; …; --. 巡检工; …; 0级; --. 东区一号锅炉房; 上煤工; 0级; …; …. 铲车司机; 0级; …; --. 巡检工; …; 0级; --. 公辅工程; 化验员; …; 0级; …. 注：表中“--”表示未达到分级下限，“…”表示不存在该种职业病危害因素。 由表4-31可知，该公司粉尘作业均为0级，化学物作业均为0级，噪声作业均未达到分级下限，各岗位职业病危害因素的危害级别涉及范围较广，为保护作业岗位劳动者健康，应根据各作业场所的职业病危害作业分级结果进行分级管理。 |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司按照本报告提出的整改建议整改复核合格后，其职业卫生管理现状能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 - 建 议： （1）配备日常监测设备，对生产岗位存在的职业病危害因素进行定期监测，并做好记录。 （2）上煤岗位存在煤尘，在此岗位应注意作业场所通风，作业时确保防护设施的正常运行。 （3）锅炉岗位劳动者接触一氧化碳容易引起急性中毒，应在该岗位加强通风，降低该岗位一氧化碳浓度，重点监督岗位劳动者防护用品的佩戴。 （4）应调整工作制度，使之符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定。 （5）进一步完善职业卫生档案。 （6）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （7）该公司若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的应重新进行申报。 （8）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （9）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | / |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2014.12.8-2014.12.9 |  | 林涛 蒋丽萍 张君 |
| 采 样 | 2014.12.10-2014.12.12 |  | 李宗泽 吴晨洋 |
| 检 测 | 2014.12.10-2014.12.20 |  | 王洁 马晶华 |
| 建设单位陪同人 | 张春亮 |  |  |