职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛恒美金属加工有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江东道21-2号 联系人： 王晋泉 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 秦皇岛恒美金属加工有限公司（以下简称“该公司”）位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江东道21-2号，成立于2002年5月24日，于2012年5月搬至目前厂区，主要产品为氟碳喷涂铝型材、氟碳喷涂铝板。其年产量分别为91185m2、81637m2。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | 该公司存在的职业病危害因素为甲苯、二甲苯、硫酸、盐酸、噪声。劳动者接触的二甲苯、硫酸、盐酸浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，清漆工接触的甲苯浓度超过国家职业接触限值的规定，其他岗位接触的甲苯浓度符合国家职业接触限值的规定。 该公司各作业场所职业病危害危害作业分级汇总见表4-19。 表4-19 职业病危害作业分级汇总表 评价单元; 子单元; 工种; 危害级别. 化学物; 噪声. 生产车间; 前处理工段; 前处理工; 0级; …. 喷漆工段; 调色工; 0级; …. 调漆工; 0级; …. 底漆工; 0级; --. 面漆工; 0级; --. 清漆工; Ⅰ级; --. 公辅工程; --; 化验室化验员; 0级; …. 注：表中“--”表示未达到分级下限，“…”表示不存在该种职业病危害因素。 根据作业场所的职业病危害作业分级结果进行分级管理。 |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司按照本报告提出的整改建议整改复核合格后，其职业卫生管理现状能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 - 建 议： （1）喷漆工段喷底漆、面漆、清漆岗位均接触甲苯、二甲苯，作业量大，应注意作业场所通风，作业时确保防护设施的正常运行。应在条件允许的情况下，增加班次或调整岗位并适当缩短劳动者作业时间，降低劳动者接触职业病危害因素的水平，改善工艺，采取机械化喷漆方式。 （2）前处理工序使用大量的酸性清洗剂和无铬钝化剂，均含有腐蚀性的酸，应监督作业人员正确佩戴个人防护用品。 （3）厂区应设置集中浴室。 （4）职业病危害因素申报应增加硫酸、甲苯，变更接触职业病危害因素的实际人数。 （5）每年组织应急救援预案的演练，针对演练中发现的不足应及时补充完善，确保事故发生时应急救援措施迅速有效。 （6）进一步完善职业卫生档案。 （7）将职业卫生管理工作按照管理制度要求进一步落实实施，根据实际情况不断完善管理制度内容。 （8）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （9）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （10）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | / |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2014.12.4 |  | 楚春胜 张君 |
| 采 样 | 2014.12.29-2014.12.31 |  | 李宗泽 吴晨洋 |
| 检 测 | 2014.12.29-2015.1.4 |  | 马晶华 |
| 建设单位陪同人 | 王晋泉 |  |  |