职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市安康永正环境检测有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （2012）冀安监职评乙21230 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 青龙满族自治县天驰鑫利铁业有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于青龙满族自治县肖营子镇高丽铺村 联系人： 王树军 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 青龙满族自治县天驰鑫利铁业有限公司（以下简称“该公司”）为采选联合企业，位于青龙满族自治县肖营子镇高丽铺村。该公司是由青龙满族自治县鑫利铁业有限公司更名而来，生产规模为年处理原矿3万吨，年产铁精粉9000吨。2010年，该公司进行铁选改扩，将生产规模扩大为年处理原矿140万吨，年产品位66%的铁精粉30万吨。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | ① 粉尘检测结果评价 该公司矿山、破碎站、选厂劳动者接触的粉尘性质为矽尘，电焊工接触的粉尘为电焊烟尘，除矿山挖掘机驾驶员、破碎站料场装载机驾驶员接触的矽尘浓度和电焊工接触的电焊烟尘浓度符合国家职业接触限值的规定外，其余岗位劳动者接触的矽尘浓度均超过国家职业接触限值的规定。 ② 化学物检测结果评价 该公司存在的化学物为：盐酸、硫酸、磷酸、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰，电焊工接触的二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳和化验员接触的盐酸、硫酸、磷酸的浓度均符合国家职业接触限值的规定。 ③ 噪声检测结果评价 该公司矿山凿岩、破碎站磁干选和皮带巡检、选厂的一破、二破、1级球磨、2级球磨、磁选、过滤岗位劳动者接触的噪声强度均超过国家职业接触限值的规定，其余岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 ④ 紫外辐射检测结果评价 该公司电焊工接触的紫外辐射强度符合国家职业接触限值的规定。 ⑤ 工频电场检测结果评价 该公司变电站电工接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 ⑥ 职业病危害作业分级结果汇总 该公司各作业场所职业病危害作业分级汇总见表4-30。 表4-30 职业病危害作业分级汇总表 序号; 单元; 工种; 危害级别. 粉尘; 化学物; 噪声. 1; 矿山; 凿岩; Ⅰ级; …; Ⅱ级. 挖掘机驾驶员; 0级; …; --. 2; 破碎站; 原料场装载机驾驶员; Ⅰ级; …; --. 破碎操作间操作工; Ⅱ级; …; --. 皮带廊、磁干选巡检工; Ⅰ级; …; Ⅰ级. 料场装载机驾驶员; 0级; …; --. 3; 选厂; 入料铲车司机驾驶员; Ⅲ级; …; --. 1号皮带巡检工; Ⅲ级; …; --. 一破工; Ⅲ级; …; Ⅱ级. 二破工; Ⅲ级; …; Ⅱ级. 2号、3号皮带廊巡检工; Ⅲ级; …; --. 振动筛、4号、6号皮带廊巡检工; Ⅲ级; …; --. 5号皮带廊巡检工; Ⅱ级; …; --. 7号、8号皮带廊巡检工; Ⅲ级; …; --. 1号线1级球磨给料口操作工; Ⅲ级; …; Ⅳ级. 2号线1级球磨给料口操作工; Ⅲ级; …; Ⅳ级. 2级球磨工; …; …; Ⅲ级. 磁选工; …; …; Ⅱ级. 过滤工; …; …; Ⅱ级. 4; 公辅工程; 电焊工; 0级; 0级; …. 化验员; …; 0级; …. 注：表中“--”表示未达到分级下限，“…”表示不存在该种职业病危害因素。 由上表可知，该公司粉尘作业存在0级、Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级4个级别，化学物作业均为0级，噪声作业存在未达到分级下限、Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级5个级别。为保护劳动者健康，该公司应根据各作业场所的职业病危害作业分级结果进行分级管理。 |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司职业卫生管理现状基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 - 建 议： （1）凿岩为露天作业，夏季暴露在阳光直接照射下，接触时间为6.0h/d，在此条件下工作的人体极易因损失大量的盐分和水分而引起中暑，应注意防暑降温。 （2）进一步完善职业卫生档案。 （3）球磨、磁选为湿式作业，冬季应注意防湿防潮。 （4）破碎站皮带廊、磁干选巡检和选厂选厂一次破碎岗位劳动者接触的粉尘浓度超过国家职业接触限值的规定，应增加班次或调整岗位而适当缩短劳动者作业时间。 （5）选厂的1号线1级球磨、2号线1级球磨岗位噪声作业为Ⅳ级，2级球磨岗位噪声作业为Ⅲ级，应采取相应的防噪工程技术措施，适当缩短劳动者接触噪声作业时间。 （6）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （7）该公司若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的应重新进行申报。 （8）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （9）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | / |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2014.6.6 |  | 蒋丽萍 张君 |
| 采 样 | 2014.7.1/2014.7.3-2014.7.5 |  | 叶辰 张宇林 |
| 检 测 | 2014.7.3-2014.7.8 |  | 谷淑芹 高雅静 |
| 建设单位陪同人 | 胡志仁 |  |  |