职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛凡南彩色包装有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于抚宁县留守营镇凡南村，中心地理坐标：东经119°15'，北纬39°46'。 联系人：郑宝林 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 秦皇岛凡南彩色包装有限公司位于抚宁县留守营镇凡南村，始建于2000年，于2003年1月正式建成投产，从事包装纸箱的印刷加工。由于历史原因，建设单位一直未办理相关建设项目职业卫生“三同时”手续，此次为补办建设项目职业卫生“三同时”手续。建设项目的建设内容、生产规模等资料均参照用人单位现状情况。 建设项目总投资673.074万元，占地面积24355.4m2，总建筑面积约10966m2，年加工生产各类包装纸箱9600万个，目前主要为蒙牛、伊利等品牌生产牛奶、饮料外包装纸箱。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | 建设项目可能存在的职业病危害因素有其他粉尘、煤尘、电焊烟尘、磷酸、氢氧化钠、丙烯酸、氨、甲苯、异丙醇、邻苯二甲酸二丁酯、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、噪声、高温、紫外辐射。 类比企业在产生粉尘和化学物的岗位采取了防尘防毒设施，使得岗位劳动者接触的粉尘和化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定；建设项目拟采取的防尘防毒设施与类比企业相似，且拟为接触粉尘劳动者发放防尘口罩，拟为接触毒物劳动者发放SM281直接式半面罩，预计在防护设施正常运行和劳动者正确佩戴防护用品的情况下，劳动者实际接触到的粉尘和化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定。 类比企业选用低噪声设备，且在产生噪声设备处设置防噪防振设施，使得17个噪声岗位中14个岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，为噪声岗位超标的劳动者配备3M1260型耳塞，劳动者佩戴该种型号耳塞后可以达到防护效果。建设项目拟选用低噪声设备，且拟在产生噪声的设备处设置与类比企业相似的防噪防振设施，同时为岗位劳动者发放3M1270型耳塞，预计在防护设施正常运行和劳动者正确佩戴防护用品的情况下，劳动者实际接触到的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 类比企业设置相应的防暑降温措施，使得岗位劳动者接触的高温强度均符合国家职业接触限值的规定；建设项目拟采取与类比企业相似的防暑降温措施，预计在防护设施正常运行的情况下，劳动者实际接触到的高温强度符合国家职业接触限值的规定。 |  |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对粉尘、有害化学物质、噪声和高温采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业危害防护措施和正确使用个体防护用品的情况下，劳动者实际接触的职业危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，能够保障劳动者的职业健康，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建设项目在职业病危害控制方面是可行的。 - 建 议： （1）胶印车间印刷岗位应供给热水，禁止使用有机溶剂进行清洗。 （2）接触酸和碱作业为劳动者应该严格遵守操作规程，正确使用个人防护用品。 （3）在设计阶段应补充和完善可行性研究报告和本报告书提出的职业病防护措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （4）建设项目年工作约300天，生产岗位工人每班年工作总时数2400小时，不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条的规定，应适当增加班次调整工作制度。 （5）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。经安全生产监督管理部门验收后方可进行正式生产。 （6）项目投产后，应加强对接尘、接毒、接噪人员防尘、防毒、防噪知识的教育和培训，提高对粉尘、毒物、噪声防治知识的认识，增强自我保护意识。 （7）建设项目生产污水拟将其收集后委托有资质的单位集中处理，当处理污水清理污泥时应注意防止硫化氢中毒，佩戴好个人防护用品。 （8）按照《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》建立健全《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （9）委托具有职业健康体检资质的机构对从事接触职业病危害作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。 （10）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 （11）对建设项目存在的职业病危害因素应增加自检、自查的相关规定，制定自检计划并购置自检仪器进行日常监测。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | / |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2015.4.27 |  | 张君 静丽霞 林涛 曹大强 |
| 采 样 | 2015.5.14-2015.5.16 |  | 茆立捷 张卓 楚春胜 叶辰 |
| 检 测 | 2015.5.14-2015.5.19 |  | 王洁 陈青丽 高雅静 马晶华 |
| 建设单位陪同人 | 郑宝林 |  |  |