职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛京能金属制品有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区鄱阳湖路以西 联系人： 李志辉 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 秦皇岛京能金属制品有限公司（以下简称“该公司”）成立于2007年12月10日，位于秦皇岛市经济技术开发区鄱阳湖路以西，占地面积23508.66平方米，注册资金100万元。该公司主要产品是热镀锌铁丝，生产规模为9500吨/年，其中60%的产品出口到美国、加拿大等国家，用于生产节能保温墙网；40%的产品进行国内销售，用于生产五金涂膜线和镀锌钢丝绳。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | ① 粉尘检测结果评价 该公司存在的粉尘为其他粉尘和电焊烟尘，职业危害因素检测结果均符合国家职业接触限值的规定。 ② 化学物检测结果评价 该公司存在的化学物为氧化锌、二氧化锰、二氧化氮和一氧化碳，职业危害因素检测结果均符合国家职业接触限值的规定。 ③ 物理因素检测结果评价 该公司存在的物理职业危害因素为噪声、高温、紫外辐射和工频电场，职业危害因素检测结果均符合国家职业接触限值的规定。 ④ 职业病危害作业分级结果评价 该公司各作业场所职业病危害危害作业分级汇总见表4-26。 表4-26 职业病危害作业分级汇总表 评价单元; 工种; 危害级别. 粉尘; 化学物; 噪声; 高温. 生产车间; 大拔拉丝机操作工; 0级; …; --; …. 水箱拉丝机操作工; 0级; …; --; …. 放线工; …; …; --; …. 锌锅镀锌工; …; 0级; --; Ⅱ级. 收线工; …; …; --; …. 公辅工程; 电焊工; 0级; 0级; …; …. 注：表中“--”表示未达到分级下限，“…”表示不存在该种职业病危害因素。 由表4-26可知，该公司粉尘岗位职业危害作业级别均为0级；化学物岗位职业危害作业级别均为0级；噪声岗位职业危害未达分级下限；1个高温岗位职业危害作业级别为Ⅱ级。为保护作业岗位劳动者健康，应根据各作业场所的职业病危害作业分级结果进行分级管理。 |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司的职业卫生管理现状能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 - 建 议： （1）该公司生产车间职业卫生特征为2级，应在车间设置浴室。浴室可由更衣间、洗浴间和管理间组成。 （2）该公司污水处理过程需要投加氢氧化钠对酸性污水进行中和，氢氧化钠具有强腐蚀性，应为操作工发放防腐蚀液护目镜、耐酸碱手套、耐酸碱鞋和防碱服，并加强作业人员个人防护用品佩戴情况的监督。 （3）购置粉尘和噪声的日常监测设备，定期进行作业场所职业病危害因素的日常监测，并公布监测结果。 （4）根据本报告识别的职业病危害因素，对工作场所存在的职业病危害因素进行变更申报。 （5）进一步完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》的填写。 （6）对生产车间防护设施进行定期维护与检修，确保其处于正常状态，并保存维护与检修记录。 （7）每年组织应急救援预案的演练，针对演练中发现的不足应及时补充完善，确保事故发生时应急救援措施迅速有效。 （8）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （9）该公司若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的应重新进行申报。 （10）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （11）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | / |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2014.12.30 |  | 付朝晶 林涛 |
| 采 样 | 2015.1.4/ 2015.1.7-2015.1.9 |  | 王建伟 吴晨洋 李宗泽 |
| 检 测 | 2015.1.7-2015.1.10 |  | 王洁 马晶华 |
| 建设单位陪同人 | 李志辉 |  |  |