职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛市国阳钢铁有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于卢龙县刘家营南 联系人：王小民 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 秦皇岛市国阳钢铁有限公司（以下简称“该公司”）成立于2000年，2003年由秦皇岛市海港区迁入卢龙县，现位于卢龙县刘家营南侧，主要以金属压力加工各种角钢、槽钢及其他型材，年产各种型钢26万吨。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | ① 粉尘检测结果评价 该公司存在的粉尘为煤尘和电焊烟尘，岗位工人接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定。 ② 化学物检测结果评价 该公司存在的化学物为二氧化硫、二氧化锰、二氧化氮、一氧化碳。岗位工人接触化学物的浓度均符合国家职业接触限值的规定。 ③ 噪声检测结果评价 该公司一车间顶钢、粗轧巡检、精轧巡检、精整切头、勾钢、码钢岗位，三车间粗轧、粗轧巡检、切头、精轧巡检、精整、矫直机操作、切割、捡钢头、打包岗位工人接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其他岗位工人接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 ④ 高温检测结果评价 该公司除一车间粗轧巡检、三车间粗轧巡检岗位工人接触的高温强度超过国家职业接触限值的规定外，其余岗位工人接触的高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 ⑤ 紫外辐射检测结果评价 该公司一车间导位、电焊，三车间导位、电焊岗位工人接触的紫外辐射强度符合国家职业接触限值的规定。 ⑥ 工频电场检测结果评价 该公司三车间高压配电室电工接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 ⑦ 职业病危害作业分级结果评价 该公司各作业场所职业病危害危害作业分级汇总见表4-34。 表4-34 职业病危害作业分级汇总表 评价单元; 工种; 危害级别. 粉尘; 化学物; 噪声; 高温. 一车间; 煤气发生炉上煤; 0级; 0级; --; …. 加热炉顶钢工; …; 0级; Ⅰ级; --. 加热炉出钢工; …; 0级; --; --. 粗轧工; …; …; --; Ⅱ级. 粗轧巡检工; …; …; Ⅱ级; Ⅲ级. 精轧工; …; …; --; --. 精轧巡检工; …; …; Ⅱ级; --. 精整切头工; …; …; Ⅱ级; --. 精整勾钢工; …; …; Ⅳ级; --. 精整操作工; …; …; --; …. 精整码钢工; …; …; Ⅲ级; …. 三车间; 装载机司机; 0级; …; --; …. 煤气发生炉巡检工; 0级; …; --; …. 煤气发生炉上煤; 0级; 0级; --; …. 加热炉顶钢工; …; 0级; --; --. 加热炉出钢工; …; 0级; --; --. 粗轧工; …; …; Ⅰ级; Ⅱ级. 粗轧巡检工; …; …; Ⅲ级; Ⅲ级. 切头工; …; …; Ⅱ级; Ⅱ级. 精轧工; …; …; --; --. 精轧巡检工; …; …; Ⅲ级; --. 冷却操作工; …; …; …; --. 精整操作工; …; …; Ⅰ级; …. 矫直机操作工; …; …; Ⅲ级; …. 移钢工; …; …; --; …. 切割工; …; …; Ⅱ级; …. 切割锯捡钢头操作工; …; …; Ⅳ级; …. 精整打包工; …; …; Ⅱ级; …. 质检工; …; …; --; …. 公辅工程; 一车间导位工; 0级; 0级; …; …. 一车间维修电焊工; 0级; 0级; …; …. 三车间导位工; 0级; 0级; …; …. 三车间维修电焊工; 0级; 0级; …; …. 三车间高压配电室电工; …; …; …; …. 注：表中“--”表示未达到分级下限，“…”表示不存在该种职业病危害因素。 由表4-34可知，该公司粉尘作业均为0级，化学物作业均为0级；噪声作业存在未达到分级下限、Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级5个级别，高温作业存在未达到分级下限、Ⅱ级、Ⅲ级3个级别，为保护作业岗位劳动者健康，应根据各作业场所的职业病危害作业分级结果进行分级管理。 |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司的职业卫生管理现状能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 - 建 议： （1）该公司一车间、三车间粗轧巡检岗位工人接触的高温强度超过国家职业接触限值的规定，应增加班次或调整岗位，适当缩短劳动者作业时间，监督工人正确穿戴防高温服，增强降温防护措施。 （2）该公司需要职业健康检查复查人员为32人，实际复查人员为11人，复查人数不全，应尽快安排未复查人员进行职业健康复查，并依据复查结果进行妥善安置。 （3）应注意防护设施检查和维护，确保其处于正常状态。 （4）作业场所职业病危害项目已申报，应尽快向所属安监部门取得申报回执。 （5）应加强煤场、煤气发生炉处粉尘的日常监测工作，定期采取洒水等防尘措施。 （6）每年组织应急救援预案的演练，针对演练中发现的不足应及时补充完善，确保事故发生时应急救援措施迅速有效。 （7）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （8）该公司若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的应重新进行职业病危害因素的申报、检测与评价工作。 （9）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | / |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2015.4.22 |  | 静丽霞 刘欢 马晶华 林涛 曹大强 |
| 采 样 | 2015.4.24/ 2015.4.28-2015.4.30 |  | 楚春胜 张卓 马晶华 |
| 检 测 | 2015.4.25-2015.5.4 |  | 王洁 高雅静 |
| 建设单位陪同人 | 王小民 |  |  |