职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛市京德汽车销售有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于秦皇岛市海港区东港路488号 联系人：吴 涛 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 秦皇岛市京德汽车销售有限公司（以下简称“该公司”）位于秦皇岛市海港区东港路488号，成立于2010年5月，主要从事东风日产汽车的销售及日常售后保养维修工作，年销售汽车约1800台，年售后维修保养汽车约1400台。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | 维修车间劳动者接触的粉尘、化学物和紫外辐射的检测结果见表4-5～表4-8。 表4-5 粉尘检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊工作位; 电焊烟尘; 0.15; 0.7-0.8; 0.01-0.02; <2; 4; 2; 符合. 操作工; 打磨工作位; 其他粉尘; 1.0; 1.2-1.4; 0.1-0.2; <2; 8; 2; 符合. 表4-6 化学物质检测结果 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数; PC-STEL（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; 超限 倍数. 操作 工; 甲苯; 调漆室加漆工作位; 0.25; 2.4- 3.2; 2.4- 3.2; 0.3- 0.4; --; 100; 50; --; 符合. 喷漆房喷漆工作位; 1.0; 1.4- 2.1. 二甲苯; 调漆室加漆工作位; 0.25; <3.3; <3.3; <3.3; --; 100; 50; --; 符合. 喷漆房喷漆工作位; 1.0; <3.3. 乙酸乙酯; 调漆室加漆工作位; 0.25; 19.1- 19.8; 19.1- 19.8; 0.6; --; 300; 200; --; 符合. 喷漆房喷漆工作位; 1.0; <0.27. 乙酸丁酯; 调漆室加漆工作位; 0.25; 40.6- 41.9; 50.0- 53.5; 7.5- 8.0; --; 300; 200; --; 符合. 喷漆房喷漆工作位; 1.0; 50.0- 53.5. 电焊工; 二氧化氮; 电焊工作位; 0.15; 0.2; 0.1; 0.004; --; 10; 5; --; 符合. 二氧化锰; 0.15; 0.031- 0.032; --; 0.001; <3; --; 0.15; 3; 符合. 一氧化碳; 0.15; 4.9- 5.3; 4.9- 5.3; 0.1; --; 30; 20; --; 符合. 表4-7 化学物联合作用 工种; 危害因素; 联合作用指数; 结论. 喷漆工; 甲苯+二甲苯; 3.2/100+(<3.3/100)＜1; 符合. 乙酸乙酯+乙酸丁酯; 19.8/300+53.5/300＜1; 符合. 表4-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间 （h/d）; 检测数据 （μW/cm2）; 接触限值 (μW/cm2）; 结论. 电焊工; 电焊工作位; 电焊弧光; 0.15; 0; 0.24; 符合. 分级结论 根据《工作场所职业病危害作业分级 第1部分：生产性粉尘》（GBZ/T229.1-2010）的分级方法，结合检测结果，该公司维修车间存在的职业病危害粉尘有电焊烟尘和其他粉尘，各岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定。因此，粉尘作业分级均为0级（相对无害作业）。在目前的作业条件下,对劳动者健康不会产生明显影响,应继续保持目前的作业方式和防护措施。一旦作业方式或防护效果发生变化，应重新分级。 根据《工作场所职业病危害作业分级 第2部分：化学物》（GBZ/T229.2-2010）的分级方法，结合检测结果，该公司维修车间存在的职业病危害化学物有甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳，各岗位劳动者接触的化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定。因此，化学物质作业分级均为0级（相对无害作业）。在目前的作业条件下，对劳动者健康不会产生明显影响，应继续保持目前的作业方式和防护措施。一旦作业方式或防护效果发生变化，应重新分级。 |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司的职业卫生管理现状能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 - 建 议： （1）公司主要负责人和职业卫生管理人员应尽快取得培训合格证书。 （2）该公司存在的只要职业病危害因素为甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯，应购买化学物日常监测设备，并对作业场所职业病危害因素浓度进行日常监测，并将监测结果在车间进行公布。 （3）应尽快向安全生产监督管理部门取得职业病危害因素申报回执。 （4）每年组织应急救援预案的演练，针对演练中发现的不足应及时补充完善，确保事故发生时应急救援措施迅速有效。 （5）对新入职的员工应按照《河北省安全生产监督管理局关于印发〈职业卫生档案〉和〈职业健康监护档案〉管理要求的通知》要求的格式建立职业健康监护档案。 （6）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定定期组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （7）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （8）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | / |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2015.6.3 |  | 静丽霞 张君 林涛 |
| 采 样 | 2015.6.11-2015.6.13 |  | 张宇林 朴建东 叶辰 王建伟 |
| 检 测 | 2015.6.11—2015.6.16 |  | 王洁 陈青丽 高雅静 马晶华 |
| 建设单位陪同人 | 吴 涛 |  |  |