职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛天鼎化工有限公司编织袋厂 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于秦皇岛经济技术开发区（东区工业区） 联系人： 周 娇 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 秦皇岛天鼎化工有限公司（编织袋厂）（以下简称“该公司”）位于秦皇岛经济技术开发区（东区工业区），成立于2001年4月30日，注册资本2000万元，目前主要以聚丙烯为原料加工生产塑编袋，年生产复合塑料编织袋1752万条，胶印塑料编织袋194万条。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | ① 粉尘检测结果评价 该公司存在的粉尘为聚丙烯粉尘和电焊烟尘，岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定。 ② 化学物检测结果评价 该公司存在的化学物为甲苯、丁醇、异丙醇、二氧化锰、二氧化氮、一氧化碳，岗位劳动者接触的化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定。 ③ 噪声检测结果评价 该公司除拉丝车间备料工和造粒车间操作工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 ④ 紫外辐射检测结果评价 该公司机电车间电焊工接触的紫外辐射强度符合国家职业接触限值的规定。 ⑤ 职业病危害作业分级结果评价 该公司各作业场所职业病危害危害作业分级汇总见表4-28。 表4-28 职业病危害作业分级汇总表 注：表中“--”表示未达到分级下限，“…”表示不存在该种职业病危害因素。 评价单元; 工种; 危害级别. 粉尘; 化学物; 噪声. 拉丝车间; 备料工; 0级; …; Ⅰ级. 切割、收卷操作工; …; …; --. 圆织车间; 圆织一车间18#圆织机操作工; …; …; --. 圆织一车间19#圆织机操作工; …; …; --. 圆织一车间25#圆织机操作工; …; …; --. 圆织一车间26#圆织机操作工; …; …; --. 圆织二车间44#圆织机操作工; …; …; --. 圆织二车间45#圆织机操作工; …; …; --. 圆织二车间56#圆织机操作工; …; …; --. 圆织二车间57#圆织机操作工; …; …; --. 圆织三车间66#圆织机操作工; …; …; --. 圆织三车间74#圆织机操作工; …; …; --. 涂复车间; 涂复车间涂复操作工; …; …; --. 胶印车间; 胶印车间胶印工; …; 0级; …. 缝纫车间; 缝纫车间009#打边机打边工; …; …; --. 缝纫车间103#打边机打边工; …; …; --. 缝纫车间22#缝纫机缝纫工; …; …; --. 缝纫车间25#缝纫机缝纫工; …; …; --. 缝纫车间30#缝纫机缝纫工; …; …; --. 缝纫车间35#缝纫机缝纫工; …; …; --. 造粒车间; 塑料破碎、造粒操作工; …; …; Ⅱ级. 公辅工程; 维修电焊工; 0级; 0级; …. 由表4-28可知，该公司粉尘和化学物作业均为0级，噪声作业存在未达到分级下限、Ⅰ级、Ⅱ级3个级别，为保护作业岗位劳动者健康，应根据各作业场所的职业病危害作业分级结果进行分级管理。 |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司职业卫生管理现状能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 - 建 议： （1）公司主要负责人参加安全生产监督管理部门组织的培训。 （2）该公司拉丝车间粉碎岗位和造粒车间塑料破碎岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，应督促劳动者上岗时正确佩戴和使用劳动防护用品。 （3）每年组织应急救援预案的演练，针对演练中发现的不足应及时补充完善，确保事故发生时应急救援措施迅速有效。 （4）该公司职业病危害因素申报不全，应在收到本次职业病危害因素检测结果之日起15日内向上级安全监督管理部门进行变更申报。 （5）进一步完善职业卫生档案。 （6）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （7）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （8）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | / |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2015.4.27 |  | 林涛 付朝晶 蒋丽萍 曹大强 |
| 采 样 | 2015.5.4-2015.5.6 |  | 张卓 茆立捷 马晶华 |
| 检 测 | 2015.5.4-2015.5.9 |  | 王洁 高雅静 陈青丽 |
| 建设单位陪同人 | 周 娇 |  |  |