职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛燕大汽车零部件制造有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区雪山路6号 联系人： 张 宁 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 秦皇岛燕大汽车零部件制造有限公司（以下简称“该公司”）是由燕山大学压力加工专业的实验研究基地发展起来的公司，位于秦皇岛市经济技术开发区雪山路6号，成立于1989年11月7日，主要生产各种汽车零部件，其年产量约为188万件。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | 该公司存在的主要职业病危害因素为其他粉尘、砂轮磨尘、铝合金粉尘、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰和噪声。劳动者接触的铝合金粉尘、电焊烟尘、其他粉尘、二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳浓度均符合国家职业接触限值的规定；冲压打磨间打磨工接触的砂轮磨尘浓度超过国家职业接触限值的规定；焊装车间铝材锯切、铁材锯切、冲压打磨岗位的噪声强度均不符合国家职业接触限值的规定，其它岗位的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 该公司各作业场所职业病危害危害作业分级汇总见表4-28。 表4-28 职业病危害作业分级汇总表 单元; 工种; 岗位; 危害级别. 粉尘; 化学物; 噪声. 工装车间; 操作工; 数控铣床; …; …; --. 焊装车间; 操作工; 拉弯; …; …; --. 操作工; 铝材锯切; 0级; …; Ⅲ级. 操作工; 铁材锯切; …; …; Ⅰ级. 电焊工; 点焊; …; …; --. 电焊工; 二氧化碳气体保护焊; 0级; 0级; --. 冲压车间; 操作工; 冲压; …; …; --. 打磨间; 操作工; 型材打磨; 0级; …; --. 操作工; 冲压打磨; Ⅰ级; …; Ⅱ级. 喷涂车间; 操作工; 超声波、喷粉; 0级; …; Ⅰ级. 注：表中“--”表示未达到分级下限，“…”表示不存在该种职业病危害因素。 根据作业场所的职业病危害作业分级结果进行分级管理。 |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司职业卫生管理现状能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 - 建 议： （1）冲压打磨岗位的砂轮磨尘浓度超过国家职业接触限值的要求，应在条件允许的情况下，增加班次或调整岗位并适当缩短劳动者作业时间，降低劳动者接触职业病危害因素的水平，加强作业场所现场通风，改善工艺，采取机械化打磨方式。 （2）喷涂车间超声波洗使用少量的酸性清洗剂，均含有腐蚀性的酸，应监督作业人员正确佩戴个人防护用品。 （3）该公司职业病危害因素申报应变更申报职业病危害因素和接触职业病危害因素的实际人数。 （4）每年组织应急救援预案的演练，针对演练中发现的不足应及时补充完善，确保事故发生时应急救援措施迅速有效。 （5）进一步完善职业卫生档案。 （6）该公司属于职业病危害较重的单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 （7）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （8）将职业卫生管理工作按照管理制度要求进一步落实实施，根据实际情况不断完善管理制度内容。 （9）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （10）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | / |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2015.5.4 |  | 张君 蒋丽萍 付朝晶 曹大强 马晶华 |
| 采 样 | 2015.5.7-2015.5.9 |  | 茆立捷 张卓 楚春胜 |
| 检 测 | 2015.5.7-2015.5.11 |  | 王洁 高雅静 马晶华 |
| 建设单位陪同人 | 张 宁 |  |  |