职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 抚宁县国兴玻璃纤维有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于抚宁县榆关镇榆关村 联系人：王振强 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 抚宁县国兴玻璃纤维有限公司（以下简称“该公司”）位于抚宁县榆关镇榆关村，成立于1990年05月26日，主要生产玻璃纤维纱，年产量为2100吨。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | （1）拉丝车间 拉丝车间劳动者接触的噪声和高温检测结果见表4-6～表4-7。 表4-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 拉丝车间上料1号机; 8.0; 80.2-81.0; 80.2-81.0; 85; 符合. 拉丝工; 拉丝车间拉丝1号机; 8.0; 83.2-83.3; 83.2-83.3; 85; 符合. 拉丝工; 拉丝车间拉丝4号机; 8.0; 84.0-84.3; 84.0-84.3; 85; 符合. 表4-7 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 上料工; 拉丝车间上料1号机; 8.0; 100; Ⅱ级; 27.7-27.8; 28; 符合. 拉丝工; 拉丝车间拉丝1号机; 8.0; 100; Ⅰ级; 27.3-27.6; 30; 符合. 拉丝工; 拉丝车间拉丝4号机; 8.0; 100; Ⅰ级; 27.4-27.6; 30; 符合. 结果表明，该公司拉丝车间劳动者接触的噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）纺纱车间 该公司纺纱车间劳动者接触的噪声检测结果见表4-8。 表4-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 纺纱工; 纺纱车间纺纱1号机; 6.5; 90.1-90.3; 89.2-89.4; 85; 不符合. 纺纱工; 纺纱车间纺纱5号机; 6.5; 84.4-84.7; 83.5-83.8; 85; 符合. 纺纱工; 纺纱车间纺纱8号机; 6.5; 89.6-89.7; 88.7-88.8; 85; 不符合. 结果表明，该公司纺纱车间纺纱岗位劳动者接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司按照建议落实后职业卫生管理现状能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 - 建 议： （1）该公司纺纱车间劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，应监督劳动者上岗时正确佩戴和使用个人防护用品。 （2）公司主要负责人应参加安全生产监督管理部门组织的培训。 （3）针对本次体检结果中需复人员，应安排其进行复查。 （4）每年组织应急救援预案的演练，针对演练中发现的不足应及时补充完善，确保事故发生时应急救援措施迅速有效。 （5）进一步完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （6）该公司生产岗位劳动者工作制度不符合《中华人民共和国劳动法》的规定，应实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。 （7）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （8）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （9）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | / |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2015.8.26 |  | 张君 陈青丽 侯明慧 曹大强 |
| 采 样 | -- |  | -- |
| 检 测 | 2015.9.2、2015.9.6-2015.9.7 |  | 王建伟 叶辰 |
| 建设单位陪同人 | 杨志红 |  |  |