职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市安康永正环境检测有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （2012）冀安监职检乙21230 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛开发区华光工业技术玻璃有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区六盘山路16号 联系人：谭红磊 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛开发区华光工业技术玻璃有限公司（以下简称“该公司”），位于秦皇岛市经济技术开发区六盘山路16号，是一家生产钢化玻璃、夹胶玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃、铝镜等玻璃深加工产品的企业。成立于2001年3月14日。年产钢化玻璃9万平方米，夹胶玻璃40万平方米，镀膜玻璃10万平方米，中空玻璃10万平方米，铝镜95万平方米。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | ①化学物检测结果评价 该公司劳动者接触的化学物质主要为二甲苯、丁醇，其中制镜生产线的油漆工和银镜生产线的油漆工接触的二甲苯浓度超过国家职业接触限值的规定，其他岗位劳动者接触化学物的浓度均符合国家职业接触限值的规定。 ②噪声检测结果评价 该公司制镜生产线的上片工、下片工，银镜生产线的上片工、下片工，冷处理生产线的磨边工接触噪声强度超过国家职业接触限值的规定，其他岗位工人接触的噪声强度均超过国家职业接触限值的规定。 ③职业病危害作业分级结果汇总 该公司各作业场所职业病危害作业分级汇总见表4-24。 表4-24 职业病危害作业分级汇总表 评价子单元; 工种; 化学物; 噪声. 制镜生产线; 上片工; …; Ⅰ级. 油漆工; Ⅱ级; --. 下片工; …; Ⅰ级. 银镜生产线; 上片工; …; Ⅰ级. 油漆工; Ⅱ级; --. 下片工; …; Ⅳ级. 冷处理生产线; 打孔工; …; --. 磨边工; …; Ⅰ级. 改裁生产线; 切割工; …; --. 钢化炉生产线; 上片工; …; --. 下片工; …; --. 低辐射LOW-E生产线; 上片工; …; --. 下片工; …; --. 中空生产线; 上片工; …; --. 合片工; …; --. 下片工; …; --. 夹胶生产线; 上片工; …; --. 合片工; …; --. 下片工; …; --. 注：表中“--”表示未达到分级下限，“…”表示不存在该种职业病危害因素。 由表4-24可知，该公司化学物作业均为Ⅱ级；噪声作业存在未达到分级下限、Ⅰ级、Ⅳ级3个级别，各岗位职业病危害因素的危害级别涉及范围较广，为保护作业岗位劳动者健康，应根据各作业场所的职业病危害作业分级结果进行分级管理。职业病危害作业分级管理原则，见表4-25。 表4-25 分级管理原则 职业病危害因素; 分级; 管理原则. 化学物; Ⅱ级（中度危害作业）; 在目前的作业条件下，很可能引起劳动者的健康损害。应及时采取纠正和管理行动，限期完成整改措施。劳动者必须使用个人防护用品，使劳动者实际接触水平达到职业卫生标准的要求。. 噪声; --; 对于8h/d噪声暴露等效声级未达到Ⅰ级轻度危害的作业人员，在目前的作业方式和防护措施不便的情况下，应进行健康监护，一旦作业方式或控制效果发生变化，应重新分级。. Ⅰ级（轻度危害作业）; 在目前的作业条件下，可能对劳动者的听力产生不良影响。应改善工作环境，降低劳动者实际接触水平，设置噪声危害及防护标志，佩戴噪声防护用品，对劳动者进行职业卫生培训，采取职业健康监护、定期作业场所监测等措施。. Ⅳ级（极重危害作业）; 目前作业条件下，会对劳动者的健康产生不良影响，除了上述措施外，及时采取相应的工程技术措施进行整改。整改完成后，对控制及防护效果进行卫生评价及噪声分级。. |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司的职业卫生管理现状能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 - 建 议： （1）该公司制镜和银镜生产线的油漆工岗位接触的二甲苯浓度超过国家职业接触限值的规定，应在开启职业病防护设施的同时，监督工人正确佩戴个人职业病防护用品，并定期检测防护用品的性能和效果，确保其处于正常状态；调整工人工作时间，尽可能缩短工人接触二甲苯的时间。 （2）该公司职业卫生领导小组主要负责人应该参加安全培训。 （3）应注意防护设施检查和维护，确保其处于正常状态。 （4）该公司中空生产线打胶岗位使用的中空胶成分含有苯，应加强作业场所职业危害防护设施的管理，为工人佩戴个人防护用品。 （5）每年组织应急救援预案的演练，针对演练中发现的不足应及时补充完善，确保事故发生时应急救援措施迅速有效。 （6）进一步完善职业卫生档案和职业健康监护档案。 （7）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （8）该公司若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的应重新进行申报。 （9）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （10）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2014.4.10 |  | 静丽霞、林涛、张君 |
| 采 样 |  | 2014年5月6日-2014年5月8日 |  | 李宗泽 |
| 检 测 |  | 2014年5月6日-2014年5月8日 |  | 陈青丽、张宇林 |
| 建设单位陪同人 |  | 谭红磊 |  |  |