职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 威乐（中国）水泵系统有限公司秦皇岛分公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区黄河西道11号 联系人： 李宝国 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 威乐（中国）水泵系统有限公司秦皇岛分公司（以下简称“该公司”）位于秦皇岛市经济技术开发区黄河西道11号，是威乐（中国）水泵系统有限公司在秦皇岛经济技术开发区设立的分公司。该公司成立于2009年5月6日，目前主要产品为水泵，年生产水泵15万台。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司生产车间存在化学物质、噪声的检测结果见表4-5～表4-7。 表4-5 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害 因素; 接触时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; OELs; 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; 超限倍数; PC-STEL（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 补漆工; 手工补漆工作位; 二甲苯; 1.5; ＜3.3; 20.9～21.1; ＜3.3; —; 100; 50; —; 符合. 配漆工作位; 1; 20.9～21.1. 手工补漆工作位; 乙苯; 1.5; ＜1.3; 4.2～4.8; ＜1.3; —; 150; 100; —; 符合. 配漆工作位; 1; 4.2～4.8. 手工补漆工作位; 乙酸丁酯; 1.5; ＜0.27; 37.6～38.1; 1.0～1.1; —; 300; 200; —; 符合. 配漆工作位; 1; 37.6～38.1. 手工补漆工作位; 丁醇; 1.5; ＜0.4; —; ＜0.4; ＜1.5; —; 100; 1.5; 符合. 配漆工作位; 1; ＜0.4. 表4-6 化学物联合作用 工种; 联合作用指数; 结论. 补漆工; 21.1/100+4.8/150＜1; 符合. 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 组装工作台1号; 7.5; 79.6～79.7; 79.3～79.4; 85; 符合. 结果表明，该公司各岗位劳动者接触的职业病危害因素的浓度或强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司按照本报告提出的整改建议整改复核合格后，其职业卫生管理现状能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 - 建 议： （1）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （2）该公司若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的应重新进行申报。 （3）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （4）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2015.2.11 |  | 林涛、张君 曹大强 |
| 采 样 |  | 2015.2.12-2015.2.14 |  | 李宗泽、吴晨洋 |
| 检 测 |  | 2015.2.12- 2015.2.15 |  | 潘英、朴建东、张宇林 |
| 建设单位陪同人 |  | 李宝国 |  |  |