职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛金海食品工业有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于秦皇岛经济技术开发区（东区）金海道1号，中心地理坐标为：东经119°31'，北纬39°55'。 联系人：石增楠 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 该项目于2014年8月取得了秦皇岛经济技术开发区管理委员会的备案批复文件（秦开经备字[2014]2号），项目总投资58740万元，建设内容为：在原购地内建设，总建筑面积59066平方米，包括浓缩蛋白车间、研磨二车间、功能性大豆浓缩蛋白车间、组织蛋白二期车间、糖蜜豆皮车间、小包装提环车间和动力车间；同时配套扩建10台1000立方米的油罐；污水处理车间配套2台5吨/小时和1台10吨/小时的沼气锅炉；新建2×130吨高温高压循环流化床燃煤锅炉，替代现有的4台链条式燃煤锅炉和缓建的1台75吨燃煤锅炉。该项目购置设备192台（套），项目建成后，可实现年产4万吨大豆浓缩蛋白、2万吨功能性大豆浓缩蛋白、1.5万吨组织蛋白、5万吨大豆糖蜜豆皮、1.8亿只7克小包装提环的生产能力。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | 对类比项目接触粉尘的10个岗位进行了职业危害因素检测，检测结果均符合国家职业接触限值的规定。类比项目为接触粉尘的劳动者配备了3M9001A型防尘口罩，阻尘率≥99.0%，此呼吸器防护因数（APF）为10，劳动者佩戴后可以达到防护效果。 对类比项目接触噪声的16个岗位进行了职业危害因素检测，其中有10个岗位劳动者接触的噪声强度超过了国家职业接触限值的规定。类比项目为接触噪声的劳动者发放3M1270型耳塞，此型号耳塞降噪值为25dB，根据噪声检测结果可知，劳动者佩戴此耳塞后可以达到防护效果。 对类比项目接触化学物的2个岗位进行了职业危害因素检测，结果均符合国家职业接触限值的规定。 对类比项目接触高温的8个岗位进行了职业危害因素检测，其中有2个岗位劳动者接触的高温强度超过了国家职业接触限值的规定。类比项目为接触高温的劳动者发放白帆布类隔热服，可以达到防护效果。 建设项目拟采用的生产工艺、生产设备、职业危害防护设施和个人防护用品等与类比项目相似，通过对类比项目职业病危害因素检测结果进行分析可知，建设项目投产运行后，在采取职业危害防护设施和配备个人职业病防护用品的基础上，各岗位劳动者实际接触的职业危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，可以达到保护劳动者职业健康的目的。 |  |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对粉尘、有害化学物质、噪声和高温采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业危害防护措施和正确使用个体防护用品的情况下，劳动者实际接触的职业危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，能够保障劳动者的职业健康，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建设项目在职业病危害控制方面是可行的。 - 建 议： （1）类比项目有10个噪声岗位、2个高温岗位职业危害因素检测结果超过国家职业接触限值的规定，建设项目投产后，应注意加强上述岗位的职业危害防护，适当缩短劳动者接触职业危害因素的时间，并加强对劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督、检查。 （2）建设项目浓缩蛋白车间乙醇回收系统检修时会用到液碱，具有腐蚀性，应为检修劳动者发放耐酸碱手套、耐酸碱鞋、防腐蚀液护目镜和防酸（碱）服。 （3）建设项目应配备职业病危害因素日常监测设备，指定专人负责日常监测工作，定期对作业场所职业病危害因素进行监测，并将监测结果向劳动者公布。 （4）项目建成后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （5）建议调整外协人员的工作制度，增加班次，使其工作制度符合劳动法相关规定。 （6）建设项目在建设施工过程中应委托具有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并监督施工单位正确使用个人职业病防护用品。 （7）在设计阶段应补充和完善可行性研究报告和本报告书提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （8）按照《河北省安全生产监督管理局关于建设项目职业卫生“三同时”工作有关事项的通知》的相关要求，建设项目职业病危害预评价报告经安全生产监督管理部门审核通过后，应委托具有相应资质的设计单位编制职业病危害防护设施设计专篇，并组织有关专家对设计专篇进行内审，将相关材料报安全生产监督管理部门审查。 （9）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。经安全生产监督管理部门验收后方可进行正式生产。 （10）委托具有职业健康体检资质的机构对从事接触职业病危害作业的劳动者进行上岗前的职业健康检查。 （11）建设项目投产后，应加强对接触粉尘、噪声、高温和有毒物质作业人员的职业卫生教育和培训，提高其对粉尘、毒物、噪声、高温防治知识的认识，增强自我保护意识。 （12）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | (1)补充辨识职业病危害因素:如动力车间燃煤锅炉运行过程中是否存在二氧化硫等. (2)细化沼气锅炉运行工艺中沼气产生工艺流程 (3)专兼职职业卫生管理人员不足,应补充 (4)完善个人职业病防护用品配置表 (5)补充应急救援设施明细表 (6)专家提出的其它意见 |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2013.5.21 |  | 刘杨 李超峰 孙利国 李长松 向志伟 |
| 采 样 | 2013.6.4-2013.7.25 2014.9.1-2014.9.16 |  | 林涛 张卓 张宇林 |
| 检 测 | 2013.7.17-2013.7.25 2014.9.1-2014.9.17 |  | 谷淑芹 任芳 陈青丽 马晶华 高雅静 李宗泽 张宇林 吴晨洋 |
| 建设单位陪同人 | 石增楠 |  |  |