职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛市冉晨工贸有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于秦皇岛市海港区海港镇小张庄村,中心地理坐标：东经119°37′，北纬39°51′ 联系人：陈萌远 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 建设项目总建筑面积3200平方米，总投资1312万元，主要建设内容为厂房1800平方米，办公楼1200米，厂区配电室、车库及公共卫生间200平方米，年产烟气脱硫设备30台。建设项目于2014年7月开工建设，2015年4月竣工并设备安装完毕，同期投入试运行，2015年8月试运行结束，目前处于满负荷生产状态。自试运行以来，职业病防护设施与主体工程同时投入试运行，未发生职业病危害事故。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | 建设项目存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、噪声和紫外辐射，由检测结果可知，劳动者接触的粉尘和化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定，各岗位职业危害作业级别均为0级（相对无害作业）；接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，其岗位工人8h/d噪声暴露等效声级分级未达噪声作业分级下限；劳动者接触的紫外辐射的强度符合国家职业接触限值的规定。 |  |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 - 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 - 建 议： （1）应按照职业病防护设施设计专篇的要求，在焊接场地设置移动式焊烟净化器。 （2）应配备职业病危害因素日常监测设备，并对作业场所职业病危害因素进行日常监测，保存监测记录。 （3）主要负责人应尽快参加安全生产监督管理部门组织的职业卫生培训。 （4）职业卫生管理工作按照管理制度要求进一步落实，根据实际情况不断完善管理制度内容。 （5）对职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （6）按职业卫生相关标准、规范要求组织接触职业危害的劳动者进行岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果如实告知劳动者。 （7）对制定的职业病危害应急救援预案每年进行演练，针对演练中发现的不足应及时补充完善，确保事故发生时应急救援措施迅速有效。 （8）加强对现场劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （9）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当向所在地安全生产监督管理部门申请备案。 （10）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （11）建设项目生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素评价。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | - 根据现场设备设施及人员配备与原设计变更情况加以说明 - 在职业病危害的关键控制点应增加电焊烟尘、紫外辐射的辨识和分析。 |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2015.8.7 |  | 张君 付朝晶 静丽霞 曹大强 |
| 采 样 | 2015.8.27-2015.8.29 |  | 吴晨洋 朴建东 |
| 检 测 | 2015.8.27-2015.8.31 |  | 谷淑芹 王慧君 马晶华 叶辰 王建伟 |
| 建设单位陪同人 | 陈萌远 |  |  |