职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于秦皇岛市山海关区关城南路126号 联系人： 谭 昕 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司前身为秦皇岛市山海关制药厂，始建于1969年，原属部队企业，1996年与华康药业股份有限公司合营。2006年12月，正式更名为秦皇岛市山海关药业有限责任公司。秦皇岛市山海关药业有限责任公司位于秦皇岛市山海关区关城南路126号，厂区占地面积48800平方米，建筑面积为10077平方米，是一家以生产中成药为主的制药企业。为了增加企业销售收入、节约生产成本，秦皇岛市山海关药业有限责任公司拟在公司厂院内东部拟建中药前处理饮片加工产业化项目，于2014年12月取得秦皇岛市山海关区发展改革局下发的秦皇岛市山海关药业有限责任公司中药前处理饮片加工产业化项目（以下简称“建设项目”）备案证[山发改审备（2014）29号]。 建设项目总投资5200万元，其建成后年处理中药材及中药饮片1000吨。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | 建设项目存在的主要职业病危害因素为粉尘、硫化氢和噪声。 类比项目①对接触噪声的2个岗位进行了职业病危害因素检测，其中噪声检测结果低于80dB（A），不属于噪声作业；类比项目②对接触噪声的2个岗位进行了职业病危害因素检测，检测结果均低于80dB（A），不属于噪声作业；硫化氢检测结果符合国家职业接触限值的规定。 建设项目由于风选机、破碎机、草叶筛密闭且自带除尘器，工作场所空气洁净度拟达到三十万级，空气中大于等于5μm悬浮粒子的最大允许数为6×104个/m3,大于等于0.5μm悬浮粒子的最大允许数为1.05×107个/m3，因此，现场空气环境良好，工作环境中可能存在的粉尘浓度较低。 建设项目拟采取的生产工艺、职业危害防护设施、个体防护用品与类比项目相似，结合类比项目职业病危害因素检测结果，预测建设项目投产后在职业危害防护设施正常运转及劳动者正确佩戴个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，能够达到保护劳动者职业健康的目的。 |  |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 建设项目参照职业病危害风险分类标准为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合相关标准、规范的要求。拟对硫化氢和噪声采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实可行性研究报告和本报告提出的对策措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，劳动者实际接触的职业危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，能够保障劳动者的职业健康，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建设项目在职业病危害控制方面是可行的。 - 建 议： （1）建设项目在建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员。建立、健全职业卫生培训和考核制度和职业健康监护制度。 （4）施工单位应按相关要求在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明。 （5）施工过程可能产生其他粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （6）施工单位应按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （7）施工单位应制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 （8）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | - 进一步补充辨识风选、破碎、过筛等工序粉尘，锅炉房噪声、化验室三氯甲烷、一氧化碳等职业病危害因素。 - 补充原辅材料、中间产品、成品的名称及主要成分，进一步识别接触环节是否存在职业病危害因素。 - 补充异常情况下的职业病危害因素辨识及防护措施内容，如设备检测维修、设备清理等过程 - 补充岗前及离岗职业健康检查、日常及定期职业病危害因素检测管理等相关内容。 |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2015.4.2 |  | 张君 林涛 静丽霞 付朝晶 |
| 采 样 | 2013.4.2-2013.5.15 2013.6.19-2013.6.25 |  | 林涛 张卓 |
| 检 测 | 2013.4.3-2013.5.16 2013.6.19-2013.6.25 |  | 楚春胜 任芳 |
| 建设单位陪同人 | 谭 昕 |  |  |