职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛鸿鼎轻工机械技术有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区牡丹江道1号 联系人： 管晓燕 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 秦皇岛鸿鼎轻工机械技术有限公司（以下简称“该公司”）位于秦皇岛市经济技术开发区牡丹江道1号。该公司始建于1987年，占地面积13000m2，其中生产厂区6000m2。公司配备了先进的机械加工设备和检测设备，年生产各类铆焊结构件和精加工件1000吨。现阶段主要以矿山设备的机械加工和修理作业为主。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | ① 粉尘检测结果评价 该公司存在的粉尘为砂轮磨尘、电焊烟尘，岗位工人接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定。 ② 化学物检测结果评价 该公司存在的化学物为一氧化碳、锰及其化合物（二氧化锰）、二氧化氮，岗位劳动者接触的化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定。 ③ 噪声检测结果评价 除打磨工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，且下料、电焊、铆工岗位8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业。 ④ 紫外辐射检测结果评价 该公司岗位劳动者接触的紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 ⑤ 职业病危害作业分级结果评价 该公司粉尘和化学物作业岗位职业危害作业级别均为0级；噪声作业存在Ⅰ级、未达分级下限2个级别。 |  |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司的职业卫生管理现状符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 - 建 议： （1）进一步完善职业卫生档案和职业健康监护档案。 （2）生产岗位实行常白班的工作制度，每班工作8小时，每周工作6天，不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条的规定，应适当调整工作制度。 （3）体检中需脱离噪声环境复查的人员应尽快安排其复查，并在职业健康监护档案中填写完善相关内容。 （4）若今后生产过程中，接触职业病危害因素的岗位涉及新入职和离岗时的人员应按相关规定组织其进行上岗前和离岗时的职业健康检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （5）该公司若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的应重新进行申报。 （6）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （7）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | / |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2015.7.21 |  | 蒋丽萍 林涛 张君 曹大强 |
| 采 样 | 2015.7.14-2015.7.16 |  | 吴晨洋 朴建东 张宇林 |
| 检 测 | 2015.7.14-2015.7.17 |  | 王洁 王慧君 马晶华 |
| 建设单位陪同人 | 刘 芳 |  |  |