职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛开发区美铝合金有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号 联系人：王洪峰 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛开发区美铝合金有限公司（以下简称“建设单位”）位于河北省秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号，成立于2001年9月，是由天津立中合金集团有限公司与其他自然人共同出资组建，具有10万吨铝合金产品的生产能力。 为了改善空气质量，全面整治污染物排放，建设单位决定进行除尘清洁生产技术改造项目建设，新建一套除尘系统，新购置布袋除尘器、旋风式除尘火花捕集器、换热器系统和自动化控制系统，项目总投资538.14万元。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目生产工艺过程中存在的主要职业病危害因素为其他粉尘和噪声，其职业危害因素分布见图2-1。 高温烟气 旋风式除尘火花捕集 换热 布袋除尘 出风口排放 （其他粉尘） （其他粉尘） （其他粉尘、噪声） 图2-1 生产工艺过程中职业危害因素分布图 建设项目职业病危害因素暴露及接触水平分析见表2-2。 表2-2 职业病危害因素暴露及接触水平 评价单元; 岗位; 职业病危害因素; 接触人数（人）; 接触时间 （h/d）; 作业方式. 换热器系统; 换热器清灰; 其他粉尘; 1（原有）; 0.1; 手动、不固定. 旋风除尘系统; 旋风式除尘火花捕集器清灰; 其他粉尘; 1（原有）; 0.1; 手动、不固定. 布袋除尘系统; 布袋除尘器清灰; 其他粉尘、噪声; 1（原有）; 0.1; 手动、不固定. |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为一般，其选址、总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况均符合职业卫生相关标准、规范要求；采取的防尘职业危害防护设施合理有效，现场职业危害因素检测结果均符合国家职业接触限值的规定；为劳动者配备了符合国家职业卫生标准的个人防护用品，可以保护劳动者的职业健康。 通过本次评价，我公司认为建设项目能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。 - 建 议： （1）针对建设项目存在职业病危害因素的特点编制《职业危害事故应急救援预案》。 （2）加强对工人防尘知识的职业卫生培训和教育，提高其职业病防治意识。 （3）对职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （4）按职业卫生相关标准、规范要求组织接触职业危害的劳动者进行岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果如实告知劳动者。 （5）加强对现场劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （6）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 补充完善评价依据。 - 核实劳动定员人数。 - 排污水循环利用提法不妥，应补充有无相关处理。 |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2015.5.22 |  | 付朝晶 静丽霞 张君 |
| 采 样 |  | 2015.5.18-2015.5.20 |  | 茆立捷 |
| 检 测 |  | 2015.5.18-2015.5.21 |  | 王洁 |
| 建设单位陪同人 |  | 王洪峰 |  |  |