职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛凡南彩色包装有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于抚宁县留守营镇凡南村 联系人： 杨忠坡 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 秦皇岛凡南彩色包装有限公司位于抚宁县留守营镇凡南村，公司始建于2000年，于2003年1月正式建成投产，从事包装纸箱的印刷加工。总投资673.074万元，占地面积24355.4m2，总建筑面积约10966m2，年加工生产各类包装纸箱9600万个，目前主要为蒙牛、伊利等品牌生产牛奶、饮料外包装纸箱。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | 由检测结果可知，劳动者接触的粉尘和化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定，除成型车间单面瓦楞机粘合、模切和水印车间印刷岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其他岗位工人接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，其中6个岗位8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业，岗位劳动者接触的WBGT指数未超过国家职业接触限值的规定，不属于高温作业。粉尘、化学物质作业场所职业病危害因素作业分级均为0级（相对无害作业）；噪声作业场所职业病危害因素作业分级为Ⅰ级（轻度危害）、未达分级下限。 |  |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 - 建 议： （1）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当向安全生产监督管理部门申请审核、备案。 （2）进一步完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》中表格填写。 （3）建设项目年工作约300天，生产岗位工人每班年工作总时数2400小时，不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条的规定，应适当增加班次调整工作制度。 （4）接触酸和碱作业为劳动者应该严格遵守操作规程，正确使用个人防护用品。 （5）应在厂区设置浴室，且浴室可由更衣室、洗浴间和管理间组成。浴室内一般按4个～6个淋浴器设一具盥洗器。淋浴器的数量，可根据车间卫生特征为3级，每个淋浴器设计使用人数（上限值）为9人。 （6）建设项目生产污水将其收集后委托有资质的单位集中处理，当处理污水清理污泥时应注意防止硫化氢中毒，佩戴好个人防护用品。 （7）对劳动者进行职业健康培训，增强劳动者对职业病危害相关知识的认识，确保岗位劳动者全面认知并掌握岗位职业病危害内容。 （8）对厂区从事职业病危害作业的全部劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前和离岗时的职业健康检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果汇总至《职业健康监护档案》中。 （9）职业卫生管理工作按照管理制度要求进一步落实实施，根据实际情况不断完善管理制度内容。 （10）生产设备和防护设施应不断改进，采用较先进的生产设备或工艺，以降低职业病危害因素浓度或强度。 （11）如建设项目产生或存在的职业病危害因素种类发生变化，应及时向安全生产监督管理部门申请职业病危害因素变更申报。 （12）建设项目投产后应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 （13）建设项目生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素评价。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | (1)补充评价依据 (2)补充车间通风设施评价内容 (3)补充个人防护评价内容 (4)专家提出的其它意见 |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2015.5.26 |  | 张君、林涛、曹大强、静丽霞 |
| 采 样 | 2015.5.14-2015.5.16 |  | 茆立捷 张卓 马晶华 叶辰 |
| 检 测 | 2015.5.14-2015.5.19 |  | 王洁 陈青丽 高雅静 林涛 |
| 建设单位陪同人 | 栗坤 |  |  |