职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 华润雪花啤酒（秦皇岛）有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于秦皇岛市临港物流园区，新102国道以南、大高庄村村址以东80m处，中心地理坐标为：东经119°38'，北纬39°59′。 联系人： 周金亮 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 华润公司厂区总体规划年产40万千升啤酒，分二期建设，本期项目（一期）预计投资40044.5625万元，年产啤酒20万千升。新建的主要生产车间有：联合车间、制冷站、灌装车间、综合仓库等及办公楼；主要设备、设施有：1套75KL/锅次冷麦汁糖化组合设备（含低压动态煮沸及热能回收系统）及配套设备。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | 拟建项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因有：谷物粉尘、硅藻土粉尘、氢氧化钠、硫化氢、二氧化碳、氨、硫酸、噪声、工频电场。 综合考虑建设项目可能存在（产生）的职业病危害因素对人体健康的主要危害、人员接触水平情况，并结合类比企业情况，将谷物粉尘、噪声作为本次重点评价的职业病危害因素；硅藻土粉尘、氢氧化钠、硫化氢、二氧化碳、氨、硫酸、工频电场人员接触少，接触时间短，因此不作为重点评价。 类比企业在产生粉尘的岗位采取了防尘设施，并为粉尘岗位劳动者发放了3M8210型防尘口罩，使岗位劳动者实际接触的粉尘浓度符合防护要求；建设项目拟在粉尘岗位设置除尘器，设置的防护设施较类比企业先进，并为劳动者发放3M8210型防尘口罩，预计在防护设施正常运行和劳动者正确佩戴防护用品的情况下，劳动者实际接触的粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定。 类比企业在产生化学物的岗位采取了防毒设施，使岗位劳动者接触的化学物浓度符合国家职业接触限值的规定；建设项目拟在产生化学物岗位设置通风净化装置，设置的防护设施较类比企业先进，并为劳动者发放自吸过滤式防颗粒物呼吸器，预计在防护设施正常运行和劳动者正确佩戴防护用品的情况下，劳动者实际接触的化学物浓度符合国家职业接触限值的规定。 类比选用低噪声的设备，且在设备底部设置防噪防振设施，并为噪声超标岗位劳动者发放3M1270型，使得劳动者实际接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定；建设项目拟选用低噪声设备，且由原来一小段无压力链道生产线改为全线无压力链道生产线，拟采取的防护设置与类比企业相似，同时为劳动者发放3M1270型耳塞，预计在防护设施正常运行和劳动者正确佩戴防护用品的情况下，劳动者实际接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 |  |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 拟建项目的总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学符合相关标准、规范的要求。拟对粉尘、化学物质和噪声采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计拟建项目认真落实可行性研究报告和本报告提出的防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业危害防护措施和正确使用个体防护用品的情况下，劳动者实际接触的职业危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，能够保障劳动者的职业健康，能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 拟建项目在职业病危害控制方面是可行的。 - 建 议： （1）拟建项目在职业卫生管理方面，如告知卡、警示标识、氨职业性中毒以及其他职业卫生应急预案和应急救援中的应急救援组织机机构人员编制和定员方面应在设计中补充。 （2）类比企业灌装车间噪声检测结果：21个岗位，18个岗位超标，建议拟建项目投产后灌装车间岗位劳动者加强个体防护。 （3）按照《建设项目职业卫生“三同时”监督监理暂行办法》的规定，建设单位应委托具有相应资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇，并组织有关专家对其进行评审。 （4）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构对其进行职业病危害控制效果评价，经安全生产监督管理部门验收合格后方可进行正式生产。 （5）项目投产后，对制定的应急救援预案结合实际情况进行修订，在进行应急救援预案的演练时针对演练中发现的不足应及时补充完善，确保事故发生时应急救援措施迅速有效。 （6）项目投产后，应加强对接触职业病危害因素的人员相关知识的教育和培训，提高对职业病危害因素防治知识的认识，增强自我保护意识。 （7）委托具有职业健康检查资质的机构对从事职业病危害作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。 （8）建设项目应配备职业病危害因素日常监测设备，定期对作业场所职业病危害因素进行监测，并将监测结果向劳动者公布. |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | (1)进一步补充辨识职业病危害因素,如糖化车间粉碎工序是否有谷物粉尘,煮沸工艺是否有高温作业,冷冻库房是否有低温作业,隧道杀菌方法有无职业危害等 (2)CIP清洗工序用到的氢氧化钠及硝酸应予以识别,并说明不作重点评价的原因 (3)补充拟建项目生产过程拟使用原辅料及产品中氨用量 (4)补充分析氨制冷工艺及可能产生的危害环节 (5)类比中补充车间高温检测数据 (6)建议补充日常及定期职业病危害因素监测管理等相关内容 (7)进一步明确表2-5个人职业病防护用品的发放周期 (8)需补充职业病危害因素关键控制点 (9)专家提出的其它意见 |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2015.5.6 |  | 刘欢 曹大强 静丽霞 蒋丽萍 |
| 采 样 | 2014.7.10 2014.9.19/2015.1.14 |  | 张宇林 吴晨洋 李宗泽 王建伟 |
| 检 测 | 2014.7.10-2014.7.11 2014.9.19-2014.9.22/2015.1.16 2015.6.27 |  | 王洁 王洁 高雅静 马晶华 吴晨洋 李宗泽 |
| 建设单位陪同人 | 周金亮 |  |  |