职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市安康永正环境检测有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （2012）冀安监职评乙21230 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市兴龙源金属制品有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目老厂房位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道15号，新厂房位于秦皇岛市经济技术开发区乐山路10号 联系人：胡春林 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市兴龙源金属制品有限公司（以下简称“该公司”）成立于2003年1月，老厂房位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道15号，新厂房位于秦皇岛市经济技术开发区乐山路10号。该公司主营塑料制品（塑料圈）、金属制品（铁托盘）、木制品（木托盘）的加工、销售，年产塑料圈约350万个、铁托盘约0.5万只、木托盘约10万个，同时还为秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司提供机械加工服务。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | （1）老厂房 老厂房存在的粉尘、噪声、高温检测结果见表4-6～表4-8。 表4-6 粉尘检测结果 序号; 工种; 采样 地点; 危害因素; 种类; 接触 时间(h/d); 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数; OELs; 结论. PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 操作工; 注塑车间粉碎机工作位; 其他粉尘; 总尘; 1.0; 0.4～1.4; 0.1; ＜2; 8; 2; 符合. 表4-7 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果 dB(A); 等效声级LEX,8h dB(A); 职业接触限值dB(A); 结论. 1; 操作工; 注塑车间粉碎机工作位; 1.0; 87.8～88.0; 78.8～79.0; 85; 符合. 2; 操作工; 注塑车间注塑工作位; 7.5; 80.6～80.8; 80.3～80.5; 85; 符合. 3; 操作工; 机加车间机床工作位; 7.0; 77.2～77.5; 76.6～76.9; 85; 符合. 表4-8 高温检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间 (h/d); 接触时间率%; WBGT （℃）; 职业接触限值（℃）; 结论. 1; 操作工; 注塑车间注塑工作位; 7.5; 100; 28.6～28.7; 30; 符合. 2; 操作工; 机加车间机床工作位; 5; 75; 27.7; 29; 符合. 结果表明，老厂房各岗位劳动者接触的职业病危害因素的浓度或强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）新厂房（异型车间） 新厂房（异型车间）存在的粉尘、化学物质、噪声、紫外辐射检测结果见表4-9～表4-12。 表4-9 粉尘检测结果 序号; 工种; 采样 地点; 危害因素; 种类; 接触 时间(h/d); 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数; OELs; 结论. PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 操作工; 切割工作位; 其他粉尘; 总尘; 1.5; 1.0～3.5; 0.3～0.5; ＜2; 8; 2; 符合. 2; 喷粉工; 喷粉工作位; 其他粉尘; 总尘; 3.0; 8.8～14.7; 3.6～4.8; ＜2; 8; 2; 符合. 3; 打磨工; 打磨工作位; 砂轮磨尘; 总尘; 0.5; 2.7～4.4; 0.3～0.4; ＜2; 8; 2; 符合. 4; 下料工; 木工组下料; 木粉尘; 总尘; 2.0; 1.8～3.5; 0.5～0.6; ＜2; 3; 2; 符合. 5; 操作工; 焊接工作位; 电焊烟尘; 总尘; 2.0; 2.4～3.1; 0.6～0.7; ＜2; 4; 2; 符合. 表4-10 化学物质检测结果 序号; 工种; 采样地点; 危害 因素; 接触 时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; OELs; 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; PC-STEL（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 操作工; 焊接工作位; 二氧化氮; 2.0; 0.04～0.1; 0.1; 0.02; 10; 5; —; 符合. 二氧化锰; 2.0; ＜0.006 ～0.058; —; 0.003～ 0.009; —; 0.15; 3; 符合. 一氧化碳; 2.0; 6.8～7.4; 6.8～7.4; 1.7～1.9; 30; 20; —; 符合. 表4-11 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果 dB(A); 等效声级LEX,8h dB(A); 职业接触限值dB(A); 结论. 1; 操作工; 切割工作位; 1.5; 98.6～98.7; 91.3～91.4; 85; 不符合. 2; 操作工; 冲床工作位; 2.0; 93.3～93.5; 87.3～87.5; 85; 不符合. 3; 打磨工; 打磨工作位; 0.5; 92.9～93.0; 80.9～81.0; 85; 符合. 4; 下料工; 木工组下料工作位; 2.0; 85.2～85.7; 79.2～79.7; 85; 符合. 5; 木工; 木工组装订工作位; 7.0; 84.2～84.8; 83.6～84.2; 85; 符合. 表4-12 紫外辐射检测结果 序号; 工种; 检测地点; 光谱 分类; 接触 时间 （h/d）; 检测数据 （μW/cm2）; 检测结果 (μW/cm2）; 接触限值 (μW/cm2）; 结论. 1; 操作工; 焊接工作位; 电焊 弧光; 2.0; 0; 0; 0.24; 符合. 结果表明，新厂房（异型车间）切割、冲压岗位操作工接触的噪声强度均超过国家职业接触限值的规定，其余岗位劳动者接触的粉尘、化学物质、紫外辐射的浓度或强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司依据本报告提出的整改建议整改复核合格后，其职业卫生管理现状符合相关职业卫生法律、法规、规章、标准的要求。 - 建 议： （1）对接触木粉尘的木工组下料岗位，应加强通风，重点监督岗位劳动者防护用品的佩戴，同时合理调整工作制度，减少劳动者接触职业病危害因素的时间。 （2）进一步完善职业卫生档案。 （3）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （4）该公司若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所、名称、法定代表人、主要负责人发生变化的应重新进行申报。 （5）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （6）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2015.7.22 |  | 林涛 张君 |
| 采 样 |  | 2014.7.28-2014.7.30 |  | 张宇林 王建伟 李迪 |
| 检 测 |  | 2014.7.28-2014.8.5 |  | 谷淑芹 高雅静 李静彤 |
| 建设单位陪同人 |  | 胡春林 |  |  |