职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛洪生黎明气体有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于秦皇岛市山海关经济开发区湛江道1号 联系人：康 兵 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 秦皇岛洪生黎明气体有限公司（以下简称“该公司”）位于秦皇岛市山海关经济开发区湛江道1号，成立于2011年10月，主要从事工业气体的储存、充装、配送等工作，现储存液氧130m3，液氮30m3，液氩30m3，液态二氧化碳230m3，有液化天然气储罐1座，液化丙烷储罐2座（天然气、丙烷生产设备均已申报停用），另外，该公司经营氢气100瓶、乙炔100瓶和氦气50瓶。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | 充装车间劳动者接触的化学物和噪声的检测结果见表4-5、表4-6。 表4-5 化学物质检测结果 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）; PC-TWA （mg/m3）. 充装 工; 二氧化碳; 二氧化碳气体充装; 0.5; 9228.0- 9984.0; 9228.0- 9984.0; 649.6- 688.6; 18000; 9000; 符合. 混合气体充装; 0.2; 2424.0- 3036.0. 表4-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 充装工; 氧气充装; 0.2; 98.5-100.8; 91.8-91.9; 85; 不符合. 氮气充装; 0.2; 94.0-94.4. 二氧化碳气体充装; 0.5; 101.9-102.3. 混合气体充装; 0.2; 96.9-97.6. 氩气充装; 0.2; 95.1-95.8. 结果表明，该公司充装岗位工人接触的二氧化碳的浓度符合国家职业接触限值的规定，接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司的职业卫生管理现状符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 - 建 议： （1）该公司丙烷、天然气生产设备已暂停使用，如恢复生产，应对作业场所职业病危害因素进行检测与评价。 （2）该公司存在的职业病危害因素为噪声，应购买噪声日常监测设备，并对作业场所职业病危害因素浓度进行日常监测，并将监测结果在车间进行公布。 （3）应尽快向安全生产监督管理部门取得作业场所职业病危害申报回执。 （4）根据公司储存气体的性质，应配备空气呼吸器，以应对突发职业危害中毒事故。 （5）应监督岗位工人正确佩戴防护手套等个人防护用品，防止接触液氧、液氮、液氩等液态气体而发生冻伤。 （6）应每年定期组织员工进行职业病危害应急救援培训，并针对可能发生的气体泄漏危害事故进行应急演练，对演练中发现的不足应及时补充完善，确保职业病危害事故发生时应急救援措施迅速有效。 （7）对新入职的员工应按照《河北省安全生产监督管理局关于印发〈职业卫生档案〉和〈职业健康监护档案〉管理要求的通知》要求的格式建立职业健康监护档案。 （8）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定定期组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （9）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （10）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | / |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2015.6.30 |  | 静丽霞 张君 蒋丽萍 曹大强 林涛 |
| 采 样 | -- |  | -- |
| 检 测 | 2015.7.8-2015.7.10 |  | 叶辰 王建伟 |
| 建设单位陪同人 | 康 兵 |  |  |