职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 抚宁县宏杰玻璃纤维有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于抚宁县石门寨镇半壁店村 联系人：侯伟宏 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 抚宁县宏杰玻璃纤维有限公司（以下简称“该公司”）位于抚宁县石门寨镇半壁店村，成立于2004年12月13日，主要生产玻璃纤维纱，年产量800吨。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司存在的主要职业病危害因素为噪声和高温。由检测结果可知，劳动者接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定，拉丝工接触的高温强度符合国家职业接触限值的规定，上料工接触的高温强度不符合国家职业接触限值的规定。 该公司各作业场所职业病危害危害作业分级汇总见表4-13。 表4-13 职业病危害作业分级汇总表 单元; 工种; 岗位; 危害级别. 噪声; 高温. 拉丝车间; 上料工; 上料; Ⅰ级; Ⅲ级. 拉丝工; 拉丝; Ⅰ级; --. 纺纱车间; 纺纱工; 纺纱; Ⅱ级; …. 注：表中“--”表示未达到分级下限，“…”表示不存在该种职业病危害因素。 根据作业场所的职业病危害作业分级结果进行分级管理。职业病危害作业分级管理原则见表4-14。 表4-14 职业病危害作业分级管理原则一览表 危害因素; 作业级别; 应采取的控制措施. 噪声; Ⅰ级 （轻度危害）; 在目前的作业条件下，可能对劳动者的听力产生不良影响。应改善工作环境，降低劳动者实际接触水平，设置噪声危害及防护标志，佩戴噪声防护用品，对劳动者进行职业卫生培训，采取职业健康监护、定期作业场所监测等措施。. Ⅱ级 （中度危害）; 在目前的作业条件下，很可能对劳动者的听力产生不良影响。针对企业特点，在采取上述措施的同时，采取纠正和管理行动，降低劳动者实际接触水平。. 高温; Ⅲ级（重度危害作业）; 在目前的劳动条件下，很可能引起劳动者的健康危害，产生热损伤。在采取上述措施的同时，强调进行热应激监测，通过调整高温作业劳动-休息制度，进一步降低劳动者接触热环境的单位时间比率。. |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司认真落实本报告提出的建议后，其职业卫生管理现状能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 - 建 议： （1）该公司劳动者接触的噪声强度和上料工接触的高温强度均超过国家职业接触限值的要求，应适当增加班次或调整岗位来缩短劳动者作业时间，降低劳动者接触职业病危害因素的水平；监督劳动者上岗时正确佩戴和使用个人防护用品。 （2）应为上料岗位的劳动者发放白帆布类隔热服。 （3）应注意防护设施检查和维护，确保其处于正常状态。 （4）该公司劳动者的工作制度不符合《中华人民共和国劳动法》的规定，应实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工作制度。 （5）应尽快向安全生产监督管理部门取得职业病危害因素申报回执。 （6）主要负责人尽快取得培训合格证书。 （7）组织劳动者进行职业病防治宣传教育培训，并做好记录。 （8）应在厂区设置浴室。 （9）按照《河北省安全生产监督管理局关于印发〈职业卫生档案〉和〈职业健康监护档案〉管理要求的通知》的要求，进一步完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （10）该公司属于职业病危害严重的单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 （11）应对厂区所有接触职业病危害作业的劳动者，按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （12）将职业卫生管理工作按照管理制度要求进一步落实实施，根据实际情况不断完善管理制度内容。 （13）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （14）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2015.8.4 |  | 张君 陈青丽 曹大强 静丽霞 |
| 采 样 |  | -- |  | -- |
| 检 测 |  | 2015.8.15、2015.8.17、2015.8.18 |  | 叶辰 王建伟 |
| 建设单位陪同人 |  | 侯伟宏 |  |  |