职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛科泰工业有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛经济技术开发区祁连山北路9号 联系人： 管金鑫 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛科泰工业有限公司（以下简称“该公司”）是韩国CASTEC KOREA株式会社在华投资兴建的外商独资企业，位于秦皇岛经济技术开发区祁连山北路9号，成立于2002年9月，主要生产汽车零部件和空压机零部件，年产500万件铸件加工产品。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 矽尘、其他粉尘、砂轮磨尘、噪声、高温存在岗位较多，其接触人数较多，接触时间较长，作业方式多为固定，因此，将矽尘、其他粉尘、砂轮磨尘、噪声、高温作为重点评价的职业病危害因素。 1 职业病危害因素检测结果 该公司劳动者接触粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表1-1。 表1-1 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 铸造车间砂处理; 26.0; 矽尘. （1）铸造车间 铸造车间劳动者接触的粉尘、高温和噪声检测结果见表1-2～表1-5。 表1-2 粉尘检测结果 序号; 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触 时间 (h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 操作工; 其他粉尘; 总尘; 铁水熔化平台; 1.0; 2.5-2.9; 0.7-0.9; ＜2; 8; 2; 符合. 熔化操作室; 7.0; 0.4-0.8. 2; 操作工; 矽尘; 总尘; 砂处理; 1.0; 4.5-5.1; 1.0-1.3; 4.5-5.1; 1; 2; 不符合. 砂处理操作室; 7.0; 0.3-0.7. 呼尘; 砂处理; 1.0; 0.56- 0.69; 0.37- 0.50; ＜2; 0.7; 2; 符合. 砂处理操作室; 7.0; 0.24- 0.40. 3; 天车工; 其他粉尘; 总尘; 球化天车; 4; 1.5-2.0; 0.6-0.7; ＜2; 1; 2; 符合. 4; 操作工; 其他粉尘; 总尘; 造型平台; 2.0; 1.0-1.4; 0.6-0.9; ＜2; 8; 2; 符合. 造型操作室; 6.0; 0.4-0.7. 5; 操作工; 其他粉尘; 总尘; 掰断; 5.0; 2.4-3.1; 1.1-1.5; ＜2; 8; 2; 符合. 6; 叉车工; 其他粉尘; 总尘; 装卸铁水包; 4.0; 2.8-3.5; 0.5-0.8; ＜2; 8; 2; 符合. 7; 操作工; 其他粉尘; 总尘; 造芯; 5.0; 2.1-2.7; 0.6-0.8; ＜2; 8; 2; 符合. 8; 打磨工; 砂轮磨尘; 总尘; 打磨; 4.0; 1.0-1.4; 0.2-0.4; ＜2; 8; 2; 符合. 9; 抛光工; 砂轮磨尘; 总尘; 抛光; 5.0; 1.3-2.6; 0.4-0.8; ＜2; 8; 2; 符合. 表1-3 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 操作工; 铁水熔化平台; 1.0; 25; Ⅰ级; 26.7-27.3; 33; 符合. 天车工; 球化天车; 4.0; 50; Ⅰ级; 25.0-25.9; 32; 符合. 叉车工; 装卸铁水包; 4.0; 50; Ⅰ级; 25.0-25.2; 32; 符合. 表1-4 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 铁水熔化平台; 1.0; 89.8-90.1; 81.3-81.6; 85; 符合. 熔化操作室; 7.0; 72.4-72.9. 天车工; 球化天车; 4.0; 83.8-84.1; 80.8-81.1; 85; 符合. 叉车工; 装卸铁水包; 4.0; 84.1-84.7; 81.1-81.7; 85; 符合. 操作工; 砂处理; 1.0; 85.9-86.2; 77.0-77.6; 85; 符合. 砂处理操作室; 7.0; 69.9-70.4. 打磨工; 打磨; 4.0; 96.4-97.5; 93.4-94.5; 85; 不符合. 抛光工; 抛光; 5.0; 86.1-86.5; 84.1-84.5; 85; 符合. 操作工; 冲压; 5.0; 89.5-90.4; 87.5-88.4; 85; 不符合. 操作工; 造型平台; 2.0; 85.7-85.9; 81.7-81.8; 85; 符合. 造型操作室; 6.0; 78.6-78.7. 操作工; 掰断; 5.0; 92.6-93.0; 90.6-91.0; 85; 不符合. 操作工; 造芯; 5.0; 84.2-84.6; 82.2-82.6; 85; 符合. 质检工; 质检; 7.0; 88.7-89.0; 88.1-88.4; 85; 不符合. 结果表明，该公司铸造车间岗位劳动者接触的高温强度均符合国家职业接触限值的规定；除砂处理岗位劳动者接触的矽尘浓度超过国家职业接触限值的规定外，其余岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；打磨、冲压、掰断、质检岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，其余岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）机加工车间 该公司机加工车间劳动者接触的噪声检测结果见表4-10。 表1-5 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 机加; 5.0; 85.5-85.9; 83.5-83.9; 85; 符合. 结果表明，该公司机加工车间岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）公辅工程 该公司公辅工程存在的粉尘、化学物及物理因素的检测结果见表4-11～表4-14。 表1-6 电焊烟尘检测结果 工种; 采样地点; 接触 时间 (h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 维修电焊; 0.5; 1.5-2.0; 0.1; ＜2; 4; 2; 符合. 表1-7 化学物检测结果 工 种; 危害 因素; 检测 地点; 接触 时间 （h/d）; 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-STEL （mg/m3）; PC-TWA （mg/m3）; 超限 倍数. 电焊工; 二氧化氮; 维修电焊; 0.5; 0.1; 0.1; 0.01; --; 10; 5; --; 符合. 二氧化锰; 0.023- 0.031; --; 0.001- 0.002; ＜3; --; 0.15; 3; 符合. 一氧化碳; 3.7- 4.2; 3.7- 4.2; 0.2- 0.3; --; 30; 20; --; 符合. 表1-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间 （h/d）; 检测数据 （μW/cm2）; 接触限值(μW/cm2）; 结论. 电焊工; 维修电焊; 电焊弧光; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 表1-9 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 检测值（kV/m）; 职业接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.03; 5; 符合. 结果表明，该公司公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度和工频电场、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司职业卫生管理现状能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 建 议： （1）铸造车间砂处理岗位劳动者接触的矽尘浓度超过国家职业接触限值的规定，其生产设备及防护设施老化，跑冒滴漏现象严重，应有针对性的对其进行封堵,加强作业场所现场通风，车间地面经常的清扫、洒水，防止二次扬尘，增设除尘设施，降低作业场所粉尘浓度，适当调整其岗位劳动者工作时间，降低其接触矽尘水平，并督促劳动者上岗时正确佩戴和使用劳动防护用品。 （2）铸造车间打磨、冲压、掰断、质检岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，适当调整其岗位劳动者工作时间，降低其接触噪声水平，并督促劳动者上岗时正确佩戴和使用劳动防护用品。 （3）应注意防护设施检查和维护，确保其处于正常状态。 （4）应尽快向安全生产监督管理部门取得作业场所职业病危害申报回执。 （5）针对2015年的职业健康检查中需复查人员应尽快安排其进行复查，对新入职和离岗的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （6）公司主要负责人和职业卫生管理人员应参加安全生产监督管理部门组织的培训。 （7）每年组织应急救援预案的演练，并做好记录，针对演练中发现的不足应及时补充完善，确保事故发生时应急救援措施迅速有效。 （8）进一步完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （9）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （10）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2015.9.2 |  | 侯明慧 曹大强 |
| 采 样 |  | 2015.9.19、2015.9.21、2015.9.22 |  | 吴晨洋 朴建东 |
| 检 测 |  | 2015.9.19-2015.9.28 |  | 王慧君 谷淑芹 楚春胜 王建伟 |
| 建设单位陪同人 |  | 管金鑫 |  |  |