职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛中石油昆仑天然气利用有限公司秦皇岛兴凯湖路CNG加气子站 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 秦皇岛经济技术开发区兴凯湖路 联系人：王源 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 秦皇岛中石油昆仑天然气利用有限公司成立于2010年3月，由中石油昆仑天然气利用有限公司和秦皇岛世极工贸有限公司合资组建，于2012年3月取得秦皇岛经济技术开发区管理委员会下发秦皇岛中石油昆仑天然气利用有限公司秦皇岛兴凯湖路CNG加气子站（以下简称“建设项目”）的河北省固定资产投资项目核准证（证号：冀秦区核字[2012]5号），项目总投资1755万元，建设规模为年供天然气547.5万立方米，建设内容为总建筑面积246平方米，新购置国产设备22台（套）。建设项目于2011年9月开工建设，2011年12月设备设施安装完毕，2013年8月正式开始使用。建设项目自试运行以来，职业病防护设施与主体工程同时投入试运行，建设项目未发生职业病危害事故。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | 1 职业病危害因素检测结果 建设项目正常生产状态下存在的职业病危害因素为噪声、工频电场，均为加气工巡检作业时接触，检测结果见表1-1、表1-2。 表1-1 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 加气工; 工艺装置区压缩机; 0.2; 89.4-89.7; 75.9-76.1; 85; 符合. 空压机间空压机; 0.2; 87.9-88.0. 机柜间压缩机控制柜; 0.2; 76.3-76.6. 表1-2 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 检测值（kV/m）; 职业接触限值（kV/m）; 结论. 加气工; 变压器; 0.03; 5; 符合. 由检测结果可知，加气工巡检作业时接触的噪声和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定，且8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业。 2 职业病危害因素检测结果评价 2.1 工作场所职业病危害作业分级及管理原则 依据《工作场所职业病危害作业分级 第4部分：噪声》（GBZ/T229.4-2012）的分级方法，并结合检测结果，加气工巡检时8h/d噪声暴露等效声级＜80dB不属于噪声作业，不对其进行作业分级。 2.2 职业病危害因素评价结论 建设项目正常生产状态下存在的职业病危害因素为噪声、工频电场，由检测结果可知，劳动者接触职业病危害因素的强度均符合国家职业接触限值的规定，且加气巡检岗位8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建议： （1）应注意防止天然气泄漏。 （2）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当向安全生产监督管理部门申请备案。 （3）按照《河北省安全生产监督管理局关于印发〈职业卫生档案〉和〈职业健康监护档案〉管理要求的通知》，进一步完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （4）对劳动者进行职业健康培训，提高劳动者对职业病危害相关知识的认识，确保岗位劳动者全面认知并掌握岗位职业病危害内容。 （5）建设项目生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素评价。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | 1 报告识别中补充天然气和除臭剂（四氢噻吩）的危害性； 2 补充关键控制点的危害因素； 3 专家提出的其他意见。 |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2015.6.10 |  | 蒋丽萍 侯明慧 曹大强 |
| 采 样 | 定点采样 |  | -- |
| 检 测 | 2015.12.7-2015.12.9 |  | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 | 王源 |  |  |