职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市运通玻璃机电技术有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区黄河中道6号 联系人：顾天波 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市运通玻璃机电技术有限公司（以下简称“该公司”）成立于2004年，共有员工136人，是专门从事研发、设计和制造玻璃钢化炉设备和浮法线设备的高新技术企业。目前已经形成平钢化机组、弯钢化机组和平弯结合钢化机组三大系列产品，百余种机型，拥有20多项专利技术。该公司首创的强制对流辐射混合加热技术在行业内领先，利用该技术生产的产品已成为公司主打产品，其生产规模为：年产钢化炉30台（套）。该公司现有五个车间，分别是机加车间、铆焊车间、喷漆车间、铺棉车间和组装车间，车间内设备设施主要有车床、立式铣床、电焊机、起重机械、金属带锯、台式砂轮机、台式钻床、摇臂钻等。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司在生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、岩棉粉尘、矽尘； ②化学物质：二甲苯、戊烷、己烷、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果 （1）机加车间 机加车间存在的噪声检测结果见表6-4。 表6-4 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铣床操作工; 机加车间机加; 7.0; 85.0-85.1; 84.4-84.5; 85; 符合. 由检测结果可知，机加车间劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 （2）铆焊车间 铆焊车间存在的砂轮磨尘、电焊烟尘、二氧化锰、二氧化氮、二氧化碳、紫外辐射和噪声检测结果见表6-5～表6-8。 表6-5 粉尘检测结果 序号; 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 电焊工; 电焊烟尘; 静压箱体工作区焊接; 3.0; 4.7-5.5; 1.6-1.9; ＜2; 4; 2; 符合. 2; 砂轮磨尘; 静压箱体工作区打磨; 2.0; 8.3-9.8; 0.8-1.1; ＜2; 8; 2; 符合. 3; 电焊工; 电焊烟尘; 炉体工作区焊接; 3.0; 4.4-5.9; 0.8-1.3; ＜2; 4; 2; 符合. 4; 砂轮磨尘; 炉体工作区打磨; 2.0; 9.4-13.2; 1.0-1.5; ＜2; 8; 2; 符合. 5; 电焊工; 电焊烟尘; 风栅机架工作区焊接; 3.0; 2.4-3.1; 0.8-1.0; ＜2; 4; 2; 符合. 6; 砂轮磨尘; 风栅机架工作区打磨; 2.0; 7.8-9.9; 1.0-1.2; ＜2; 8; 2; 符合. 7; 操作工; 其他粉尘; 抛丸; 0.5; 1.5-2.4; 0.1-0.2; ＜2; 8; 2; 符合. 表6-6 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间（h/d）; 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 静压箱体工作区焊接; 二氧化氮; 3.0; 0.1; 0.1; 0.04; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 3.0; 0.071- 0.072; --; 0.027; ＜3; 0.15; --; 3; 符合. 一氧化碳; 3.0; 7.1-8.6; 7.1-8.6; 2.7-3.2; --; 20; 30; --; 符合. 电焊工; 炉体工作区焊接; 二氧化氮; 3.0; 0.1; 0.1; 0.04; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 3.0; 0.024; --; 0.009; ＜3; 0.15; --; 3; 符合. 一氧化碳; 3.0; 7.7-10.0; 7.7- 10.0; 2.9-3.8; --; 20; 30; --; 符合. 电焊工; 风栅机架工作区焊接; 二氧化氮; 3.0; 0.1; 0.1; 0.04; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 3.0; ＜0.004 -0.008; --; ＜0.004 -0.003; ＜3; 0.15; --; 3; 符合. 一氧化碳; 3.0; 8.9-10.1; 8.9- 10.1; 3.3-3.8; --; 20; 30; --; 符合. 表6-7 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 电焊工; 静压箱体工作区打磨; 2.0; 90.2-90.4; 84.2-84.4; 85; 符合. 2; 电焊工; 炉体工作区打磨; 2.0; 90.0-90.3; 84.0-84.3; 85; 符合. 3; 电焊工; 风栅机架工作区打磨; 2.0; 90.2-90.5; 84.2-84.5; 85; 符合. 4; 操作工; 抛丸; 0.5; 90.7-91.6; 78.7-79.6; 85; 符合. 表6-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触 时间 （h/d）; 检测数据 （μW/cm2）; 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. EA; EB; EC. 电焊工; 静压箱体工作区焊接; 电焊弧光; 3.0; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 炉体工作区焊接; 电焊弧光; 3.0; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 风栅机架工作区焊接; 电焊弧光; 3.0; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 由检测结果可知，铆焊车间劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定，其中抛丸岗位噪声强度低于80dB（A），不属于噪声作业。 （3）喷漆车间 喷漆车间存在的其他粉尘、二甲苯、戊烷、正己烷和噪声检测结果见表6-9～表6-11。 表6-9 其他粉尘检测结果 工种; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 喷漆工; 打磨; 2.0; 2.8-3.3; 0.6-0.7; ＜2; 8; 2; 符合. 表6-10 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间（h/d）; 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）. 喷漆工; 喷漆; 二甲苯; 4.0; 19.6-20.1; 19.6-20.1; 3.0-3.2; 50; 100; 符合. 正己烷; 4.0; ＜0.13; ＜0.13; ＜0.13; 100; 180; 符合. 戊烷; 4.0; ＜0.13; ＜0.13; ＜0.13; 500; 1000; 符合. 表6-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 喷漆工; 打磨; 2.0; 90.1-90.6; 84.1-84.6; 85; 符合. 由检测结果可知，喷漆车间劳动者接触的其他粉尘、化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （4）铺棉车间 铺棉车间存在的粉尘检测结果见表6-12～表6-13。 表6-12 粉尘游离二氧化硅含量检测结果 序号; 采样地点; 游离二氧化硅含量. 1; 铺棉车间铺棉（陶瓷纤维板）; 17.0. 由检测结果可知，铺棉车间铺设陶瓷纤维板过程中产生的粉尘性质为矽尘。 表6-13 粉尘检测结果 序号; 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 铺棉工; 岩棉粉尘; 铺棉（岩棉）; 5.0; 1.3-1.7; 0.7-0.8; ＜2; 3; 2; 符合. 2; 铺棉工; 矽尘 （总尘）; 铺棉（陶瓷纤维板）; 5.0; 1.1-1.6; 0.5-0.6; ＜2; 1; 2; 符合. 3; 矽尘 （呼尘）; 5.0; 0.76-1.11; 0.42-0.52; ＜2; 0.7; 2; 符合. 由检测结果可知，铺棉车间劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定。 （5）公辅工程 公辅工程配电室存在的工频电场检测结果见表6-14。 表6-14 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.03-0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，配电室电工巡检时接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司的职业卫生管理现状符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 建 议： （1）在焊接、打磨作业岗位旁设置移动式防尘和排毒设备。 （2）配备粉尘、噪声日常监测设备，指定专人负责对作业场所的粉尘和噪声开展日常监测，并将监测结果在现场公布。 （3）作业场所职业病危害因素已申报，应尽快向所属安全生产监督管理部门取得职业病危害因素申报回执。 （4）每年组织一次职业病危害事故应急救援演练并保存相关记录。 （5）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （7）生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2015.9.9 |  | 付朝晶 侯明慧 |
| 采 样 |  | 2015.10.15-2015.10.17 |  | 吴晨洋 朴建东 |
| 检 测 |  | 2015.10.15-2015.10.21 |  | 谷淑琴 王建伟 楚春胜 王慧君 |
| 建设单位陪同人 |  | 顾天波 |  |  |