职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 秦皇岛兴龙华威科技开发有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 |  | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道15号 联系人： 王晗 |  |
| 项目名称 及简介 |  | 秦皇岛兴龙华威科技开发有限公司由秦皇岛兴龙轮毂有限公司投资成立，成立于2010年6月24日，位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道15号，主要经营模具产品的技术开发、制造；车轮模具的技术开发、制造、销售业务。 由于市场需求增加，原有工艺和设备已不能满足生产需要，秦皇岛兴龙华威科技开发有限公司决定租借秦皇岛兴龙轮毂有限公司现有厂房建设铝合金车轮模具及机械零件设计制造项目，项目于2014年3月取得了河北省固定资产投资项目备案证（证号：冀秦区备字[2014]15号），总投资580万元，年产400套铝合金车轮模具，主要建设内容为：在原有设备基础上，新增加工中心等国产设备3台/套。 |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 |  | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：电焊烟尘、砂轮磨尘； ②化学物质：一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射。 职业病危害因素的危害程度 对类比企业接触电焊烟尘、一氧化碳、锰及其化合物、氮氧化物和紫外辐射的1个岗位、接触噪声的工装数控铣岗位进行了职业病危害因素检测，检测结果均符合国家职业接触限值的规定。类比企业为电焊劳动者配备了护目镜、防尘口罩、焊接手套，为噪声岗位劳动者配备了3M1270型耳塞，工人可以选择佩戴，劳动者佩戴以上防护用品能够达到防护效果。 建设项目厂房拟设置天窗，喷砂拟采用水喷砂机且设备拟为密闭，数控立车和加工中心拟为自动化、密闭操作；拟选用低噪声设备，数控立车、加工中心设备拟为密闭，且在产生噪声较大设备处设置防噪防振设施，拟采取的个体防护用品与类比企业相似，预测建设项目投产后在职业病危害防护设施正常运转及劳动者正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，能够达到保护劳动者职业健康的目的。 |  |
| 评价结论与建议 |  | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对粉尘、化合物和噪声采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目简介和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）应在电焊岗位设置移动式焊烟净化器。 （2）应调整生产岗位劳动者的工作制度，增加班次，使其工作制度符合劳动法相关规定。 （3）建设项目在建设施工过程中应委托具有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并监督施工单位正确使用个人职业病防护用品。 （4）建设项目投产后，应配备职业病危害因素日常监测设备，指定专人负责日常监测工作，定期对作业场所职业病危害因素进行监测，并将监测结果向劳动者公布。 （5）建设项目投产后，应加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，提高其对职业病防治知识的认识，增强自我保护意识。 （6）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （7）在设计阶段应补充和完善项目简介和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （8）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。经安全生产监督管理部门验收后方可进行正式生产。 （9）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  | （1）补充完善评价依据。 （2）补充原辅材料中物质成分，进一步识别其是否存在职业病危害因素。 （3）总体布局检查表中补充针对布局及风向符合性检查。 （4）补充类比企业打磨抛光岗位数据。 （5）建议中增加针对电焊和抛光岗位防护设施的建议。 （6）专家提出的其它意见。 |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |
| 工作任务 | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 | 2015.12.2 |  | 蒋丽萍 静丽霞 曹大强 |
| 采 样 | 类比企业2015.5.7-2015.5.9 |  | 茆立捷 张卓 |
| 检 测 | 类比企业2015.5.11 |  | 王洁 林涛 |
| 建设单位陪同人 | 王 晗 |  |  |