职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 中节能泰盛秦皇岛水务有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街295号 联系人： 吴俊霖 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 中节能泰盛秦皇岛水务有限公司（以下简称“该公司”）前身为秦皇岛开发区泰盛水务有限公司，成立于2006年11月，位于秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街295号，2015年2月12日更名为中节能泰盛秦皇岛水务有限公司。该公司由中节能水务发展有限公司和秦皇岛开发区国有资产经营有限公司共同投资建设管理，主要向秦皇岛市开发区西区的企业和居民供水，年供水量为150万吨。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素为： （1）化学因素：硫酸、盐酸； （2）物理因素：噪声、工频电场。 职业病危害因素检测结果 （1）生产区 生产区劳动者接触的噪声和工频电场检测结果见表4-5～表4-6。 表4-5 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 一级泵房一级泵旁; 0.2; 82.9-83.7; 69.6-70.4; 85; 符合. V型滤池反冲洗操作位; 0.25; 64.5-65.1; 85; 符合. 净水泵房净水泵旁; 0.2; 82.2-83.3; 85; 符合. 表4-6 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 检测值（kV/m）; 职业接触限值（kV/m）; 结论. 巡检工; 高压配电室; 0.1; 0.2; 5; 符合. 结果表明，该公司生产区巡检工接触的噪声和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 巡检工接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB，不属于噪声作业。 （2）公辅工程 该公司化验室化验员接触的硫酸检测结果见表4-7。 表4-7 硫酸检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值（mg/m3）; 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; PC-STEL; PC-TWA. 化验员; 化验室化验; 硫酸; 2.0; <0.13; <0.13; <0.13; 2; 1; 符合. 结果表明，该公司化验员接触的硫酸浓度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司职业卫生管理现状能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 建 议： （1）该公司使用氯气为高毒物质，应加强职业卫生管理，对加氯区的泄漏报警连锁装置定期进行检查维护，每年定期进行液氯泄漏事故应急演练，并针对演练中发现的不足及时补充完善。 （2）更换氯瓶时应确保防护设施正常运行，监督作业人员正确佩戴个人防护用品，加强对岗位劳动者的职业健康培训教育，避免不正当操作。 （3）针对本次体检结果中需复人员2人，应安排其进行复查。 （4）进一步完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （5）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （6）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （7）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2015.7.28 |  | 侯明慧 付朝晶 张君 曹大强 |
| 采 样 |  | 2015.8.8-2015.8.11 |  | 吴晨洋 |
| 检 测 |  | 2015.8.8-2015.8.11 |  | 王建伟 高雅静 |
| 建设单位陪同人 |  | 吴俊霖 |  |  |