职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市北戴河生力新型建筑材料有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于北戴河经济技术开发区 联系人：田书记 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市北戴河生力新型建筑材料有限公司（以下简称“该公司”）位于北戴河经济技术开发区，成立于1996年5月23日，注册资本3958万元，主要加工各类钢结构、各种彩色压型钢板等系列钢材，年加工钢结构733吨，彩色金属压型板117吨。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素为： （1）化学因素 ①粉尘：煤尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘。 ②化学物质：甲苯、二甲苯、戊烷、正己烷、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、二氧化硫。 （2）物理因素 紫外辐射、噪声。 职业病危害因素检测结果 （1）钢结构车间 该公司钢结构车间劳动者接触的粉尘、化学物、噪声、紫外辐射检测结果见表4-5～表4-8。 表4-5 粉尘检测结果 序号; 工种; 危害 因素; 采样地点; 接触 时间 (h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 组立电焊工; 电焊烟尘; 钢结构车间组立; 4.0; 1.1-1.6; 0.5-0.7; ＜2; 4; 2; 符合. 2; 自动埋弧焊操作工; 电焊烟尘; 钢结构车间自动埋弧焊; 7.0; 1.1-1.7; 0.9-1.1; ＜2; 4; 2; 符合. 3; 装配工; 电焊烟尘; 钢结构车间装配; 1.0; 5.9-7.3; 0.5-0.7; ＜2; 4; 2; 符合. 4; 手工焊接工; 电焊烟尘; 钢结构车间手工焊接; 7.0; 5.2-7.9; 3.2-3.9; ＜2; 4; 2; 符合. 5; 打磨工; 砂轮磨尘; 钢结构车间打磨; 1.0; 10.0-15.3; 0.8-1.1; ＜2; 8; 2; 符合. 6; 抛丸操作工; 其他粉尘; 钢结构车间抛丸; 2.0; 1.7-2.7; 0.2-0.5; ＜2; 8; 2; 符合. 表4-6 化学物质检测结果 工种; 危害 因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CSTEL（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数; PC-STEL（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; 超限 倍数. 组立电焊工; 二氧化氮; 钢结构车间组立; 4.0; 0.1; 0.1; 0.05; --; 10; 5; --; 符合. 二氧化锰; 0.092-0.096; --; 0.046-0.048; ＜3; --; 0.15; 3; 符合. 一氧化碳; 6.1-6.3; 6.1-6.3; 3.0-3.2; --; 30; 20; --; 符合. 自动埋弧焊操作工; 二氧化氮; 钢结构车间自动埋弧焊; 7.0; 0.1; 0.1; 0.1; --; 10; 5; --; 符合. 二氧化锰; 0.096-0.098; --; 0.084-0.085; ＜3; --; 0.15; 3; 符合. 一氧化碳; 1.6-1.9; 1.6-1.9; 1.4-1.7; --; 30; 20; --; 符合. 装配工; 二氧化氮; 钢结构车间装配; 1.0; 0.1; 0.1; 0.01; --; 10; 5; --; 符合. 二氧化锰; 0.102-0.111; --; 0.013-0.014; ＜3; --; 0.15; 3; 符合. 一氧化碳; 5.5-5.7; 5.5-5.7; 0.7; --; 30; 20; --; 符合. 手工焊接工; 二氧化氮; 钢结构车间手工焊接; 7.0; 0.1; 0.1; 0.1; --; 10; 5; --; 符合. 二氧化锰; 0.130-0.134; --; 0.114-0.117; ＜3; --; 0.15; 3; 符合. 一氧化碳; 7.3-7.6; 7.3-7.6; 6.4-6.6; --; 30; 20; --; 符合. 表4-7 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 制孔工; 钢结构车间制孔; 7.0; 77.6-78.0; 77.0-77.4; 85; 符合. 2; 剪板工; 钢结构车间边缘加工; 7.0; 92.7; 92.1; 85; 不符合. 3; 打磨工; 钢结构车间打磨; 1.0; 100.6-101.2; 91.6-92.2; 85; 不符合. 4; 抛丸操作工; 钢结构车间抛丸; 2.0; 83.8-84.2; 77.8-78.2; 85; 符合. 表4-8 紫外辐射检测结果 序号; 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间 （h/d）; 检测数据 （μW/cm2）; 接触限值(μW/cm2）; 结论. 1; 下料工; 钢结构车间多头直条气割机下料; 电焊弧光; 3.5; 0; 0.24; 符合. 2; 钢结构车间数控火焰气割机下料; 电焊弧光; 3.5; 0; 0.24; 符合. 3; 组立电焊工; 钢结构车间组立; 电焊弧光; 4.0; 0; 0.24; 符合. 4; 自动埋弧焊操作工; 钢结构车间自动埋弧焊; 电焊弧光; 7.0; 0; 0.24; 符合. 5; 装配工; 钢结构车间装配; 电焊弧光; 1.0; 0; 0.24; 符合. 6; 手工焊接工; 钢结构车间手工焊接; 电焊弧光; 7.0; 0; 0.24; 符合. 结果表明，该公司钢结构车间除边缘加工和打磨岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余岗位劳动者接触的粉尘、化学物的浓度和紫外辐射、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）表面处理车间 该公司表面处理车间劳动者接触的化学物和噪声检测结果见表4-9～表4-11。 表4-9 化学物质检测结果 工种; 危害 因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值（mg/m3）; 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; PC-STEL; PC-TWA. 喷漆工; 甲苯; 表面处理车间喷漆; 7.0; 15.9-18.0; 17.8-18.0; 1.2; 100; 50; 符合. 二甲苯; 50.9-55.2; 55.1-55.2; 21.6-22.0; 100; 50; 符合. 戊烷; ＜0.13; ＜0.13; ＜0.13; 1000; 500; 符合. 正己烷; ＜0.13; ＜0.13; ＜0.13; 180; 100; 符合. 表4-10 化学物联合作用 工种; 危害因素; 联合作用指数; 结论. 喷漆工; 甲苯+二甲苯; 18.0/100+55.2/100＜1; 符合. 戊烷+正己烷; （＜0.13）/500+（＜0.13）/100＜1; 符合. 表4-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 喷漆工; 表面处理车间喷漆; 7.0; 79.8-80.1; 79.2-79.5; 85; 符合. 结果表明，该公司表面处理车间劳动者接触的化学物的浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 通过本次评价，我公司认为该公司的职业卫生管理现状能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求。 建 议： （1）该公司钢结构车间边缘加工岗位和打磨岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，应督促劳动者上岗时正确佩戴和使用劳动防护用品。 （2）该公司供暖过程可能产生煤尘、一氧化碳、二氧化硫，应在供暖季节委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害因素检测或评价。 （3）进一步完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （4）该公司生产岗位劳动者工作制度不符合《中华人民共和国劳动法》的规定，应实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。 （5）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （6）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （7）该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2015.7.3 |  | 付朝晶 曹大强 高雅静 侯明慧 |
| 采 样 |  | 2015.7.4/7.6/7.7 |  | 王建伟 叶辰 |
| 检 测 |  | 2015.7.4/7.6/7.7 |  | 潘英 青龙 |
| 建设单位陪同人 |  | 田书记 |  |  |