职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛经济技术开发区东区鹏泰路3号 联系人： 刘学辉 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司成立于1992年4月20日，位于秦皇岛经济技术开发区东区鹏泰路3号，主要经营范围为生产和销售各种等级专用面粉、麸皮及挂面；小麦批发；粮食收购；粮食仓储。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素为谷物粉尘、其他粉尘、噪声。 职业病危害暴露及接触水平 根据建设项目生产过程可能存在的主要职业病危害因素种类及分布，结合建设项目各生产岗位定员情况，根据类比检测数据及个人防护用品保护水平，预测建设项目劳动者接触的职业病危害因素水平，详见表2-3。 表2-3 建设项目职业病危害暴露及接触水平 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触人数（人）; 预计接触时间（h/d）; 作业方式. 面粉厂; 清理巡检工; 1楼提升机; 噪声; 8; 0.3; 巡检、自动化. 2楼打麦机、精选机; 噪声、谷物粉尘; 0.3; 巡检、自动化. 3楼打麦机、精选机; 噪声、谷物粉尘; 0.3; 巡检、自动化. 4楼去石机; 噪声、谷物粉尘; 0.3; 巡检、自动化. 5楼振动筛; 噪声、谷物粉尘; 0.3; 巡检、自动化. 6楼擦皮机; 噪声; 0.3; 巡检、自动化. 7楼绞龙; 噪声; 0.3; 巡检、自动化. 8楼提升机; 噪声; 0.3; 巡检、自动化. 制粉巡检工; 1楼松粉机; 噪声; 12; 0.5; 巡检、自动化. 2楼磨粉机; 噪声、谷物粉尘; 0.5; 巡检、自动化. 3楼输送管道; 噪声; 0.2; 巡检、自动化. 4楼清粉机; 噪声、谷物粉尘; 0.5; 巡检、自动化. 5楼高方筛; 噪声、谷物粉尘; 0.5; 巡检、自动化. 6楼卸料器; 噪声; 0.2; 巡检、自动化. 巡检工; 配粉; 噪声; 8; 2.0; 巡检、自动化. 打包工; 打包; 其他粉尘、噪声; 12; 8.0; 固定、机械化. 职业病危害因素的危害程度 建设项目可能存在的职业病危害因素为谷物粉尘、其他粉尘和噪声。 对类比项目接触其他粉尘的1个岗位、接触噪声的4个岗位进行了职业病危害因素检测，检测结果均符合国家职业接触限值的规定。类比项目为粉尘岗位劳动者发放了3M9001型防尘口罩，为噪声岗位劳动者配备了3M1110型耳塞，工人可以选择佩戴，劳动者佩戴以上防护用品能够达到防护效果。 建设项目生产工艺拟为密闭、自动化操作，拟设除尘器，各设备处拟设吸风口；拟选用低噪声设备，且在产生噪声较大设备处设置防噪防振设施，拟采取的个体防护用品与类比项目相似，预测建设项目投产后在职业病危害防护设施正常运转及劳动者正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，能够达到保护劳动者职业健康的目的。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对粉尘和噪声采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目在建设施工过程中应委托具有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并监督施工单位正确使用个人职业病防护用品。 （2）建设项目投产后，应加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，提高其对职业病防治知识的认识，增强自我保护意识。 （3）建设项目投产后应配备职业病危害因素日常监测设备，指定专人负责日常监测工作，定期对作业场所职业病危害因素进行监测，并将监测结果向劳动者公布。 （4）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （5）在设计阶段应补充和完善项目简介和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （6）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。经安全生产监督管理部门验收后方可进行正式生产。 （7）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 评价单位按专家意见补充、修改完善报告并经专家组长确认后，可呈报主管部门审查。具体意见如下： （1）补充完善粉尘等职业病危害因素辨识内容。 （2）进一步核实作业班制的符合性。 （3）进一步核实防振防噪设施。 （4）核实防护用品发放范围和种类。 （5）专家提出的其它意见。 |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2016.1.11 |  | 蒋丽萍 付朝晶 |
| 类比采样 |  | 2015.10.10 |  | 吴晨洋 叶辰 |
| 类比检测 |  | 2015.10.10/10.12 |  | 谷淑芹 王建伟 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘学辉 |  |  |