职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 河北秦皇岛青山国家粮食储备库 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛市海港区秦山路66号 联系人： 梁音 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 河北秦皇岛青山国家粮食储备库始建于1953年，现位于秦皇岛市海港区秦山路66号，为秦皇岛市发展和改革委员直属国有企业，承担着中央及省市粮油储备任务。 我国北方为粮食主产区，为满足市场储量的需求，河北秦皇岛青山国家粮食储备库扩建平房粮仓一座。建设项目拆除原有2栋老苏式仓，新建平房粮仓一座，于2015年5月开工建设，同年10月完工，同期投入试运行，试运行阶段运行情况良好，目前处于满负荷生产状态，符合进行建设项目职业病危害控制效果评价的要求。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 1 生产过程中可能存在的职业病危害因素 建设项目生产过程中存在或产生的职业病危害因素为：谷物粉尘、噪声。 2职业病危害因素检测结果 建设项目存在的职业病危害因素为谷物粉尘和噪声，检测结果见表4-5、表4-6。 表4-5 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间（h/d）; 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 粮油保管员; 谷物粉尘; 总尘; 粮仓卸车入仓仓旁; 2.0; 6.0-6.5; 1.3-1.4; ＜2; 4; 2; 符合. 谷物粉尘; 总尘; 粮仓出仓仓旁; 2.0; 4.1-4.8; 0.9-1.0; ＜2; 4; 2; 符合. 表4-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 粮油保管员; 粮仓卸车入仓仓旁; 2.0; 83.4-83.5; 77.4-77.5; 85; 符合. 粮油保管员; 粮仓出仓仓旁; 2.0; 83.1-83.6; 77.1-77.6; 85; 符合. 由检测结果可知，粮油保管员接触的谷物粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）建设项目主要负责人和职业卫生管理人员应参加安全生产监督管理部门组织的培训。 （2）应尽快向当地安全生产监督管理部门取得作业场所职业病危害申报回执。 （3）配备日常监测设备，对存在的职业病危害因素进行定期监测，并做好记录。 - 3.2 建议 （1）建设项目在今后生产过程中若原粮入库和出库时涉及到委外的季节性临时工，应监督并督促劳务派遣用工单位履行职业病防治的相关规定。 （2）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当向安全生产监督管理部门申请备案。 （3）按照《河北省安全生产监督管理局关于印发〈职业卫生档案〉和〈职业健康监护档案〉管理要求的通知》，进一步完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （4）对劳动者进行职业健康培训，提高劳动者对职业病危害相关知识的认识，确保岗位劳动者全面认知并掌握岗位职业病危害内容。 （5）建设项目投产后应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 （6）建设项目生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素评价。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、建议详述生产工艺流程，细化生产工艺流程图； 2、明确本项目主要职业病危害因素及关键控制点； 3、补充设备设施明细包括规格型号、数量、用途等； |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2015.11.16 |  | 付朝晶 曹大强 蒋丽萍 |
| 采 样 |  | 2015.11.21/23/24 |  | 王建伟 吴晨洋 |
| 检 测 |  | 2015.11.21/23/24 |  | 谷淑芹 楚春胜 |
| 建设单位陪同人 |  | 梁音 |  |  |