职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛金程汽车制造有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区黄河西道33号 联系人： 张保勇 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛金程汽车制造有限公司（以下简称“该公司”）成立于2008年7月，位于秦皇岛市经济技术开发区黄河西道33号，主要以组装汽车业务为主，年组装汽车1200辆。 该公司自2009年8月正式投产运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：电焊烟尘、砂轮磨尘； ②化学物质：二甲苯、乙苯、丁醇、乙酸丁酯、甲醛、萘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）生产车间 生产车间存在的粉尘、化学物和物理因素的检测结果见表6-4～表6-7。 表6-4 粉尘检测结果 序号; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 组焊线CO2保护焊; 2.0; 1.0-1.5; 0.2-0.3; ＜2; 4; 2; 符合. 2; 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 组焊线调修电焊; 0.5; 0.9-1.4; 0.06- 0.09; ＜2; 4; 2; 符合. 3; 打磨工; 砂轮粉尘; 总尘; 组焊线调修打磨; 0.5; 0.7-1.0; 0.04- 0.06; ＜2; 8; 2; 符合. 表6-5 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA/CMAC （mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA/MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 组焊线CO2保护焊; 二氧化氮; 2.0; 0.1; 0.1; 0.02; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; ＜0.006; --; ＜0.006; ＜3; 0.15; --; 3; 符合. 一氧化碳; 5.2- 6.3; 5.2- 6.3; 1.3- 1.6; --; 20; 30; --; 符合. 电焊工; 组焊线调修电焊; 二氧化氮; 0.5; 0.2; 0.2; 0.01; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.015- 0.016; --; 0.001; ＜3; 0.15; --; 3; 符合. 一氧化碳; 3.7- 4.9; 3.7- 4.9; 0.2- 0.3; --; 20; 30; --; 符合. 喷漆工; 涂装线喷中涂漆; 乙苯; 2.0; ＜1.3; ＜1.3; ＜1.3; --; 100; 150; --; 符合. 萘; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; --; 50; 75; --; 符合. 二甲苯; 17.5- 19.5; 17.5- 19.5; 1.4- 1.5; --; 50; 100; --; 符合. 丁醇; ＜0.4; --; ＜0.4; ＜1.5; 100; --; 1.5; 符合. 乙酸丁酯; 13.5- 13.8; 13.5- 13.8; 0.8; --; 200; 300; --; 符合. 甲醛; 0.27-0.30; --; 0.27-0.30; --; 0.5; --; --; 符合. 喷漆工; 涂装线喷面漆; 乙苯; 2.0; ＜1.3; ＜1.3; ＜1.3; --; 100; 150; --; 符合. 萘; ＜0.3; ＜0.3; ＜0.3; --; 50; 75; --; 符合. 二甲苯; 18.4- 19.2; 18.4- 19.2; 1.4-1.5; --; 50; 100; --; 符合. 丁醇; ＜0.4; --; ＜0.4; ＜1.5; 100; --; 1.5; 符合. 乙酸丁酯; 13.7- 14.2; 13.7- 14.2; 0.8; --; 200; 300; --; 符合. 甲醛; 0.21-0.23; --; 0.21-0.23; --; 0.5; --; --; 符合. 注：乙苯的最低检出浓度为1.3mg/m3；萘的最低检出浓度为0.3mg/m3；丁醇的最低检出浓度为0.4mg/m3；二氧化锰的最低检出浓度为0.006mg/m3。. 表6-6 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 打磨工; 组焊线调修打磨; 0.5; 92.2-92.6; 80.2-80.6; 85; 符合. 2; 打磨工; 涂装线打磨; 2.0; 70.6-71.1; 64.6-65.1; 85; 符合. 3; 操作工; 涂装线抛光修饰; 0.5; 91.8-92.1; 79.8-80.1; 85; 符合. 4; 操作工; 总装线底盘组装; 1.0; 85.8-86.1; 76.8-77.1; 85; 符合. 5; 操作工; 总装线内饰组装; 1.0; 84.7-85.0; 75.7-76.0; 85; 符合. 6; 操作工; 总装线外观组装; 1.0; 90.5-90.6; 81.5-81.6; 85; 符合. 表6-7 紫外辐射检测结果 序号; 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触 时间 (h/d); 检测数据（μW/cm2）; 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. EA; EB; EC. 1; 电焊工; 组焊线CO2保护焊; 电焊弧光; 4.0; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 2; 电焊工; 组焊线调修电焊; 电焊弧光; 1.0; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，该公司生产车间岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定，其中涂装线打磨、总装线底盘组装、内饰组装岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A），不属于噪声作业，其余岗位8h/d噪声暴露等效声级大于80dB（A），属于噪声作业。 （2）公辅工程 公辅工程存在的工频电场检测结果见表6-8。 表6-8 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，该公司电工接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论： - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未进行上岗前和离岗时的职业健康检查，职业健康体检人数和种类不全. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 基本符合; 尚未取得作业场所职业病危害申报回执. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. 建 议： （1）尽快向当地安全生产监督部门取得作业场所职业病危害申报回执。 （2）应定期按照接触职业病危害因素的种类安排相应岗位人员进行职业健康检查，并将检查结果告知劳动者，完善《职业健康监护档案》。 （3）应加强喷漆房通风与净化设施的维护保养，确保职业病防护设施有效运行，并监督工人正确佩戴个人防护用品。 （4）污水处理站清理污泥时，应注意通风，加强个人防护，避免清理污泥时硫化氢中毒。 （5）应在以后的工作中进一步补充完善《职业卫生档案》中表格的填写工作。 （6）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （7）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2016.3.18 |  | 静丽霞 付朝晶 |
| 采 样 |  | 2016. 3.30-4.1 |  | 王建伟 朴建东 |
| 检 测 |  | 2016. 3.30-4.1 |  | 潘英 陈青丽 |
| 建设单位陪同人 |  | 张宝勇 |  |  |