职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛北戴河新区赤四加油站 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛北戴河新区赤洋口四村 联系人： 邵义民 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛北戴河新区赤四加油站（以下简称“该加油站”）成立于2006年，位于秦皇岛北戴河新区赤洋口四村，为三级加油站，主要经营汽油、柴油的加油业务，年销售汽油50吨、柴油30吨。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该加油站在生产过程中存在的职业病危害因素为：溶剂汽油和柴油。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 该加油站加油区存在的化学物质检测结果见表6-4。 表6-4 噪声检测结果 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA （mg/m3）; 超限倍数. 加油 工; 溶剂汽油; 93#加油机旁; 1.0; ＜1.5; ＜1.5; <1.5; 300; 1.5; 符合. 结果表明，该加油站加油工接触的溶剂汽油浓度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论： 该加油站职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 符合; --. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. 建 议： （1）尽快向秦皇岛北戴河区安全生产监督管理部门取得作业场所职业病危害申报回执。 （2）应每年定期委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害因素检测。 （3）每年开展急救援预案的演练，并针对演练中发现的不足对救援预案及时补充完善。 （4）进一步完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》中表格填写的工作。 （5）按照要求对新员工进行上岗前的职业健康检查、对在职员工进行在岗期间的职业健康检查，对离职人员进行离岗时的职业健康检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果汇总至《职业健康监护档案》中。 （6）对职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （7）该加油站生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （8）该加油站在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2015.12.8 |  | 静丽霞 付朝晶 |
| 采 样 |  | 2015.12.11/12.12/12.14 |  | 吴晨洋 叶辰 |
| 检 测 |  | 2015.12.11/12.12/12.14 |  | 潘英 陈青丽 |
| 建设单位陪同人 |  | 邵义民 |  |  |