职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 大洋精密机械（秦皇岛）有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛经济技术开发区祁连山北路1号 联系人： 李科长 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 大洋精密机械（秦皇岛）有限公司（以下简称“该公司”）成立于2003年1月，位于秦皇岛经济技术开发区祁连山北路1号，属于韩国独资企业。该公司占地面积为20000m2，建筑面积为8160m2，经营范围为开发、生产、销售汽车、摩托车（刹车片、涡轮、涡轮增压器）、空调、冰箱压缩机配件、各种主机专用轴承及相关技术咨询服务；主要产品有空调压缩机主副轴承、汽车传动轮毂、皮带轮等，年产轴承147万件，汽车轮心和皮带轮各410万件。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘； ②化学物质：苯、甲苯、二甲苯、正己烷。 （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）生产车间 生产车间存在的粉尘、化学物和物理因素的检测结果见表6-4～表6-6。 表6-4 粉尘检测结果 序号; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 操作工; 其他粉尘; 总尘; 轴承件生产线数控车床CL18工作位; 7.0; 2.0-2.7; 1.7-1.8; ＜2; 8; 2; 符合. 2; 操作工; 其他粉尘; 总尘; 轴承件生产线数控车床CL09工作位; 7.0; 1.7-2.4; 1.1-1.5; ＜2; 8; 2; 符合. 3; 操作工; 其他粉尘; 总尘; 轴承件生产线数控车床CL11工作位; 7.0; 2.4-3.0; 2.0-2.1; ＜2; 8; 2; 符合. 4; 操作工; 其他粉尘; 总尘; 汽车件生产线扒皮工作位; 7.0; 3.8-5.0; 2.7-3.2; ＜2; 8; 2; 符合. 表6-5 化学物质检测结果 序号; 工种; 危害因素; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值（mg/m3）; 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; PC-TWA; PC-STEL. 1; 清洗工; 苯; 汽车件生产线清洗工作位; 7.0; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.6; 6; 10; 符合. 2; 甲苯; 1.3; 1.3; 1.0; 50; 100; 符合. 3; 二甲苯; ＜3.3; ＜3.3; ＜3.3; 50; 100; 符合. 4; 正己烷; ＜0.13; ＜0.13; ＜0.13; 100; 180; 符合. 注：苯的最低检出浓度为0.6mg/m3，二甲苯的最低检出浓度为3.3mg/m3，正己烷的最低检出浓度为0.13mg/m3。. 表6-6 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 操作工; 轴承件生产线数控车床CL18工作位; 7.0; 78.1-78.4; 77.5-77.8; 85; 符合. 2; 操作工; 轴承件生产线数控车床CL11工作位; 7.0; 80.2-80.7; 79.6-80.1; 85; 符合. 3; 操作工; 轴承件生产线数控车床CL09工作位; 7.0; 81.9-82.1; 81.3-81.5; 85; 符合. 4; 操作工; 汽车件生产线数控车床CNC27工作位; 7.0; 81.6-82.0; 81.0-81.4; 85; 符合. 5; 操作工; 汽车件生产线数控车床CNC39工作位; 7.0; 80.4-80.8; 79.8-80.2; 85; 符合. 6; 操作工; 汽车件生产线数控车床CNC55工作位; 7.0; 84.2-84.3; 83.6-83.7; 85; 符合. 7; 操作工; 汽车件生产线后道序打孔工作位; 7.0; 84.6-85.2; 84.0-84.6; 85; 符合. 8; 操作工; 汽车件生产线后道序键槽工作位; 7.0; 83.1-83.2; 82.5-82.6; 85; 符合. 9; 操作工; 汽车件生产线后道序研磨工作位; 7.0; 81.3-81.8; 80.7-81.2; 85; 符合. 10; 操作工; 汽车件生产线后道序V槽加工工作位; 7.0; 80.9-81.1; 80.3-80.5; 85; 符合. 11; 操作工; 汽车件生产线后道序扒皮工作位; 7.0; 84.6-84.7; 84.0-84.1; 85; 符合. 由检测结果可知，该公司生产车间岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 汽车件生产线清洗岗位使用的清洗剂主要成分为石油溶剂，而石油溶剂可能会挥发苯、甲苯、二甲苯、正己烷，由于苯、二甲苯和正己烷的检测结果均小于其最低检出浓度，而甲苯有检出浓度值，因此确定清洗岗位劳动者接触的化学物为甲苯。 对该公司轴承件和汽车件数控车床岗位各检测了3个噪声点位，其8h/d噪声暴露等效声级最大值大于80dB，属于噪声作业，其余各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级大于80dB，均属于噪声作业。 （2）公辅工程 公辅工程存在的噪声检测结果见表6-7。 表6-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 空压机; 0.2; 82.0-82.5; 66.0-66.5; 85; 符合. 由检测结果可知，空压机巡检工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，且8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 结论： - 分项结论 - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 尚有1名清洗岗位人员未进行职业健康检查. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; 设置浴室，但已停用. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 基本符合; 公告栏内容不全. 13.职业卫生培训; 不符合; 主要负责和和职业卫生管理人员未参加安全生产管理部门组织的培训. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. 建 议： （1）主要负责人和职业卫生管理人员应参加安全生产监督管理部门组织的培训。 （2）应尽快安排清洗岗位人员进行职业健康检查，完善职业健康监护档案。 （3）浴室应恢复使用。 （4）应当完善公告栏内容，细化公布的职业卫生管理制度内容。 （5）生产岗位实行两班二运转的工作制度，每班工作12小时，应适当调整工作制度，使其符合《中华人民共和国劳动法》相关规定的要求。 （6）清洗岗位应注意通风，并监督工人正确佩戴个人防护用品。 （7）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （8）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2016.3.7 |  | 静丽霞 付朝晶 |
| 采 样 |  | 2016. 3.10-3.12 |  | 朴建东 李宗泽 |
| 检 测 |  | 2016. 3.10-3.15 |  | 谷淑琴 陈青丽 |
| 建设单位陪同人 |  | 李科长 |  |  |