职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 新顺成（秦皇岛）食品工业有限 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区金海道1号 联系人：石增楠 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 新顺成(秦皇岛)食品工业有限公司成立于2010年8月9日，是由益海嘉里投资有限公司和新顺成食品工业（马）有限公司共同投资组建的外商合资企业。新顺成(秦皇岛)食品工业有限公司、益海嘉里（秦皇岛）蛋白工业有限公司、秦皇岛金海食品工业有限公司均属于益海嘉里集团的子公司，位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区金海道1号。 新顺成(秦皇岛)食品工业有限公司于2010年7月取得了秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于核准新顺成（秦皇岛）食品工业有限公司项目申请报告的通知（秦开经备核字[2010]6号），总投资8160万元（即为1200万美元），建设内容为：建设大豆水解蛋白生产线，年产大豆水解蛋白1.2万吨。新顺成(秦皇岛)食品工业有限公司年产1.2万吨大豆水解蛋白生产线项目于2010年7月开工建设，2012年设备安装完毕，同期投入试运行，目前处于满负荷生产状态。自试运行以来，职业病防护设施与主体工程同时投入试运行，未发生职业病危害事故。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目重点评价的职业病危害因素为：噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）水解蛋白湿区 水解蛋白湿区存在的盐酸、氢氧化钠、噪声和高温的检测结果见表4-7～表4-9。 表4-7 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值MAC（mg/m3）; 结论. 检测值; CMAC. 巡检工; 二层水解罐旁; 盐酸; 1.5; ＜0.5; ＜0.5; 7.5; 符合. 巡检工; 中和; 盐酸; 1.5; ＜0.5; ＜0.5; 7.5; 符合. 氢氧化钠; 1.5; 0.05; 0.05; 2; 符合. 表4-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 湿区二层水解罐; 1.5; 80.6-80.8; 75.9-76.2; 85; 符合. 湿区二层过滤; 4.0; 70.5-70.8. 湿区一层中和; 1.5; 78.0-78.6. 表4-9 高温检测结果 工种; 检测地点; 检测数据 WBGT/℃; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; 平均值 WGBT/℃; 接触限值 WBGT/℃; 结论. 巡检工; 湿区二层水解罐; 33.8-34.1; 1.5; 50; Ⅰ级; 33.3-33.6; 32; 不符合. 湿区一层中和; 32.7-33.1; 1.5. 结果表明，建设项目水解蛋白湿区岗位劳动者接触的盐酸、氢氧化钠浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，劳动者接触的高温强度超过国家职业接触限值的规定。 （2）水解蛋白干区 水解蛋白干区存在的硫化氢、噪声和高温的检测结果见表4-10～表4-12。 表4-10 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值（mg/m3）; 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; CMAC; PC-TWA; PC-STEL; MAC. 巡检工; 煮味间; 硫化氢; 0.5; ＜0.53; --; --; ＜0.53; --; --; 10; 符合. 表4-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 干区二层干燥; 0.5; 85.8-86.0; 90.3-90.5; 85; 不符合. 干区三层干燥; 0.5; 84.4-84.7. 干区四层干燥; 0.5; 88.0-88.1. 干区五层干燥; 0.5; 99.3-100.0. 干区一层过滤; 0.5; 80.1-80.5. 干区三层筛分; 0.5; 92.4-92.8. 干区四层粉碎混合; 0.5; 96.9-97.2. 巡检工; 煮味间煮味工作位; 0.5; 80.7-80.8; 68.7-68.8; 85; 符合. 表4-12 高温检测结果 工种; 检测地点; 检测数据 WBGT/℃; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; 平均值 WGBT/℃; 接触限值 WBGT/℃; 结论. 巡检工; 干区二层干燥; 34.0-34.3; 0.5; 25; Ⅰ级; 34.1-34.6; 33; 不符合. 干区三层干燥; 33.9-34.6; 0.5. 干区四层干燥; 33.9-34.9; 0.5. 干区五层干燥; 34.2-34.7; 0.5. 巡检工; 煮味间煮味工作位; 25.5-25.7; 0.5; 25; Ⅰ级; 25.5-25.7; 33; 符合. 结果表明，建设项目水解蛋白干区煮味间巡检岗位劳动者接触的硫化氢浓度、噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定，干区巡检岗位劳动者接触的噪声和高温强度均超过国家职业接触限值的规定。 （3）公辅工程 公辅工程存在的主要职业病危害因素为盐酸、甲醛、氨、氢氧化钠、硫酸，检测结果见表4-13。 表4-13 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值（mg/m3）; 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; CMAC; PC-TWA; PC-STEL; MAC. 化验员; 化验室化验; 盐酸; 0.5; 0.83- 0.88; --; --; 0.83- 0.88; --; --; 7.5; 符合. 甲醛; 0.21- 0.22; --; --; 0.21- 0.22; --; --; 0.5; 符合. 氨; 5.4- 5.8; 5.4- 5.8; 0.3- 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 硫酸; ＜0.13; ＜0.13; ＜0.13; --; 1; 2; --; 符合. 氢氧化钠; 0.04; --; --; 0.04; --; --; 5; 符合. 结果表明，公辅工程化验室化验员接触的化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）建设项目存在高温作业，应在高温超标岗位增设通风降温设施，合理调整工人的作业时间，尽可能减少其接触高温作业时间，并为工人配备防暑降温物品。 （2）在产生职业病危害的作业场所补全警示标识和中文警示说明。 （3）建设项目生产岗位实行三班二运转的工作制度，不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条的规定，应适当增加班次，调整工作制度。 （4）建设项目竣工完成后，应尽快进行职业病危害项目申报工作。 （5）职业健康监护中，煮味巡检作业人员应增加针对硫化氢体检种类的职业健康检查。 （6）应监督酸、碱岗位劳动者严格遵守岗位职业卫生操作规程，并正确佩戴个人防护用品。 （7）煮味间正常运行时存在硫化氢，应加强监督煮味间硫化氢浓度，注意通风，确保作业场所浓度符合要求时方可进入。 （8）对职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （9）加强对现场劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （10）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当向安全生产监督管理部门申请审核、备案。 （11）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （12）建设项目生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素评价。 （13）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及相关内容发生重大变化或工作场所发生变化，应重新进行申报。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 专家组意见如下： 1．进一步识别岗位职业病危害因素； 2．超标岗位分析超标原因，如何治理； 3．进一步筛选重点评价因素； 4．专家提出的其他意见。 |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2015.11.13 |  | 静丽霞 付朝晶 |
| 采 样 |  | 2015.12.3-12.5 |  | 吴晨洋 朴建东 |
| 检 测 |  | 2015.12.3-12.5 |  | 王慧君 高雅静 |
| 建设单位陪同人 |  | 石增楠 |  |  |