职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 益海嘉里（秦皇岛）蛋白工业有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区金海道1号 联系人：石增楠 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 益海嘉里（秦皇岛）蛋白工业有限公司成立于2009年12月3日，位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区金海道1号，是由益海嘉里集团和日本KMDI国际株式会社（KMDI International，Lta）共同投资组建的外商合资企业。益海嘉里（秦皇岛）蛋白工业有限公司于2009年和2013年分别取得《秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于核准益海嘉里（秦皇岛）蛋白工业有限公司新建7000吨大豆分离蛋白工程项目申请报告的通知》和《秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于益海嘉里（秦皇岛）蛋白工业有限公司年产14000吨大豆分离蛋白增资扩建项目申请报告核准的通知》。 益海嘉里（秦皇岛）蛋白工业有限公司大豆分离蛋白车间厂房于2010年6月开工建设，2011年竣工，其内分期建设7000吨和14000吨大豆分离蛋白生产线，设计年生产大豆分离蛋白共计21000吨。一期建设7000吨大豆分离蛋白生产线于2012年5月设备设施安装完毕，同期投入试运行；二期建设14000吨大豆分离蛋白生产线于2013年5月设备设施安装完毕，同期投入试运行。建设项目自试运行以来，职业病防护设施与主体工程同时投入试运行，未发生职业病危害事故。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目存在的职业病危害因素为：硫化氢、盐酸、氢氧化钠、甲醛、硫酸、氨、噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）大豆分离蛋白 大豆分离蛋白存在的职业病危害因素为盐酸、氢氧化钠、噪声、高温，检测结果见表4-7～表4-9。 表4-7 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害 因素; 接触时间（h/d）; 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值MAC（mg/m3）; 结论. 检测值; CMAC. 一期湿区巡检工; 湿区酸沉投酸口; 盐酸; 0.5; ＜0.5; ＜0.5; 7.5; 符合. 计量泵; 盐酸; 0.5; ＜0.5; ＜0.5; 7.5; 符合. 计量取样; 氢氧化钠; 0.5; 0.04; 0.04; 2; 符合. 二期湿区巡检工; 湿区酸沉投酸口; 盐酸; 0.5; ＜0.5; ＜0.5; 7.5; 符合. 计量泵; 盐酸; 0.5; ＜0.5; ＜0.5; 7.5; 符合. 计量取样; 氢氧化钠; 0.5; 0.04; 0.04; 2; 符合. 表4-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 一期湿区巡检工; 湿区一层储罐; 0.5; 83.4-84.2; 81.7-82.0; 85; 符合. 湿区二层杀菌; 0.5; 81.7-82.4. 湿区中和; 0.5; 85.7-86.5. 湿区分离; 0.5; 86.3-86.7. 湿区酸沉投酸口; 0.5; 83.1-83.5. 计量泵; 0.5; 89.9-90.3. 二期湿区巡检工; 湿区一层储罐; 0.5; 85.7-87.5; 85.1-85.8; 85; 不符合. 湿区二层杀菌; 0.5; 90.6-91.4. 湿区中和; 0.5; 88.6-89.2. 湿区分离; 0.5; 91.1-91.6. 湿区酸沉投酸口; 0.5; 89.4-90.3. 计量泵; 0.5; 89.5-89.7. 一期干区巡检工; 磷脂间; 0.5; 77.0-77.6; 78.5-78.9; 85; 符合. 干区一层; 0.5; 87.9-88.8. 干燥塔顶部; 0.5; 83.5-84.0. 干区平台; 0.5; 82.6-83.3. 二期干区巡检工; 磷脂间; 0.5; 78.0-79.1; 76.4-76.7; 85; 符合. 干区一层; 0.5; 82.7-83.2. 干燥塔顶部; 0.5; 82.8-83.2. 干区平台; 0.5; 83.3-84.1. 表4-9 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 一期干区巡检工; 磷脂间; 0.5; 25; Ⅰ级; 27.9-28.0; 33; 符合. 干区一层; 0.5. 干燥塔顶部; 0.5. 干区平台; 0.5. 二期干区巡检工; 磷脂间; 0.5; 25; Ⅰ级; 28.0; 33; 符合. 干区一层; 0.5. 干燥塔顶部; 0.5. 干区平台; 0.5. 由检测结果可知，一期和二期湿区巡检工8h/d噪声暴露等效声级＞80dB属于噪声作业，一期和二期干区巡检工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业，劳动者接触的盐酸和氢氧化钠浓度均符合国家职业接触限值的规定，二期湿区巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值，其余岗位劳动者接触的噪声和高温强度符合国家职业接触限值的规定。 （2）豆渣干燥 豆渣干燥存在的职业病危害因素为噪声、高温，检测结果见表4-10、表4-11。 表4-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 豆渣干燥; 2.0; 81.7-82.4; 75.7-76.4; 85; 符合. 表4-11 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 巡检工; 豆渣干燥; 2.0; 25; Ⅰ级; 25.1-25.3; 33; 符合. 由检测结果可知，豆渣干燥巡检工接触的噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定，且豆渣干燥劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业。 （3）公辅工程 公辅工程存在的主要职业病危害因素为盐酸、甲醛、氨、氢氧化钠、硫酸、硫化氢、噪声，检测结果见表4-12、表4-13。 表4-12 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值（mg/m3）; 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; CMAC; PC-TWA; PC-STEL; MAC. 巡检工; 污水处理污泥输送; 硫化氢; 1.0; ＜0.53; --; --; ＜0.53; --; --; 10; 符合. 化验员; 分离蛋白化验室化验; 盐酸; 0.5; 0.74- 0.76; --; --; 0.74- 0.76; --; --; 7.5; 符合. 甲醛; 0.08- 0.09; --; --; 0.08- 0.09; --; --; 0.5; 符合. 氨; 4.3- 4.7; 4.3- 4.7; 0.3; --; 20; 30; --; 符合. 硫酸; ＜0.13; ＜0.13; ＜0.13; --; 1; 2; --; 符合. 氢氧化钠; 0.03; --; --; 0.03; --; --; 2; 符合. 表4-13 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 一期风机房; 0.5; 85.1-85.6; 82.1; 85; 符合. 二期风机房; 0.5; 86.0-86.2. 一期泵房; 0.5; 88.3-88.9. 二期泵房; 0.5; 88.0-88.6. 污水处理污泥输送; 1.0; 83.2-83.9. 由检测结果可知，污水处理巡检工8h/d噪声暴露等效声级＞80dB属于噪声作业，污水处理巡检工接触的硫化氢浓度和噪声强度以及化验员接触的化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）在产生职业病危害的作业场所补全警示标识和中文警示说明。 （2）2015年12月份体检中，需要6个月后复查1人，应在达到期限时安排该人员进行复查，并做好职业健康监护记录，根据复查结果做妥善安置。 （3）包装的外协岗位实行三班二运转的工作制度，每班工作12小时，每班年工作总时数2920小时，不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条的规定，应适当增加班次调整工作制度。 （4）分离蛋白车间二期湿区巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值，应加强岗位劳动者耳塞佩戴情况的监督检查。 （5）接触酸作业岗位劳动者应该严格遵守操作规程，正确使用个人防护用品。 （6）当污水处理站清理污泥时应注意防止硫化氢中毒，佩戴好个人防护用品。 （7）车间控制室内急救设施储存柜应确保应急使用需要。 （8）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当向安全生产监督管理部门申请审核、备案。 （9）进一步完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （10）对劳动者进行职业健康培训，提高劳动者对职业病危害相关知识的认识，确保岗位劳动者全面认知并掌握岗位职业病危害内容。 （11）职业卫生管理工作按照管理制度要求进一步落实实施，根据实际情况不断完善管理制度内容。 （12）建设项目投产后应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，定期进行职业病危害现状评价。 （13）建设项目生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素评价。 （14）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致与原申报的职业病危害因素及其相关内容不符时，应重新进行申报。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 专家组意见如下： - 进一步识别岗位职业病危害因素； - 超标岗位分析超标原因，如何治理； - 进一步筛选重点评价因素； - 专家提出的其他意见。 |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2015.11.13 |  | 蒋丽萍 付朝晶 |
| 采 样 |  | 2015.11.18-11.20 |  | 吴晨洋 朴建东 |
| 检 测 |  | 2015.11.18-11.20 |  | 王慧君 高雅静 |
| 建设单位陪同人 |  | 石增楠 |  |  |