职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 宏岳塑胶集团有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区龙海道81号 联系人： 刘吉生 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 宏岳塑胶集团有限公司（以下简称“该公司”）成立于2001年8月，位于秦皇岛市经济技术开发区龙海道81号，厂区占地面积83000m2，拥有2座生产厂房和3座库房，主要业务研究、生产与销售各类环保塑胶管道，目前年生产HDPE管材950吨，PVC管材2670吨。 该公司自2001年正式投产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：聚氯乙烯粉尘、其他粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 6.3.2.1 职业病危害因素检测结果 （1）一分厂 一分厂存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声，检测结果见表6-4、表6-5。 表6-4 粉尘检测结果 序号; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 操作工; 其他粉尘; 总尘; 撕碎; 0.5; 0.2-0.3; 0.01-0.02; ＜2; 8; 2; 符合. 其他粉尘; 总尘; 造粒; 0.5; 0.1-0.3. 表6-5 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 操作工; 聚烯烃1#生产线; 6.0; 78.3-78.9; 77.1-77.7; 85; 符合. 2; 操作工; 撕碎; 0.5; 88.2-88.8; 77.0-77.4; 85; 符合. 造粒; 0.5; 80.9-81.2. 由检测结果可知，一分厂劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，聚烯烃1#生产线操作工和撕碎、造粒操作工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业。 （2）二分厂 二分厂存在的职业病危害因素为其他粉尘、聚氯乙烯粉尘、噪声，检测结果见表6-6、表6-7。 表6-6 粉尘检测结果 序号; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 配料工; 聚氯乙烯粉尘; 总尘; 上料; 4.0; 5.3-5.8; 2.2-2.4; ＜2; 5; 2; 符合. 2; 混料工; 聚氯乙烯粉尘; 总尘; 混料、倒料; 4.0; 5.2-5.8; 2.1-2.6; ＜2; 5; 2; 符合. 3; 运料工; 聚氯乙烯粉尘; 总尘; 运料; 2.0; 5.1-6.0; 2.0-2.4; ＜2; 5; 2; 符合. 4; 粉碎工; 其他粉尘; 总尘; 破碎; 0.5; 0.4-0.7; 0.02-0.04; ＜2; 8; 2; 符合. 5; 操作工; 其他粉尘; 总尘; 切割23#线; 0.5; 0.4-0.7; 0.02-0.04; ＜2; 8; 2; 符合. 6; 操作工; 其他粉尘; 总尘; 切割14#线; 0.5; 0.5-0.8; 0.03-0.05; ＜2; 8; 2; 符合. 7; 操作工; 其他粉尘; 总尘; 切割21#线; 0.5; 0.5-0.7; 0.03-0.04; ＜2; 8; 2; 符合. 表6-7 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 配料工; 上料; 4.0; 86.9-87.4; 83.9-84.4; 85; 符合. 2; 混料工; 混料; 4.0; 84.2-84.6; 81.2-81.6; 85; 符合. 3; 运料工; 运料; 2.0; 84.4-85.0; 78.4-79.0; 85; 符合. 4; 操作工; 切割23#线; 0.5; 83.2-84.5; 78.0-79.3; 85; 符合. PVC管材23#生产线; 6.0; 78.3-79.7. 5; 操作工; 切割21#线; 0.5; 83.8-84.5; 78.1-78.3; 85; 符合. PVC管材21#生产线; 6.0; 78.0-78.4. 6; 操作工; 切割14#线; 0.5; 83.9-84.7; 77.8-78.3; 85; 符合. PVC管材14#生产线; 6.0; 77.5-78.3. 7; 粉碎工; 粉碎; 0.5; 91.5-92.0; 79.5-80.0; 85; 符合. 由检测结果可知，二分厂劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中配料工、混料工和粉碎工8h/d噪声暴露等效声级≥80dB，属于噪声作业；运料工和PVC管材生产线操作工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物、紫外辐射、工频电场，检测结果见表6-8～表6-11。 表6-8 粉尘检测结果 序号; 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 电焊工; 电焊烟尘; 维修电焊; 0.5; 1.7-2.0; 0.1; ＜2; 4; 2; 符合. 表6-9 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA （mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 维修电焊; 二氧化氮; 0.5; 0.03- 0.04; 0.03- 0.04; 0.002; --; 5; 10; --; 符合. 一氧化碳; 5.2-8.4; 5.2-8.4; 0.3-0.5; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.022- 0.023; --; 0.001; ＜3; 0.15; --; 3; 符合. 表6-10 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 高压配电室; 0.04; 5; 符合. 表6-11 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测数据（μW/cm2）; 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. EA; EB; EC. 电焊工; 维修电焊; 电焊弧光; 0.5; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论： - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 不符合; 二分厂混料间倒料口未设置倒料柜和吸尘装置，原料未采用密闭管道密闭式自动投料装置或机械手投料，混料间通风采取自然通风，在混合机接口处设置集尘袋，未在产尘点处设置局部抽风装置，未将产生的粉尘局部抽风排走，岗位劳动者接触的粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 符合; --. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. 建 议： （1）二分厂混料间原料应采用密闭管道密闭式自动投料装置或机械手投料，倒料口应设置倒料柜和吸尘装置，混合机产尘点处应设置局部抽风装置，将产生的粉尘局部抽风排走。 （2）尽快向当地安全生产监督部门取得作业场所职业病危害申报回执。 （3）应定期按照接触职业病危害因素的种类安排相应岗位人员进行职业健康检查，并将检查结果告知劳动者，完善《职业健康监护档案》。 （4）生产岗位实行三班二运转的工作制度，每班工作12小时，生产岗位实行三班二运转的工作制度不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定，应适当调整工作制度。 （5）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的应重新进行申报。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，定期进行职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2016.2.28 |  | 蒋丽萍 曹大强 |
| 采 样 |  | 2016.3.10-2016.3.12 |  | 王建伟 吴晨洋 |
| 检 测 |  | 2015.7.23-2015.7.25 |  | 谷淑芹 陈青丽 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘吉生 |  |  |