职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号 联系人： 王海诚 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司（以下简称“骊骅公司”）位于河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号，成立于1998年12月17日，法定代表人贺俊士，是民营股份制企业，主要以玉米为原料进行深加工，现有生产规模为年加工玉米100万吨、年产玉米淀粉60万吨、结晶葡萄糖22万吨、麦芽糊精10万吨、山梨醇7万吨。公司现有员工2700人，固定资产35059万元。 骊骅公司目前只有一个麦芽糊精生产车间，年产量为10万吨，且自动化生产水平较低，工人劳动强度较大，产能已不能满足市场需求和社会发展需要。为此，公司决定投资建设135万吨/年玉米深加工提档升级综合技术改造项目-年产麦芽糊精10万吨车间及成品库项目，该项目符合公司发展规划和市场需求，同时也符合相关国家产业政策和行业发展规划。该项目于2015年11月19日取得了河北省发展和改革委员会下发的备案证，年产麦芽糊精10万吨车间及成品库项目总投资25684.95万元，建设地点位于秦皇岛市抚宁区抚宁镇北环路6号骊骅公司厂区内。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：盐酸、氢氧化钠、氮氧化物、锰及其化合物、一氧化碳。 （2）物理因素 噪声、高温、工频电场、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 建设项目可能存在的主要职业病危害因素为其他粉尘、电焊烟尘、盐酸、氢氧化钠、氮氧化物、锰及其化合物、一氧化碳、高温、噪声、工频电场和紫外辐射。 根据类比企业职业病危害因素检测结果预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表2-3。 表2-3 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 岗位/工种; 职业病危害因素; 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 结论. 前处理厂房; 板框; 噪声; 85dB（A）; （75-80）dB（A）; 符合. 巡检; 噪声; 85dB（A）; （75-80）dB（A）; 符合. 高温; 30℃; （25-29）℃; 符合. 盐酸; MAC：7.5mg/m3; （0.5-2.0）mg/m3; 符合. 氢氧化钠; MAC：2mg/m3; （0.2-0.5）mg/m3; 符合. 干燥厂房; 套袋; 噪声; 85dB（A）; （79-84）dB（A）; 符合. 包装; 其他粉尘; PC-TWA：8 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：（2.5-4.0）mg/m3 超限倍数：＜2; 符合. 噪声; 85dB（A）; （79-84）dB（A）; 符合. 巡检; 高温; 30℃; （25-29）℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; （79-84）dB（A）; 符合. 公辅工程; 电工; 工频电场; 5kV/m; ＜5kV/m; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; PC-TWA：4mg/m3 超限倍数：2; CTWA：0.1mg/m3 超限倍数：＜2; 符合. 紫外辐射; 0.24μW/cm2; ＜0.1μW/cm2; 符合. 锰及其化合物（二氧化锰）; PC-TWA：0.15mg/m3 超限倍数：3; PC-TWA：＜0.15mg/m3 超限倍数：＜3; 符合. 氮氧化物（二氧化氮）; PC-TWA:5mg/m3 PC-STEL:10mg/m3; PC-TWA:＜5mg/m3 PC-STEL:＜10mg/m3; 符合. 一氧化碳; PC-TWA:20mg/m3 PC-STEL:30mg/m3; PC-TWA:＜20mg/m3 PC-STEL:＜30mg/m3; 符合. 由上表可知，根据类比企业检测结果，本次评价预测建设项目正式投产运行后，各岗位劳动者接触的职业病危害因素接触水平均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对粉尘、化学物、噪声和高温采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目在建设施工过程中应委托具有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并监督施工单位正确使用个人职业病防护用品。 （2）建设项目投产后，应加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，提高其对职业病防治知识的认识，增强自我保护意识。 （3）建设项目投产后应配备职业病危害因素日常监测设备，指定专人负责日常监测工作，定期对作业场所职业病危害因素进行检测，并将检测结果向劳动者公布。 （4）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （5）建设项目投产后，应组织接触职业病危害因素作业的劳动者按规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者。 （6）建设项目维修电焊作业过程可能导致电光性眼炎，应对电焊岗位作业人员进行职业卫生培训，加强对其作业过程中个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查。 （7）在设计阶段应补充和完善可行性研究报告和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （8）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。经安全生产监督管理部门组织验收后方可进行正式生产。 （9）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | （1）进一步明确职业病危害事故种类和制定相应应急救援预案，完善应急救援设施和药品。 （2）进一步明确识别生产岗位职业病危害因素。 （3）需核实接害人数。正文P8表2-2与附件P41中数据不一致，请进一步核实。 （4）类比企业职业健康监护情况部分，应补充有无疑似职业病和职业病病例。 （5）补充建设项目的关键控制点。通过分析和评价，筛选出职业病危害因素相对较重的环节，并重点评价关键控制点的控制情况及符合性。 （6）地理位置中“抚宁县”改为“抚宁区”. （7）附件P14、P15：自然环境概况应改为抚宁区的内容。 （8）按照规范要求对报告进行排版。目前相同层级的内容格式不完全相同；另外报告中有丢字错字现象，请一并核对改正。 （9）专家提出的其它意见。 |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2016.3.17 |  | 付朝晶 静丽霞 |
| 采 样 |  | -- |  | -- |
| 检 测 |  | -- |  | -- |
| 建设单位陪同人 |  | 王海诚 |  |  |