职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中石油昆仑天然气利用有限公司秦皇岛CNG加气母站 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于河北省秦皇岛市抚宁县杜庄镇 联系人： 王源 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中石油昆仑天然气利用有限公司成立于2010年3月，由中石油昆仑天然气利用有限公司和秦皇岛世极工贸有限公司合资组建，于2011年8月取得抚宁县发展改革局下发的秦皇岛中石油昆仑天然气利用有限公司秦皇岛CNG加气母站项目的河北省固定资产投资项目核准证（证号：抚发改审[2011]核字018号），分两期建设，一期和二期分别年供天然气5475万立方米，本次评价一期项目（以下简称“建设项目”）。建设项目于2011年9月开工建设，2012年10月竣工，2013年8月设备设施安装完毕，同期投入试运行。建设项目自试运行以来，职业病防护设施与主体工程同时投入试运行，未发生职业病危害事故。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素为：噪声、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 建设项目正常生产状态下存在的职业病危害因素为噪声、工频电场，均为加气工巡检作业时接触，检测结果见表4-6、表4-7。 表4-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 充装区充气; 2.0; 87.4-88.0; 83.6-84.1; 85; 符合. 压缩机房; 0.5; 91.2-92.0. 锅炉房; 0.2; 71.4-72.0. 表4-7 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 检测值（kV/m）; 职业接触限值（kV/m）; 结论. 操作工; 配电室; 0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，操作工巡检作业时接触的噪声和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）在工作场所设置检测结果公告栏，公布存在职业病危害因素的岗位、检测结果、接触限值、检测日期、检测机构等。 （2）项目竣工验收完成后应向秦皇岛市海港区安全生产监督管理局进行职业病危害因素申报，并于30日内取得作业场所职业病危害因素申报回执。 （3）建设项目年工作365天，生产岗位实行三班二运转的工作制度，每班工作12小时，不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条的规定，应适当增加班次调整工作制度。 （4）配备日常监测设备，对生产岗位存在的职业病危害因素进行日常监测，并做好记录。 （5）建设项目使用的天然气主要成份为甲烷，含有微量的赋臭剂四氢噻吩。甲烷对人体基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息，四氢噻吩有麻醉作用，对皮肤有弱刺激性，应加强对供气管道、阀门、法兰等设备的维护保养，防止天然气泄漏。 （6）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当组织职业卫生专家和本单位有关工程技术、职业卫生管理人员对报告进行内审和防护设施的自验收，并向安全生产监督管理部门申请备案。 （7）进一步完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （8）对劳动者进行职业健康培训，提高劳动者对职业病危害相关知识的认识，确保岗位劳动者全面认知并掌握岗位职业病危害内容。 （9）建设项目生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素评价。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 《控制效果评价报告》专家组意见如下： 1 生产过程使用原辅材料中补充除臭剂（四氢噻吩）的年用量； 2 细化过滤和脱水的生产工艺过程； 3 专家提出的其他意见。 |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2016.3.25 |  | 付朝晶 侯明慧 |
| 采 样 |  | 2016.3.30-2016.4.1 |  | 李宗泽 吴晨洋 |
| 检 测 |  | 2016.3.30-2016.4.1 |  | 李宗泽 吴晨洋 |
| 建设单位陪同人 |  | 王源 |  |  |