职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 镁铝渤海铝业有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于河北省秦皇岛市海港区东王岭 联系人： 王文娟 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 美铝渤海铝业有限公司(以下简称“美铝渤海”)位于河北省秦皇岛市海港区东王岭，成立于2005年9月13日，由美铝(中国)投资有限公司和中信渤海铝业控股有限公司合资组建。2008年5月，美铝(中国)投资有限公司购买了中信渤海铝业控股有限公司的股份，美铝渤海成为美铝（中国）投资有限公司的全资子公司,公司性质为外商独资企业。 美铝渤海占地面积48.6万平方米，总投资为42亿元人民币，注册资金为30亿元人民币。公司目前拥有员工510人，是美铝(中国)投资有限公司在亚洲投资建设规模最大的铝加工工厂，主要生产以印刷版基材、铝罐料卷材、交通运输板材、电子产品卷材等为代表的高端铝板带产品，目前生产规模为年产铝板带16万吨。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目拟存在的职业危害因素 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：铝合金粉尘； ②化学物质：一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、氯气、氢氧化钠、硫化氢、硫酸。 （2）物理因素 噪声、高温、工频电场。 拟对职业病危害因素检测结果与评价 建设项目可能存在的主要职业病危害因素为铝合金粉尘、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、氯气、硫酸、氢氧化钠、硫化氢、噪声、高温和工频电场。 对类比项目接触铝合金粉尘的2个岗位、接触化学物的5个岗位、接触高温的4个岗位和接触噪声的5个岗位进行了职业病危害因素检测，除熔炼、扒渣和静置岗位操作工接触的高温强度超过国家职业接触限值的规定外，其他职业病危害因素检测结果均符合国家职业接触限值的规定。 建设项目拟采用的生产工艺、生产设备、原辅料、职业病危害防护设施等与类比企业相似，根据类比企业检测结果预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表2-3。 表2-3 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 岗位/工种; 职业病危害因素; 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 结论. 熔铸车间 （2＃铝扁锭铸造生产线）; 配料工; 配料; 铝合金粉尘; PC-TWA：3 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：（0.4-0.8）mg/m3 超限倍数：＜2; 符合. 噪声; 85dB（A）; （78-83）dB（A）; 符合. 上料; 铝合金粉尘; PC-TWA：3 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：（2.5-3.0）mg/m3 超限倍数：＜2; 符合. 噪声; 85dB（A）; （75-80）dB（A）; 符合. 熔炼工; 熔炼; 一氧化氮; PC-TWA：15 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：＜0.008mg/m3 超限倍数：＜2; 符合. 二氧化氮; PC-TWA：5 mg/m3 PC-STEL：10 mg/m3; CTWA:（0.004-0.007） mg/m3 CSTEL：（0.006-0.009）mg/m3; 符合. 二氧化硫; PC-TWA：5 mg/m3 PC-STEL：10 mg/m3; CTWA：＜0.008 mg/m3 CSTEL：＜0.008mg/m3; 符合. 高温; 29℃; （30-35）℃; 不符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 铝合金粉尘; PC-TWA：3 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：＜3mg/m3 超限倍数：＜2; 符合. 扒渣; 铝合金粉尘; PC-TWA：3 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：＜3mg/m3 超限倍数：＜2; 符合. 高温; 32℃; （30-35）℃; 不符合. 铸造工; 静置; 高温; 32℃; （32-35）℃; 不符合. 铝合金粉尘; PC-TWA：3 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：＜3mg/m3 超限倍数：＜2; 符合. 除气; 氯气; MAC：1 mg/m3; CMAC：（0.4-0.6）mg/m3; 符合. 铸造; 高温; 29℃; （25-28）℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; （79-84）dB（A）; 符合. 氯气站巡检; 氯气; MAC：1 mg/m3; （0.4-0.6）mg/m3; 符合. 公辅工程; 水处理; 运行; 浊循环水泵站巡检; 硫酸; PC-TWA：1 mg/m3 PC-STEL：2 mg/m3; CTWA：＜1mg/m3 CSTEL：＜2mg/m3; 符合. 氢氧化钠; MAC：2mg/m3; CMAC：＜2mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; （75-80）dB（A）; 符合. 污水处理站巡检; 硫化氢; MAC：10mg/m3; CMAC：＜0.27mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; （75-80）dB（A）; 符合. 配电室; 电工; 工频电场; 5kV/m; （0.3-0.7）kV/m; 符合. 由表2-3可知，根据类比企业检测结果，本次评价预测建设项目正式投产运行后，除熔炼、扒渣和静置岗位操作工接触的高温强度可能超过国家职业接触限值的规定外，其他岗位劳动者接触的职业病危害因素水平能够满足国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对粉尘、化学物、噪声和高温采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，除因工艺限制，熔炼、扒渣和静置岗位劳动者接触的高温强度可能超过国家职业接触限值的规定外，其他岗位劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，报项目建设单位、监理单位备案。 （5）施工单位应按相关要求在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明。 （6）施工过程可能产生其他粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （7）施工单位应按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （8）施工单位应制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 （9）项目建设单位、施工单位应加强机电设备的管理，防止有毒有害物质的跑、冒、滴、漏，要采取通风、排毒、降噪、隔离等技术性措施来降低或消除作业现场的有毒有害因素。 （10）对施工现场可能产生职业病和职业中毒的危害的作业，施工单位在作业时应及时监测，采取通风、隔离、佩戴防护用品、专人监护等防护措施，杜绝违章作业，杜绝作业人员超时作业。 （11）高温季节施工单位应合理安排，避开高温施工，并配备相应的防暑降温用品。女员工在孕期、经期、产期、哺乳期，禁止安排其重体力作业、夜间严禁安排值班。 （12）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 （13）建设单位在施工和设备安装调试结束后应重点收集以下文件资料：质量验收资料、试验资料、材料产品等合格证资料、施工过程资料、竣工资料以及施工过程的职业病危害防治总结报告等。 （14）建设单位应指定专人负责对建设项目施工招标、合同管理以及具体施工过程等各个环节的职业卫生工作进行监管。施工单位在施工时，未采取相应的职业卫生防护措施，项目建设单位应下发隐患整改通知书，各施工单位必须在规定期限内予以整改。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 应急救援预案应增加硫化氢急性中毒内容； - 建议增加污水处理站清淤时对硫化氢急性中毒的防护措施； - 分析高温强度超标原因，建设项目如何治理； - 专家提出其他意见。 |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2016.5.27 |  | 付朝晶 蒋丽萍 |
| 类比企业采 样 |  | 2015.8.11/8.13/8.20 |  | 张智凌 毕猛 |
| 类比企业检 测 |  | 2015.8.11-14、8.20 |  | 张志奇 赵家贺 |
| 建设单位陪同人 |  | 王文娟 |  |  |