职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号 联系人： 董军帅 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司位于河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号，成立于1998年12月17日，是民营股份制企业，主要以玉米为原料进行深加工，现有生产规模为年加工玉米84万吨、年产玉米淀粉56万吨、结晶葡萄糖22万吨、麦芽糊精10万吨、山梨醇7万吨、酵母蛋白5万吨。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目在生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：盐酸、氢氧化钠、氮氧化物、锰及其化合物、一氧化碳。 （2）物理因素 噪声、高温、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 建设项目电焊作业量较小，工作地点不固定，劳动者接触职业病危害因素时间较短，预计其接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定。 建设项目拟采用的生产工艺、生产设备、原辅料、职业病危害防护设施等与类比企业相似，根据类比企业检测结果预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表5-5。 表5-5 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 职业病 危害因素; 预测接触浓度/强度; 职业接触限值; 结论. 新糖一车间; 计量、液化、闪蒸、糖化巡检工; 噪声; （79-81）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 高温; （27-29）℃; 33℃; 符合. 转鼓过滤操作工; 噪声; （75-76）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 中和冷却、脱色、离子交换、蒸发、板框过滤、贮槽、巡检工; 噪声; （80-82）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 盐酸; （0.5-2.0）mg/m3; MAC：7.5mg/m3; 符合. 氢氧化钠; （0.05-0.5）mg/m3; MAC：2mg/m3; 符合. 高温; （27-29）℃; 33℃; 符合. 结晶、冰机巡检工; 噪声; （77-79）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 分离操作工; 噪声; （81-83）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 干燥（一楼）操作工; 其他粉尘; CTWA：（1.0-2.0）mg/m3， 超限倍数：＜2; PC-TWA：8mg/m3， 超限倍数：2; 符合. 噪声; （77-79）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 高温; （27-29）℃; 33℃; 符合. 干燥（五楼）、筛分（四楼）巡检工; 其他粉尘; CTWA：（1.0-2.0）mg/m3， 超限倍数：＜2; PC-TWA：8mg/m3， 超限倍数：2; 符合. 噪声; （78-80）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 高温; （27-29）℃; 33℃; 符合. 包装工; 其他粉尘; CTWA：（2.5-4.0）mg/m3， 超限倍数：＜2; PC-TWA：8mg/m3， 超限倍数：2; 符合. 噪声; （75-77）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 公辅工程; 维修电焊工; 电焊烟尘; CTWA：0.1mg/m3， 超限倍数：＜2; PC-TWA：4mg/m3， 超限倍数：2; 符合. 氮氧化物 （二氧化氮）; PC-TWA：（0.001-0.002）mg/m3， PC-STEL：（0.02-0.03）mg/m3; PC-TWA:5mg/m3 PC-STEL:10mg/m3; 符合. 锰及其化合物; PC-TWA：（0.001-0.005）mg/m3， 超限倍数：＜3; PC-TWA:0.15mg/m3 超限倍数：3; 符合. 一氧化碳; PC-TWA：（0.3-0.7）mg/m3， PC-STEL：（5-10）mg/m3; PC-TWA:20mg/m3 PC-STEL:30mg/m3; 符合. 紫外辐射; ＜0.1μW/cm2; 0.24μW/cm2; 符合. 由表5-5可知，预测建设项目正式投产运行后，各岗位劳动者实际接触职业病危害因素的浓度或强度能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对粉尘、化学物、噪声和高温采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目简介和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体防护用品的情况下，劳动者实际接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，能够保障劳动者的职业健康，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目在建设施工过程中应委托具有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并监督施工单位正确使用个人职业病防护用品。 （2）在设计阶段应补充和完善项目简介和本报告书提出的职业病防护措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （3）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。经安全生产监督管理部门验收后方可进行正式生产。 （4）项目建成后，应配备职业病危害因素日常监测设备，指定专人负责日常监测工作，定期对作业场所职业病危害因素进行监测，并将监测结果向劳动者公布。 （5）项目建成后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，定期进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （6）项目建成后，应加强对接毒、接噪人员防尘、防毒、防噪知识的教育和培训，提高对毒物、噪声防治知识的认识，增强自我保护意识。 （7）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | （1）进一步细化生产工艺过程； （2）进一步识别生产过程的职业病危害因素； （3）分析类比企业噪声超标原因，建设项目如何治理； （4）专家提出的其它意见。 |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2016.4.10 |  | 蒋丽萍 付朝晶 |
| 采 样 |  | 2015.8.19；8.31；10.12 |  | 吴晨洋 叶辰 |
| 类比企业检测 |  | 2015.8.20-10.15 |  | 楚春胜 王慧君 |
| 建设单位陪同人 |  | 董军帅 |  |  |