职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛万祥铝业有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于山海关开发区珠海道以北 联系人：娄小转 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛万祥铝业有限公司（以下简称“该公司”）成立于2005年6月，位于山海关开发区珠海道以北，主要进行铝箔、铝板、铝带、铝型材及型材深加工的生产和销售业务，现年加工铝带板3万吨。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘、电焊烟尘、铝合金粉尘、木粉尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳。 （2）物理因素：噪声、高温、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 6.3.2.1 职业病危害因素检测结果 该公司劳动者接触粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-4。 （1）铸轧车间 铸轧车间存在的粉尘和物理因素的检测结果见表6-4～表6-7。 表6-4 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 板式过滤器工作位; 23.2; 矽尘. 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 熔炼工; 铝合金粉尘; 总尘; 熔炼工作位; 2.0; 1.2-1.6; 0.2-0.3; 0.4-0.5; 3; 2; 符合. 冷轧主控员; 矽尘; 总尘; 板式过滤器工作位; 0.1; 1.5-1.8; 0.02; 0.6-0.7; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.17-1.33; 0.01-0.02; 0.7-0.8; 0.7; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 熔炼工; 熔炼工作位; 2.0; 69.6-69.8; 63.6-63.8; 85; 符合. 2; 铸轧工; 铸轧工作位; 7.0; 72.3-72.5; 71.7-71.9; 85; 符合. 3; 操作工; 退火工作位; 7.0; 74.6-75.1; 74.0-74.5; 85; 符合. 4; 冷轧主控员; 冷轧主控室; 6.0; 80.5-80.6; 79.3-79.4; 85; 符合. 5; 冷轧操作; 冷轧操作台; 6.0; 83.2-84.0; 82.0-82.8; 85; 符合. 表6-7 高温检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; 检测结果 WGBT/℃; 接触限值 WBGT/℃; 结论. 1; 熔炼工; 熔炼工作位; 2.0; 25; Ⅰ级; 28.6-29.3; 33; 符合. 2; 铸轧工; 铸轧工作位; 7.0; 100; Ⅰ级; 28.6-29.2; 30; 符合. 3; 退火工; 退火工作位; 7.0; 100; Ⅰ级; 28.2-28.9; 30; 符合. 由检测结果可知，该公司铸轧车间岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，其中除冷轧操作台岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级大于80dB（A）属于噪声作业外，其余岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A）不属于噪声作业。 （2）精整车间 精整车间存在的粉尘和噪声的检测结果见表6-8、表6-9。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 木粉尘; 总尘; 木材锯切; 1.0; 3.5-4.4; 0.2-0.3; 1.2-1.5; 3; 2; 符合. 表6-9 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 操作工; 矫直工作位; 7.0; 84.3-84.5; 83.7-83.9; 85; 符合. 2; 操作工; 木材锯切; 1.0; 94.1-94.6; 85.1-85.6; 85; 不符合. 由检测结果可知，该公司精整车间岗位劳动者接触的粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定；矫直操作工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，木材锯切操作工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级均大于80dB（A），属于噪声作业。 （3）公辅工程 公辅工程存在的粉尘、化学物和物理因素的检测结果见表6-10～表6-14。 表6-10 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊工作位; 0.5; 0.8-1.4; 0.05-0.09; 0.2-0.4; 4; 2; 符合. 表6-11 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA/MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊工作位; 二氧化氮; 2.0; 0.012-0.014; 0.012- 0.014; 0.0008; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.029; 0.029; 0.002; 0.2; 0.15; --; 3; 符合. 一氧化碳; 7.1-7.3; 7.1-7.3; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 表6-12 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 维修工; 空压机房; 0.1; 84.2-84.5; 65.2-65.5; 85; 符合. 表6-13 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 检测项目; 接触时间 (h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 电焊工作位; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 表6-14 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 (h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检; 0.1; 0.02; 5; 符合. 由检测结果可知，该公司公辅工程岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定，其中空压机巡检岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 基本符合; 木材锯切岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，但为工人发放耳塞，佩戴后能够达到防护要求. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 职业健康体检人数和种类不全，未安排复查人员进行职业健康复查，未进行上岗前和离岗时的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. 建 议：（1）应尽快安排未体检人员和复查人员进行职业健康检查，并按照接触的职业病危害因素种类进行体检，将检查结果告知劳动者，完善《职业健康监护档案》。 （2）木材锯切岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，应加强职业卫生培训，监督岗位工人正确佩戴耳塞。 （3）该公司熔炼、铸轧、退火、天车操作岗位实行三班两运转的工作制度，每班工作12小时，三班两运转的工作制度不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定，应适当调整工作制度。 （5）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2016.7.1 |  | 静丽霞 付朝晶 |
| 采 样 |  | 2016.6.10.-2016.6.11/2016.6.13 |  | ----- |
| 检 测 |  | 2016.6.10-6.16 |  | ---- |
| 建设单位陪同人 |  | 娄小转 |  |  |