职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛卡尔.凯旋木艺品有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛经济技术开发区东湖路2号 联系人：于柏生 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司位于秦皇岛经济技术开发区东湖路2号，成立于2003年12月，是台港澳与境内合资企业。秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司于2009年5月和2010年分别取得《秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于核准秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司新建铝包木节能门窗生产线项目申请报告的通知》和《关于核准秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司扩建铝包木节能门窗生产线项目申请报告的通知》，设计生产规模为年产70000平方米铝包门节能门窗。秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公司新建铝包木节能门窗生产线项目（以下简称“建设项目”）于2009年12月开始建设，2011年12月竣工。建设项目自试运行以来，职业病防护设施与主体工程同时投入试运行，未发生职业病危害事故。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：木粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：甲苯、二甲苯、甲醛、环己酮、乙酸丁酯、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）一号车间 一号车间存在的职业病危害因素为木粉尘、甲苯、二甲苯、甲醛、环己酮、乙酸丁酯、噪声，检测结果见表4-6～表4-8。 表4-6 粉尘检测结果 子单元; 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 一楼; 下料工; 木粉尘; 总尘; 下料; 6.0; 4.2-5.3; 1.8-2.2; 1.5-1.8; 3; 2; 符合. 砂光工; 木粉尘; 总尘; 砂光; 6.0; 4.1-5.0; 2.0-2.4; 1.5-1.7; 3; 2; 符合. 定宽工; 木粉尘; 总尘; 定宽（制作）; 6.0; 4.1-5.3; 2.2-2.8; 1.5-1.8; 3; 2; 符合. 封边工; 木粉尘; 总尘; 封边; 6.0; 4.1-5.2; 2.0-2.4; 1.5-1.7; 3; 2; 符合. 精截工; 木粉尘; 总尘; 精截; 6.0; 3.3-3.8; 1.5-1.6; 1.2-1.3; 3; 2; 符合. 抛光工; 木粉尘; 总尘; 抛光; 6.0; 4.4-5.4; 2.3-2.8; 1.6-1.8; 3; 2; 符合. 二楼; 下料工; 木粉尘; 总尘; 下料; 6.0; 4.7-5.5; 2.5-2.9; 1.7-1.8; 3; 2; 符合. 砂光工; 木粉尘; 总尘; 砂光; 6.0; 4.4-5.3; 2.0-2.4; 1.6-1.8; 3; 2; 符合. 精截工; 木粉尘; 总尘; 精截; 6.0; 3.5-4.2; 2.2-2.6; 1.2-1.4; 3; 2; 符合. 封边工; 木粉尘; 总尘; 封边; 6.0; 3.8-5.1; 1.6-2.4; 1.4-1.7; 3; 2; 符合. 精雕工; 木粉尘; 总尘; 数控; 2.0; 2.1-2.8; 1.0-1.4; 0.7-0.9; 3; 2; 符合. 木粉尘; 总尘; 操作室; 5.0; 0.6-1.0. 铣型工; 木粉尘; 总尘; 铣型（切割）; 6.0; 4.5-5.6; 1.8-2.4; 1.6-1.9; 3; 2; 符合. 操作工; 木粉尘; 总尘; 清边、砂光、平刨、定宽、打眼; 6.0; 4.3-5.4; 2.2-2.8; 1.5-1.8; 3; 2; 符合. 开料工; 木粉尘; 总尘; 木皮开料; 6.0; 4.4-5.2; 2.0-2.5; 1.5-1.7; 3; 2; 符合. 三楼; 打磨工; 木粉尘; 总尘; 打磨; 6.0; 4.4-5.4; 2.0-2.5; 1.6-1.8; 3; 2; 符合. 四楼; 打磨工; 木粉尘; 总尘; 打磨; 6.0; 5.0-5.8; 2.3-2.8; 1.7-1.9; 3; 2; 符合. |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）应配备粉尘日常监测设备，对存在的木粉尘进行定期监测，并做好记录。 （2）根据人员接触职业病危害因素情况，安排接触职业病危害的人员均进行职业健康检查，且体检的职业病危害因素中补充电焊作业危害因素。 （3）建设单位离职人员告知其进行离岗时职业检查，但员工未按照安排进行检查，应严格制定职业卫生管理制度，并按照制度落实，同时加强职业病防治方面的宣传教育，使员工意识到职业病危害及预防措施，能够较好的保护劳动者健康。 （4）建设项目存在木粉尘，木粉尘属于爆炸性粉尘，应注意作业场所通风，作业时确保防护设施的正常运行，落实清扫制度确保作业环境无积尘。 （5）接触有毒作业岗位劳动者应该严格遵守操作规程，作业时确保防护设施正常开启，正确使用个人防护用品。 （6）生活污水处理清理污泥时应严格控制，加强通风，作业人员必须佩戴防护用品，确保硫化氢浓度符合要求方可进行污水处理作业。 （7）建设单位应在建设项目竣工验收后30日内进行作业场所职业病危害项目申报，并取得《职业病危害项目申报回执》。 （8）职业卫生管理工作按照管理制度要求进一步落实实施，根据实际情况不断完善管理制度内容。 （9）建设项目投产后应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 （10）建设项目生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素评价。 （11）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致与原申报的职业病危害因素及其相关内容不符时，应重新进行申报。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 补充包装车间排风扇数量； - 补充完善生产车间、喷漆房换气次数； - 提出生活污水处理时预防硫化氢中毒的建议； - 专家提出的其他意见。 |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2016.5.18 |  | 蒋丽萍 付朝晶 |
| 采 样 |  | 2016.6.7-6.9 |  | 王建伟 朴建东 |
| 检 测 |  | 2016.6.9、6.13、7.2 |  | 顾淑芹 楚春胜 |
| 建设单位陪同人 |  | 李叶 |  |  |