职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛兴龙华威科技开发有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道7号 联系人：王晗 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 建设项目由秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司搬至兴龙轮毂公司院内，其生产厂房为租借兴龙轮毂公司现有的单层厂房，建筑面积1722m2，在厂房内设一条铝合金车轮模具加工线，主要包括粗加工、精加工、模具修整、新模整装等工序。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：电焊烟尘、砂轮磨尘； ②化学物质：一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 建设项目生产车间存在的粉尘、化学物和物理因素的检测结果见表4-6～表4-9。 表4-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间 (h/d); 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊烟尘; 新模整装电焊; 2.0; 2.1-2.6; 0.2-0.3; ＜2; 4; 2; 符合. 抛光工; 砂轮磨尘; 模具修整抛光; 2.0; 4.1-5.2; 0.3-0.5; ＜2; 8; 2; 符合. 表4-7 化学物检测结果 工种; 危害 因素; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数; PC-STEL （mg/m3）; PC-TWA （mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 二氧化氮; 新模整装电焊; 2.0; 0.02; 0.02; 0.005; --; 10; 5; --; 符合. 二氧化锰; 2.0; ＜0.006; --; ＜0.006; ＜3; --; 0.15; 3; 符合. 一氧化碳; 2.0; 4.0- 4.5; 4.0- 4.5; 1.0-1.1; --; 30; 20; --; 符合. 注：二氧化锰的最低检出浓度为0.006mg/m3。. 表4-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测值 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 车床操作工; 粗加工车床; 2.0; 79.9-81.2; 73.9-75.2; 85; 符合. 铣床操作工; 粗加工铣床; 2.0; 81.7-82.2; 75.7-76.2; 85; 符合. 数控立车操作工; 精加工数控立车; 3.0; 81.9-82.3; 77.6-78.0; 85; 符合. 加工中心操作工; 精加工加工中心; 3.0; 82.8-83.2; 78.5-78.9; 85; 符合. 抛光操作工; 模具修整抛光; 2.0; 82.4-82.5; 76.4-76.5; 85; 符合. 切片操作工; 新模整装切片; 1.0; 91.3-92.1; 82.3-83.1; 85; 符合. 钻床操作工; 新模整装钻床; 1.0; 78.1-79.1; 69.1-70.1; 85; 符合. 表4-9 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 检测数据 （μW/cm2）; 接触时间 （h/d）; 检测结果 (μW/cm2）; 接触限值 (μW/cm2）; 结论. 电焊工; 新模整装电焊; 电焊弧光; ＜0.1; 2.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 结果表明，建设项目各岗位劳动者接触粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 由以上结果分析可知，建设项目存在职业病危害作业的岗位及人员接触情况见表4-10。 表4-10 职业病危害作业岗位及人员接触情况 评价单元; 岗位; 工种; 职业病危害因素; 接触人数（人）; 接触时间（h/d）. 生产车间; 模具修整; 抛光操作工; 砂轮磨尘、噪声; 6; 2.0. 新模整装; 切片操作工; 噪声; 1; 1.0. 电焊工; 电焊烟尘、一氧化碳、锰及其化合物、氮氧化物、紫外辐射; 3; 2.0. |
| 评价结论与建议 | 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 （1）建设项目生产岗位实行常白班、三班三运转和三班两运转的工作制度，年工作总时数约2496h，生产岗位制度不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条的规定，应适当增加班次，调整工作制度。 （2）应尽快安排建设项目接触职业病危害因素人员进行在岗期间的职业健康检查，并将检查结果告知劳动者。 （3）建设项目竣工验收完成后，应尽快进行职业病危害项目申报工作。 （4）对职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （5）加强对现场劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （6）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （7）建设项目生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素评价。 （8）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及相关内容发生重大变化或工作场所发生变化，应重新进行申报。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充完善生产车间采暖相关资料； 2、补充完善车间排风口数据。 |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2016.1.7 |  | 付朝晶 静丽霞 |
| 采 样 |  | 2016.1.12-1.14 |  | 李宗泽 王建伟 |
| 检 测 |  | 2016.1.12-1.18 |  | 谷淑芹 高雅静 |
| 建设单位陪同人 |  | 周建琪 |  |  |