职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道7号 联系人：杜经理 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 建设项目在建设单位原有厂区内建设，联合车间于2015年2月施工完毕，设备设施于2016年3月安装完毕，同期投入试运行。建设项目总投资20000万元，总建筑面积23000m2，生产规模为年增产铝合金轮毂120万只。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 本次重点评价的职业病危害因素为：铝合金粉尘、其他粉尘、甲苯、二甲苯、丁酮、丁醇、乙酸丁酯、乙酸乙酯、高温和噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果 dB(A); 等效声级LEX,8h dB(A); 职业接触限值dB(A); 结论. 1; 操作工; 机加工段去毛刺1号机; 7.5; 83.9-84.0; 83.6-83.7; 85; 符合. 2; 操作工; 机加工段去毛刺4号机; 7.5; 83.2-83.6; 82.9-83.3; 85; 符合. 3; 操作工; 压铸工段压铸38号机; 7.5; 91.5-92.5; 91.2-92.2; 85; 不符合. 4; 操作工; 压铸工段压铸46号机; 7.5; 90.4-92.2; 90.1-91.9; 85; 不符合. 5; 操作工; 机加工段气密检测; 7.5; 82.4-83.1; 82.1-82.8; 85; 符合. 6; 操作工; 机加工段机械加工立车1001号机; 7.5; 80.7-81.2; 80.4-80.9; 85; 符合. 7; 操作工; 机加工段机械加工立车1101号机; 7.5; 80.7-82.3; 80.4-82.0; 85; 符合. 8; 操作工; 机加工段机械加工卧车801号机; 7.5; 87.0-88.2; 86.7-87.9; 85; 不符合. 9; 操作工; 机加工段机械加工卧车601号机; 7.5; 87.0-87.7; 86.7-87.4; 85; 不符合. 10; 操作工; 机加工段机械加工卧车301号机; 7.5; 87.4-88.6; 87.1-88.3; 85; 不符合. 11; 操作工; 机加工段机械加工卧车403号机; 7.5; 87.3-88.7; 87.0-88.4; 85; 不符合. 12; 操作工; 机加工段动平衡工作位; 7.5; 84.2-84.4; 83.9-84.1; 85; 符合. 13; 操作工; 喷涂工段喷涂上线工作位; 7.5; 80.7-81.0; 80.4-80.7; 85; 符合. 14; 操作工; 喷涂工段在线打磨; 7.5; 92.3-92.7; 92.0-92.4; 85; 不符合. 由检测结果可知，建设项目8号联合车间除压铸岗位操作工、卧车机加岗位操作工和在线打磨岗位操作工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其他岗位操作工接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 表4-11 高温检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 1; 操作工; 压铸工段压铸38号机; 7.5; 100; Ⅲ; 32.0-32.8; 26; 不符合. 2; 操作工; 压铸工段46号机; 7.5; 100; Ⅲ; 32.8-33.4; 26; 不符合. 由检测结果可知，建设项目8号联合车间压铸岗位劳动者接触的高温强度均超过国家职业接触限值的规定。 （2）公辅工程 建设项目公辅工程存在的硫化氢、硫酸、氢氧化钠、噪声和工频电场检测结果见表4-12～表4-14。 表4-12 化学物质检测结果 序号; 工种; 危害因素; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; CMAC （mg/m3）; PC-TWA （mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）; MAC （mg/m3）. 1; 巡检工; 硫化氢; 污水处理; 1.0; ＜0.53; --; --; ＜0.53; --; --; 10; 符合. 2; 化验工; 硫酸; 化验室; 2.0; ＜0.13; ＜0.13; ＜0.13; --; 1; 2; --; 符合. 3; 氢氧化钠; 2.0; 0.04; --; --; 0.04; --; --; 2; 符合. 由检测结果可知，建设项目公辅工程各岗位劳动者接触的化学物质浓度均符合国家职业接触限值的规定。 表4-13 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果 dB(A); 等效声级LEX,8h dB(A); 职业接触限值dB(A); 结论. 1; 巡检工; 污水处理; 1.0; 74.1-75.2; 65.1-66.2; 85; 符合. 由检测结果可知，建设项目污水处理岗位巡检工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 表4-14 工频电场检测结果 序号; 工种; 检测地点; 检测值（kV/m）; 职业接触限值（kV/m）; 结论. 1; 电工; 配电室; 0.007-0.008; 5; 符合. 由检测结果可知，建设项目配电室电工接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 建设项目职业病危害风险分类为严重，其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况均符合职业卫生相关标准、规范要求；建设项目采取了防尘防毒、防噪减振和防暑降温设施，并为劳动者配备了符合职业卫生标准要求的个人职业病防护用品，劳动者佩戴后能够达到防护效果，可以保护职业健康。 通过本次评价，我公司认为建设项目符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建议：（1）建设项目压铸岗位劳动者接触的高温职业病危害作业级别为Ⅳ级（极重度危害作业），在目前的劳动条件下，极有可能引起劳动者的健康危害，产生严重的热损伤，建议严格进行热应激监测和热损伤防护措施，通过调整高温作业劳动-休息制度，严格限制劳动者接触热环境的时间比率，夏季为劳动者发放清凉饮料，防止职业中暑事故的发生。 （2）建设项目生产车间噪声源较多，噪声强度较大，建议适当减少劳动者的持续作业时间，督促其作业时正确佩戴耳塞。 （3）在去毛刺工段设置除尘器。 （4）按照《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》的要求，在化验室、污水处理间和配电室等岗位补全警示标识设置。 （5）化验人员接触硫酸和氢氧化钠，操作过程中应严格遵守岗位职业卫生操作规程，并正确佩戴个人防护用品。 （6）建设项目竣工完成后，应尽快进行职业病危害项目申报工作。 （7）加强对劳动者防尘、防毒、防噪、防高温知识的职业卫生培训和教育，提高其职业病防治意识。 （8）按职业卫生相关标准、规范要求组织所有接触职业危害的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果如实告知劳动者。 （9）建设项目污水处理间淤泥清理的过程会产生硫化氢，属于高毒物质，可引起急性中毒，要求作业人员进入作业场所前通风不少于30分钟，必须按要求佩戴好个人职业病防护用品，并配备硫化氢便携式报警仪，防止硫化氢急性中毒事故的发生。 （10）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充完善采暖、通风相关资料； 2、补充针对噪声、高温超标岗位措施建议。 |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2016.3.2 |  | 付朝晶 静丽霞 |
| 采 样 |  | 2015.8.24-8.26，2016.3.3-3.5 |  | 李宗泽 朴建东 |
| 检 测 |  | 2015.8.24-28，2016.3.5-3.8 |  | 谷淑芹 高雅静 |
| 建设单位陪同人 |  | 杜经理 |  |  |