职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于卢龙县石门镇西 联系人： 张杰 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司（以下简称“该公司”）是唐山佰工实业发展有限公司的独资公司，企业注册资金3000万元，占地面积为1.7km2。 2006年上半年，唐山佰工实业发展有限公司参与国企秦皇岛市异型钢铁厂改制，投资成立秦皇岛佰工轧钢有限公司，后更名为秦皇岛佰工钢铁有限公司，并按国家产业政策要求退城进郊，由秦皇岛市区搬迁至秦皇岛西部工业区卢龙工业园。该公司于2006年5月开工建设，于2007年2月份正式投入生产。 该公司目前拥有1080m3高炉系统2套，180m2烧结机2台，120T顶底复吹转炉3座（配备LF和VD精炼炉及2台6机6流R12矩型坯连铸机），10m3白灰窑10座，20000m3/h制氧机组2套，配套轧钢生产线2组（一组球扁钢生产线、一组1250热轧板卷生产线）及其配套系统，年产钢铁配套能力为300万t。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ① 粉尘：煤尘、石灰石粉尘、其他粉尘、电焊烟尘； ② 化学物质：硫酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾、二氧化硫、硫化氢、氨、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）。 （2）物理因素 噪声、高温、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 职业病危害因素检测结果 （1）烧结厂 烧结厂存在的职业病危害因素为其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、噪声、高温，检测结果见表6-5～表6-8。 表6-5 粉尘检测结果 子单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 料场; 上料工; 其他粉尘; 总尘; 下料口上料; 4.0; 6.4-7.3; 3.0-3.5; 0.8- 0.9; 8; 2; 符合. 破碎工; 其他粉尘; 总尘; 破碎; 4.0; 5.3-5.8; 2.4-2.8; 0.7; 8; 2; 符合. 操作工; 其他粉尘; 总尘; 布袋除尘; 2.0; 3.4-4.1; 0.8-1.0; 0.4- 0.5; 8; 2; 符合. 混料车间; 一混入料工; 其他粉尘; 总尘; 一混车间入料; 5.0; 3.2-3.9; 1.8-2.1; 0.4- 0.5; 8; 2; 符合. 一混出料工; 其他粉尘; 总尘; 一混车间出料; 5.0; 3.0-3.7; 1.8-2.1; 0.4- 0.5; 8; 2; 符合. 二混入料工; 其他粉尘; 总尘; 二混车间入料; 5.0; 3.3-4.4; 1.9-2.3; 0.4- 0.5; 8; 2; 符合. 二混出料工; 其他粉尘; 总尘; 二混车间出料; 5.0; 3.7-4.3; 2.1-2.4; 0.5; 8; 2; 符合. 烧结车间; 配料工; 其他粉尘; 总尘; 地仓口配料; 5.0; 4.4-5.5; 2.6-2.9; 0.6- 0.7; 8; 2; 符合. 布料工; 其他粉尘; 总尘; 1#布料; 8.0; 6.0-7.1; 5.6-6.2; 0.9; 8; 2; 符合. 布料工; 其他粉尘; 总尘; 2#布料; 8.0; 5.4-6.7; 5.0-5.4; 0.8; 8; 2; 符合. 看火工; 其他粉尘; 总尘; 1#烧结机头看火; 8.0; 3.5-4.2; 3.0-3.5; 0.5; 8; 2; 符合. 看火工; 其他粉尘; 总尘; 2#烧结机头看火; 8.0; 3.3-4.0; 2.8-3.4; 0.4- 0.5; 8; 2; 符合. 皮带工; 其他粉尘; 总尘; 皮带; 8.0; 5.9-7.1; 5.2-5.8; 0.8- 0.9; 8; 2; 符合. 冷筛工; 其他粉尘; 总尘; 1#冷筛巡检; 2.0; 7.4-8.2; 3.6-4.0; 0.9- 1.1; 8; 2; 符合. 其他粉尘; 总尘; 2#冷筛巡检; 2.0; 7.5-8.5. 生产辅助; 操作工; 其他粉尘; 总尘; 1#烧结机除尘; 2.0; 3.0-3.8; 1.3-1.6; 0.4- 0.5; 8; 2; 符合. 其他粉尘; 总尘; 2#烧结机除尘; 2.0; 3.3-4.1. 脱硫工; 其他粉尘; 总尘; 1#脱硫; 3.0; 4.4-5.4; 1.6-1.9; 0.6- 0.7; 8; 2; 符合. 脱硫工; 其他粉尘; 总尘; 2#脱硫; 3.0; 4.6-5.6; 1.6-2.0; 0.6- 0.7; 8; 2; 符合. 表6-6 化学物检测结果 子单元; 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; PC-TWA （mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）. 烧结车间; 看火工; 1#烧结机头看火; 一氧化碳; 8.0; 14.1- 15.4; 14.1- 15.4; 14.1- 15.4; 20; 30; 符合. 二氧化硫; 8.0; ＜0.33; ＜0.33; ＜0.33; 5; 10; 符合. 二氧化氮; 8.0; 0.07; 0.07; 0.07; 5; 10; 符合. 看火工; 2#烧结机头看火; 一氧化碳; 8.0; 13.5- 14.8; 13.5- 14.8; 13.5- 14.8; 20; 30; 符合. 二氧化硫; 8.0; ＜0.33; ＜0.33; ＜0.33; 5; 10; 符合. 二氧化氮; 8.0; 0.04- 0.05; 0.04- 0.05; 0.04- 0.05; 5; 10; 符合. 冷筛工; 1#冷筛巡检; 一氧化碳; 2.0; 9.6-9.8; 9.6-9.8; 4.6-4.8; 20; 30; 符合. 2#冷筛巡检; 一氧化碳; 2.0; 8.6-9.2. 生产辅助; 操作工; 1#烧结机除尘; 一氧化碳; 2.0; 11.9- 12.1; 12.5- 12.8; 6.0-6.2; 20; 30; 符合. 2#烧结机除尘; 一氧化碳; 2.0; 12.5- 12.8. 脱硫工; 1#脱硫; 二氧化硫; 3.0; ＜0.33; ＜0.33; ＜0.1; 5; 10; 符合. 二氧化氮; 3.0; 0.05- 0.06; 0.02; 0.05- 0.06; 5; 10; 符合. 脱硫工; 2#脱硫; 二氧化硫; 3.0; ＜0.33; ＜0.33; ＜0.1; 5; 10; 符合. 二氧化氮; 3.0; 0.04- 0.05; 0.02; 0.04- 0.05; 5; 10; 符合. 注：二氧化硫的最低检出浓度为0.33mg/m3。. 表6-7 噪声检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 料场; 上料工; 下料口上料; 4.0; 79.2-80.2; 76.2-77.2; 85; 符合. 破碎工; 破碎; 4.0; 86.8-87.2; 83.8-84.5; 85; 符合. 操作工; 布袋除尘; 2.0; 82.3-83.3; 76.3-77.3; 85; 符合. 混料车间; 一混入料工; 一混车间入料; 5.0; 84.2-85.2; 82.2-83.2; 85; 符合. 一混出料工; 一混车间出料; 5.0; 84.1-85.5; 82.1-83.5; 85; 符合. 二混入料工; 二混车间入料; 5.0; 84.3-85.2; 82.3-83.2; 85; 符合. 二混出料工; 二混车间出料; 5.0; 85.8-86.2; 83.8-84.8; 85; 符合. 烧结车间; 配料工; 地仓口配料; 5.0; 81.3-83.3; 79.3-81.3; 85; 符合. 布料工; 1#布料; 8.0; 78.6-79.8; 78.6-79.8; 85; 符合. 布料工; 2#布料; 8.0; 79.9-80.3; 79.9-80.3; 85; 符合. 看火工; 1#烧结机头看火; 8.0; 89.6-90.1; 89.6-90.1; 85; 不符合. 看火工; 2#烧结机头看火; 8.0; 89.7-90.1; 89.7-90.1; 85; 不符合. 操作工; 1#顶车主控室; 8.0; 69.3-70.2; 69.3-70.2; 85; 符合. 操作工; 2#顶车主控室; 8.0; 69.2-70.3; 69.2-70.3; 85; 符合. 操作工; 1#翻车控制室; 8.0; 73.1-73.5; 73.1-73.5; 85; 符合. 操作工; 2#翻车控制室; 8.0; 73.1-74.2; 73.1-74.2; 85; 符合. 皮带工; 皮带; 8.0; 80.1-81.3; 80.1-81.3; 85; 符合. 冷筛工; 1#冷筛巡检; 2.0; 86.4-87.6; 83.8-84.6; 85; 符合. 2#冷筛巡检; 2.0; 87.0-87.5. 生产辅助; 操作工; 1#烧结机除尘; 2.0; 81.2-82.6; 79.4-79.8; 85; 符合. 2#烧结机除尘; 2.0; 81.8-82.4. 值班室; 4.0; 73.8-74.2. 操作工; 1#风机房值班室; 8.0; 70.7-71.7; 70.7-71.7; 85; 符合. 操作工; 2#风机房值班室; 8.0; 70.2-71.6; 70.2-71.6; 85; 符合. 脱硫工; 1#脱硫; 3.0; 82.2-83.4; 78.5-79.5; 85; 符合. 1#脱硫控制室; 5.0; 70.9-72.3. 脱硫工; 2#脱硫; 3.0; 83.8-84.6; 79.9-80.6; 85; 符合. 2#脱硫控制室; 4.0; 70.5-71.7. 水泵房值班室; 1.0; 70.3-71.3. 表6-8 高温检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 烧结车间; 布料工; 1#布料; 8.0; 100; Ⅰ级; 26.2-27.5; 30; 符合. 布料工; 2#布料; 8.0; 100; Ⅰ级; 27.4-28.2; 30; 符合. 看火工; 1#烧结机头看火; 8.0; 100; Ⅰ级; 28.3-28.5; 30; 符合. 看火工; 2#烧结机头看火; 8.0; 100; Ⅰ级; 28.0-28.5; 30; 符合. 由检测结果可知，烧结厂劳动者接触的粉尘、化学物浓度和高温强度均符合国家职业接触限值的规定，除烧结车间1#、2#看火工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中料场破碎、混料车间一混、二混的入料和出料、烧结车间的配料、2#布料、烧结机看火、皮带、冷筛、2#脱硫岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A）属于噪声作业，其余岗位均劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （2）炼铁厂 炼铁厂存在的职业病危害因素为其他粉尘、煤尘、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、噪声、高温、紫外辐射，检测结果见表6-9～表6-13。 表6-9 粉尘检测结果 子单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 生产准备车间; 入料工; 其他粉尘; 总尘; 原料入口; 5.0; 14.7-15.8; 7.4-7.6; 1.9- 2.0; 8; 2; 符合. 筛分工; 其他粉尘; 总尘; 原料筛分; 5.0; 10.4-14.4; 5.7-6.9; 1.5- 1.8; 8; 2; 符合. 皮带工; 其他粉尘; 总尘; 皮带运输; 5.0; 10.9-15.1; 6.1-7.3; 1.6- 1.9; 8; 2; 符合. 喷煤车间; 操作工; 煤尘; 总尘; 燃料煤堆场受料; 4.0; 2.1-2.4; 0.9-1.0; 0.5- 0.6; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.57-1.77; 0.72-0.81; 0.6- 0.7; 2.5; 2; 符合. 皮带工; 煤尘; 总尘; 燃料煤皮带; 4.0; 2.3-2.8; 1.1-1.2; 0.6- 0.7; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.73-1.90; 0.81-0.90; 0.7- 0.8; 2.5; 2; 符合. 操作工; 煤尘; 总尘; 煤磨; 4.0; 1.3-1.6; 0.6; 0.3- 0.4; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.13-1.30; 0.52-0.60; 0.45 -0.5; 2.5; 2; 符合. 操作工; 煤尘; 总尘; 烟气炉; 2.0; 1.4-1.7; 0.3-0.4; 0.4; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.27-1.53; 0.30-0.36; 0.5- 0.6; 2.5; 2; 符合. 操作工; 煤尘; 总尘; 喷煤中控室; 8.0; 0.6-1.0; 0.5-0.8; 0.2; 4; 2; 符合. 呼尘; 0.43-0.83; 0.34-0.60; 0.2- 0.3; 2.5; 2; 符合. 高炉车间; 1#高炉巡检工; 其他粉尘; 总尘; 高架运输区; 2.0; 5.7-6.1; 6.1-6.6; 1.0- 1.1; 8; 2; 符合. 振动筛; 2.0; 6.3-7.0. 受料斗; 2.0; 6.9-7.5. 运输皮带; 2.0; 8.2-8.8. 1#炉前工; 其他粉尘; 总尘; 1#高炉炉前; 6.0; 6.5-7.9; 4.5-5.2; 0.8- 1.0; 8; 2; 符合. 2#炉前工; 其他粉尘; 总尘; 2#高炉炉前; 6.0; 6.5-7.3; 4.5-4.9; 0.8- 0.9; 8; 2; 符合. 生产辅助; 除尘工; 其他粉尘; 总尘; 1#出铁场除尘室; 2.0; 6.4-7.0; 3.8-4.3; 0.8- 0.9; 8; 2; 符合. 其他粉尘; 总尘; 1#出铁场除尘室值班室; 6.0; 1.1-1.7. 除尘工; 其他粉尘; 总尘; 2#出铁场除尘室; 2.0; 5.7-7.1; 3.6-4.2; 0.7- 0.9; 8; 2; 符合. 其他粉尘; 总尘; 2#出铁场除尘室值班室; 6.0; 1.0-1.4. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 维修电焊; 1.0; 2.2-2.8; 0.2-0.3; 0.6- 0.7; 4; 2; 符合. 表6-10 化学物检测结果 子单元; 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA （mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 喷煤车间; 操作工; 烟气炉; 一氧化碳; 2.0; 15.7- 1.68; 15.7- 16.8; 3.9-4.2; --; 20; 30; --; 符合. 高炉车间; 1#炉前工; 1#高炉炉前; 一氧化碳; 6.0; 18.9- 20.3; 18.9- 20.3; 14.2- 15.2; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化硫; 6.0; ＜0.33; ＜0.33; ＜0.2; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化氮; 6.0; 0.03- 0.04; 0.03- 0.04; 0.02- 0.03; --; 5; 10; --; 符合. 2#炉前工; 2#高炉炉前; 一氧化碳; 6.0; 20.6- 21.1; 20.6-21.1; 15.4- 15.8; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化硫; 6.0; ＜0.33; ＜0.33; ＜0.2; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化氮; 6.0; 0.03- 0.04; 0.03- 0.04; 0.02- 0.03; --; 5; 10; --; 符合. 热风炉; 1#热风炉工; 1#热风炉; 一氧化碳; 2.0; 14.1- 14.7; 14.1- 14.7; 8.5-9.4; --; 20; 30; --; 符合. 1#热风布袋除尘; 2.0; 10.0- 11.9. 1#热风炉中控室; 4.0; 5.5-5.6. 1#热风炉; 二氧化硫; 2.0; ＜0.33; ＜0.33; ＜0.2; --; 5; 10; --; 符合. 1#热风炉中控室; 4.0; ＜0.33. 1#热风炉; 二氧化氮; 2.0; 0.03- 0.04; 0.03- 0.04; 0.02- 0.03; --; 5; 10; --; 符合. 1#热风炉中控室; 4.0; 0.03- 0.04. 2#热风炉工; 2#热风炉; 一氧化碳; 2.0; 13.4- 14.4; 13.4- 14.4; 7.6-8.5; --; 20; 30; --; 符合. 2#热风布袋除尘; 2.0; 8.7- 10.7. 2#热风炉中控室; 4.0; 4.2-4.4. 2#热风炉; 二氧化硫; 2.0; ＜0.33; ＜0.33; ＜0.2; --; 5; 10; --; 符合. 2#热风炉中控室; 4.0; ＜0.33. 2#热风炉; 二氧化氮; 2.0; 0.03- 0.04; 0.03- 0.04; 0.02; --; 5; 10; --; 符合. 2#热风炉中控室; 4.0; 0.03. TRT车间; 透平机操作工; 1#透平机旁; 一氧化碳; 2.0; 8.4-9.8; 8.4- 9.8; 6.0-6.3; --; 20; 30; --; 符合. 2#透平机旁; 一氧化碳; 2.0; 7.4-8.2. TRT中控室; 一氧化碳; 4.0; 3.5-4.2. 生产辅助; 电焊工; 维修电焊; 一氧化碳; 1.0; 6.3-7.5; 6.3- 7.5; 0.8-0.9; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 1.0; 0.06; 0.06; 0.008; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 1.0; 0.020; --; 0.002; 0.1; 0.15; --; 3; 符合. 注：二氧化硫的最低检出浓度为0.33mg/m3。. 表6-11 噪声检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 生产准备车间; 入料工; 原料入口; 5.0; 83.3-84.3; 81.3-82.3; 85; 符合. 筛分工; 原料筛分; 5.0; 85.7-86.5; 83.7-84.5; 85; 符合. 皮带工; 皮带运输; 5.0; 82.6-83.6; 80.6-81.6; 85; 符合. 喷煤车间; 操作工; 燃料煤堆场受料; 4.0; 71.4-72.3; 68.4-69.3; 85; 符合. 皮带工; 燃料煤皮带; 4.0; 85.7-86.5; 82.7-83.5; 85; 符合. 操作工; 煤磨; 4.0; 81.2-82.8; 78.2-79.8; 85; 符合. 操作工; 烟气炉; 2.0; 73.3-74.6; 67.3-68.6; 85; 符合. 操作工; 喷煤中控室; 8.0; 70.1-71.3; 70.1-71.3; 85; 符合. 高炉车间; 1#高炉巡检工; 高架运输区; 2.0; 83.2-84.1; 82.9-83.7; 85; 符合. 振动筛; 2.0; 84.1-85.3. 受料斗; 2.0; 81.9-82.9. 运输皮带; 2.0; 82.3-83.7. 1#炉前工; 1#高炉炉前; 6.0; 80.2-81.3; 79.0-80.1; 85; 符合. 1#高炉操作工; 1#高炉中控室; 8.0; 68.3-69.2; 68.3-69.2; 85; 符合. 2#炉前工; 2#高炉炉前; 6.0; 78.5-79.5; 77.3-78.3; 85; 符合. 2#高炉操作工; 2#高炉中控室; 8.0; 69.3-70.2; 69.3-70.2; 85; 符合. 热风炉; 1#热风炉工; 1#热风炉; 2.0; 79.2-80.4; 77.8-79.0; 85; 符合. 1#热风布袋除尘; 2.0; 81.3-82.8. 1#热风炉中控室; 4.0; 70.3-71.5. 2#热风炉工; 2#热风炉; 2.0; 80.2-81.3; 78.4-79.1; 85; 符合. 2#热风布袋除尘; 2.0; 81.7-82.1. 2#热风炉中控室; 4.0; 70.3-71.3. TRT车间; 透平机操作工; 1#透平机旁; 2.0; 80.2-81.4; 78.0-79.2; 85; 符合. 2#透平机旁; 2.0; 81.1-81.4. TRT中控室; 4.0; 70.2-71.5. 生产辅助; 除尘工; 1#出铁场除尘室; 2.0; 84.2-85.2; 78.9-80.0; 85; 符合. 1#出铁场除尘室值班室; 6.0; 72.2-73.4. 除尘工; 2#出铁场除尘室; 2.0; 83.2-84.2; 77.9-78.9; 85; 符合. 2#出铁场除尘室值班室; 6.0; 71.2-72.2. 操作工; 高炉循环水泵房; 2.0; 80.1-81.2; 75.2-76.3; 85; 符合. 值班室; 6.0; 70.2-71.2. 巡检工; 空压机房; 2.0; 85.8-86.7; 79.8-80.7; 85; 符合. 巡检工; 高炉风机房; 2.0; 86.9-87.2; 80.9-81.2; 85; 符合. 表6-12 高温检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触 时间 率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 喷煤车间; 操作工; 烟气炉; 2.0; 25; Ⅰ级; 29.5-30.7; 33; 符合. 高炉车间; 1#炉前工; 1#高炉炉前; 6.0; 75; Ⅰ级; 35.4-36.3; 31; 不符合. 2#炉前工; 2#高炉炉前; 6.0; 75; Ⅰ级; 35.6-36.2; 31; 不符合. 热风炉; 1#热风炉工; 1#热风炉; 2.0; 25; Ⅰ级; 31.2-31.5; 33; 符合. 2#热风炉工; 2#热风炉; 2.0; 25; Ⅰ级; 30.9-31.2; 33; 符合. 表6-13 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 维修电焊; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，炼铁厂劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定，除1#、2#高炉炉前工接触的高温强度超过国家职业接触限值外，其余岗位劳动者接触的高温强度均符合国家职业接触限值的规定。其中生产准备车间入料、筛分、皮带和高炉车间高炉巡检、1#炉前、1#出铁厂除尘、高压机房、高炉风机岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A）属于噪声作业，其余岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （3）炼钢厂 炼钢厂存在的职业病危害因素为其他粉尘、石灰石粉尘、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、噪声、高温、紫外辐射、工频电场，检测结果见表6-14～表6-19。 表6-14 粉尘检测结果 子单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 生产准备车间; 清渣工; 其他粉尘; 总尘; 渣垮渣房清渣; 4.0; 4.1-4.6; 1.2-1.4; 0.5- 0.6; 8; 2; 符合. 皮带工; 其他粉尘; 总尘; S1皮带; 2.0; 4.0-4.5; 0.7-0.8; 0.5- 0.6; 8; 2; 符合. 皮带工; 其他粉尘; 总尘; S2皮带; 2.0; 4.2-4.9; 0.8-0.9; 0.5- 0.6; 8; 2; 符合. 皮带工; 其他粉尘; 总尘; S3皮带; 2.0; 3.9-4.6; 0.7-0.8; 0.5- 0.6; 8; 2; 符合. 皮带工; 其他粉尘; 总尘; S4皮带; 2.0; 5.1-5.5; 1.0; 0.6- 0.7; 8; 2; 符合. 转炉车间; 发料工; 其他粉尘; 总尘; 合金料仓发料; 1.0; 2.9-3.5; 0.2-0.3; 0.4; 8; 2; 符合. 清渣工; 其他粉尘; 总尘; 炉下清渣; 4.0; 4.7-5.1; 1.8-2.0; 0.6; 8; 2; 符合. 白灰窑车间; 上料工; 石灰石粉尘; 总尘; 料场铲车上料; 4.0; 4.3-4.8; 1.6-2.0; 0.5- 0.6; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.7-2.5; 0.6-1.0; 0.4- 0.6; 4; 2; 符合. 筛分工; 石灰石粉尘; 总尘; 1#筛分; 2.0; 9.2-10.1; 4.2-4.5; 1.1- 1.3; 8; 2; 符合. 2#筛分; 2.0; 9.0-9.6. 呼尘; 1#筛分; 2.0; 4.2-4.9; 1.8-2.1; 1.0- 1.2; 4; 2; 符合. 2#筛分; 2.0; 4.1-4.3. 看火工; 其他粉尘; 总尘; 白灰窑看火; 4.0; 3.2-3.6; 1.2-1.4; 0.4; 8; 2; 符合. 出灰工; 其他粉尘; 总尘; 一期出灰; 4.0; 9.3-10.3; 3.6-4.0; 1.2- 1.3; 8; 2; 符合. 出灰工; 其他粉尘; 总尘; 二期出灰; 4.0; 9.1-10.5; 3.5-4.0; 1.1- 1.3; 8; 2; 符合. 操作工; 其他粉尘; 总尘; 除尘器控制室; 4.0; 1.6-2.1; 0.7-0.8; 0.2- 0.3; 8; 2; 符合. 布料工; 其他粉尘; 总尘; 一期布料; 4.0; 5.6-6.4; 2.4-2.8; 0.7- 0.8; 8; 2; 符合. 皮带工; 其他粉尘; 总尘; 一期5#皮带; 4.0; 12.7-15.4; 5.2-6.9; 1.6- 1.9; 8; 2; 符合. 皮带工; 其他粉尘; 总尘; 一期3#皮带; 4.0; 11.9-14.1; 5.0-6.0; 1.5- 1.8; 8; 2; 符合. 操作工; 其他粉尘; 总尘; 二期布料; 2.0; 4.9-6.1; 3.5-4.0; 1.3- 1.4; 8; 2; 符合. 二期3#皮带; 2.0; 10.1-11.5. 生产辅助; 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 高炉维修电焊; 1.0; 3.8-4.4; 0.4-0.5; 1.0- 1.1; 4; 2; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 白灰窑维修电焊; 1.0; 3.4-4.0; 0.4-0.5; 0.8- 1.0; 4; 2; 符合. 表6-15 化学物检测结果 子单元; 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA （mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 生产准备车间; 清渣工; 渣垮渣房清渣; 一氧化碳; 4.0; 8.8- 11.2; 8.8- 11.2; 4.4-5.6; --; 20; 30; --; 符合. 烤包工; 烤包; 一氧化碳; 2.0; 9.3- 10.7; 9.3- 10.7; 2.3-2.7; --; 20; 30; --; 符合. 转运车间; 巡检工; 风机房; 一氧化碳; 2.0; 4.9-6.5; 10.6-13.0; 3.9-4.9; --; 20; 30; --; 符合. 煤气回收; 2.0; 10.6- 13.0. 转炉车间; 炉前工; 炉前平台; 一氧化碳; 2.0; 14.4- 16.1; 14.4- 16.1; 3.6-4.0; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化硫; 2.0; ＜0.33; ＜0.33; ＜0.08; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化氮; 2.0; 0.04; 0.04; 0.01; --; 5; 10; --; 符合. 清渣工; 炉下清渣; 一氧化碳; 4.0; 13.3- 13.7; 13.3- 13.7; 6.6-6.8; --; 20; 30; --; 符合. 操作工; 1#转炉控制室; 一氧化碳; 8.0; 3.8-4.2; 3.8- 4.2; 3.8-4.2; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化硫; 8.0; ＜0.33; ＜0.33; ＜0.33; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化氮; 8.0; 0.04- 0.05; 0.04- 0.05; 0.04- 0.05; --; 5; 10; --; 符合. 操作工; 2#转炉控制室; 一氧化碳; 8.0; 3.8-4.0; 3.8- 4.0; 3.8-4.0; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化硫; 8.0; ＜0.33; ＜0.33; ＜0.33; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化氮; 8.0; 0.03- 0.04; 0.04; 0.04; --; 5; 10; --; 符合. 操作工; 3#转炉控制室; 一氧化碳; 8.0; 4.2-4.5; 4.2- 4.5; 4.2-4.5; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化硫; 8.0; ＜0.33; ＜0.33; ＜0.33; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化氮; 8.0; 0.05- 0.06; 0.05; 0.05; --; 5; 10; --; 符合. 连铸车间; 拉钢工; 一期浇钢平台拉钢; 一氧化碳; 4.0; 9.8- 12.1; 9.8- 12.1; 4.9-6.0; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化硫; 4.0; ＜0.33; ＜0.33; ＜0.2; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化氮; 4.0; 0.03- 0.04; 0.03- 0.04; 0.02; --; 5; 10; --; 符合. 矫平工; 一期拉矫平台; 一氧化碳; 4.0; 9.1- 12.1; 9.1- 12.1; 4.6-6.0; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化硫; 4.0; ＜0.33; ＜0.33; ＜0.2; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化氮; 4.0; 0.03; 0.03; 0.02; --; 5; 10; --; 符合. 操作工; 一期1#操作室; 一氧化碳; 8.0; 3.8-4.2; 3.8- 4.2; 3.8-4.2; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化硫; 8.0; ＜0.33; ＜0.33; ＜0.33; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化氮; 8.0; 0.04- 0.05; 0.05; 0.05; --; 5; 10; --; 符合. 操作工; 一期2#操作室; 一氧化碳; 8.0; 3.4-3.5; 3.4- 3.5; 3.4-3.5; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化硫; 8.0; ＜0.33; ＜0.33; ＜0.33; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化氮; 8.0; 0.06- 0.07; 0.06- 0.07; 0.06- 0.07; --; 5; 10; --; 符合. 操作工; 一期3#操作室; 一氧化碳; 8.0; 3.5-3.8; 3.5- 3.8; 3.5-3.5; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化硫; 8.0; ＜0.33; ＜0.33; ＜0.33; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化氮; 8.0; 0.05- 0.06; 0.06; 0.06; --; 5; 10; --; 符合. 白灰窑车间; 看火工; 白灰窑看火; 一氧化碳; 4.0; 12.1- 14.4; 12.1- 14.4; 6.0-7.2; --; 20; 30; --; 符合. 生产辅助; 电焊工; 高炉维修电焊; 一氧化碳; 1.0; 9.3- 10.0; 9.3- 10.0; 1.2; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 1.0; 0.06- 0.07; 0.06- 0.07; 0.008- 0.009; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 1.0; 0.028- 0.029; --; 0.004; 0.2; 0.15; --; 3; 符合. 电焊工; 白灰窑维修电焊; 一氧化碳; 1.0; 7.4-9.8; 7.4- 9.8; 0.9-1.2; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 1.0; 0.03- 0.05; 0.03- 0.05; 0.004- 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 1.0; 0.021- 0.022; --; 0.003; 0.1; 0.15; --; 3; 符合. 注：二氧化硫的最低检出浓度为0.33mg/m3。. 表6-16 噪声检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 生产准备车间; 清渣工; 渣垮渣房清渣; 4.0; 72.2-73.3; 69.2-70.3; 85; 符合. 烤包工; 烤包; 2.0; 70.3-71.3; 64.3-65.3; 85; 符合. 皮带工; S1皮带; 2.0; 76.2-77.1; 70.2-71.1; 85; 符合. 皮带工; S2皮带; 2.0; 76.3-77.2; 70.3-71.2; 85; 符合. 皮带工; S3皮带; 2.0; 76.5-77.2; 70.5-71.2; 85; 符合. 皮带工; S4皮带; 2.0; 77.2-78.2; 71.2-72.2; 85; 符合. 转运车间; 巡检工; 风机房; 2.0; 67.2-68.3; 63.6-64.4; 85; 符合. 煤气回收; 2.0; 65.4-66.2. 巡检工; 除尘泵站巡检; 1.0; 79.5-80.4; 70.5-71.4; 85; 符合. 巡检工; 软水站巡检; 1.0; 80.2-81.2; 71.2-72.2; 85; 符合. 巡检工; 综合泵站巡检; 1.0; 85.2-86.1; 76.2-77.1; 85; 符合. 巡检工; 新泵站巡检; 1.0; 77.3-78.3; 68.3-69.3; 85; 符合. 转炉车间; 发料工; 合金料仓发料; 1.0; 83.3-84.3; 74.3-75.3; 85; 符合. 炉前工; 炉前平台; 2.0; 77.6-78.6; 71.6-72.6; 85; 符合. 操作工; 1#转炉控制室; 8.0; 70.2-71.4; 70.2-71.4; 85; 符合. 操作工; 2#转炉控制室; 8.0; 70.4-71.2; 70.4-71.2; 85; 符合. 操作工; 3#转炉控制室; 8.0; 71.1-71.3; 71.1-72.3; 85; 符合. 连铸车间; 拉钢工; 一期浇钢平台拉钢; 4.0; 85.8-86.2; 82.8-83.2; 85; 符合. 矫平工; 一期拉矫平台; 4.0; 85.2-86.3; 82.2-83.2; 85; 符合. 操作工; 一期1#操作室; 8.0; 70.2-71.3; 70.2-71.3; 85; 符合. 操作工; 一期2#操作室; 8.0; 71.2-72.4; 71.2-72.4; 85; 符合. 操作工; 一期3#操作室; 8.0; 71.8-72.5; 71.8-72.5; 85; 符合. 白灰窑车间; 上料工; 料场铲车上料; 4.0; 84.3-85.2; 81.7-82.2; 85; 符合. 筛分工; 1#筛分; 2.0; 88.4-89.5; 85.8-86.6; 85; 不符合. 2#筛分; 2.0; 88.8-89.6. 卷扬工; 一期卷扬操作室; 6.0; 75.2-76.3; 74.0-75.1; 85; 符合. 卷扬工; 二期卷扬操作室; 6.0; 76.6-77.4; 75.4-76.2; 85; 符合. 操作工; 一期仪表室; 8.0; 70.2-71.5; 70.2-71.5; 85; 符合. 操作工; 二期仪表室; 8.0; 70.2-71.2; 70.2-71.2; 85; 符合. 看火工; 白灰窑看火; 4.0; 84.3-85.3; 81.3-82.3; 85; 符合. 出灰工; 一期出灰; 4.0; 83.3-84.2; 80.3-81.2; 85; 符合. 出灰工; 二期出灰; 4.0; 83.2-84.3; 80.2-81.3; 85; 符合. 操作工; 除尘器控制室; 4.0; 74.2-75.4; 71.2-72.4; 85; 符合. 布料工; 一期布料; 4.0; 77.4-78.4; 74.4-75.4; 85; 符合. 皮带工; 一期5#皮带; 4.0; 80.2-81.3; 77.2-78.3; 85; 符合. 皮带工; 一期3#皮带; 4.0; 81.2-82.2; 78.2-79.3; 85; 符合. 操作工; 二期布料; 2.0; 77.3-78.4; 77.0-77.4; 85; 符合. 二期3#皮带; 2.0; 81.2-82.1. 生产辅助; 电工; 炼铁厂高压配电室; 1.0; 70.1-71.5; 61.1-62.5; 85; 符合. 表6-17 高温检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 生产准备车间; 烤包工; 烤包; 2.0; 25; Ⅰ级; 30.5-31.3; 33; 符合. 转炉车间; 炉前工; 炉前平台; 2.0; 25; Ⅰ级; 31.8-32.0; 33; 符合. 连铸车间; 拉钢工; 一期浇钢平台拉钢; 4.0; 50; Ⅰ级; 30.1-30.9; 32; 符合. 矫平工; 一期拉矫平台; 4.0; 50; Ⅰ级; 29.9-30.5; 32; 符合. 表6-18 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 高炉维修电焊; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 白灰窑维修电焊; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 表6-19 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 高压配电室; 0.06-0.07; 5; 符合. 由检测结果可知，炼钢厂劳动者接触的粉尘、化学物浓度和高温、紫外辐射、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定，除白灰窑车间筛分工接触的噪声强度超过国家职业接触限值外，其余岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。其中连铸车间的拉钢、矫平和白灰窑车间的料场上料、筛分、看火、出灰岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A）属于噪声作业，其余岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （4）动力系统 动力系统存在的职业病危害因素为一氧化碳、噪声、工频电场，检测结果见表6-20～表6-22。 表6-20 化学物检测结果 子单元; 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值（mg/m3）; 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; PC-TWA; PC-STEL. 煤气发电厂; 煤压站巡检工; 加压机房; 一氧化碳; 1.0; 4.5-6.5; 8.4-10.2; 4.2-5.1; 20; 30; 符合. 煤气柜; 一氧化碳; 1.0; 8.4-10.2. 控制室; 一氧化碳; 6.0; 3.5-4.2. 表6-21 噪声检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 制氧厂; 空压机巡检工; 一期空压机; 2.0; 87.2-88.1; 81.6-82.5; 85; 符合. 操作室; 6.0; 72.4-73.5. 巡检工; 一期氧压机; 1.5; 95.1-96.2; 90.0-90.9; 85; 不符合. 一期氮压机; 1.5; 93.2-93.7. 操作室; 5.0; 72.2-73.5. 巡检工; 一期水泵房; 1.5; 82.3-83.3; 77.7-78.8; 85; 符合. 一期水冷间; 1.5; 80.2-81.6. 操作室; 5.0; 70.4-71.3. 空压机巡检工; 二期空压机; 2.0; 98.1-98.5; 92.1-92.5; 85; 不符合. 操作室; 6.0; 70.3-71.5. 巡检工; 二期氧压机; 1.5; 94.1-94.6; 89.2-89.4; 85; 不符合. 二期氮压机; 1.5; 92.2-92.6. 操作室; 5.0; 70.3-71.4. 巡检工; 二期水泵房; 1.5; 82.4-82.4; 77.7-78.1; 85; 符合. 二期水冷间; 1.5; 80.2-80.7. 操作室; 5.0; 70.2-70.5. 煤气发电厂; 煤压站巡检工; 加压机房; 1.0; 72.2-73.3; 63.5-64.5; 85; 符合. 控制室; 6.0; 53.0-53.5. 汽机巡检工; 汽机一楼; 0.5; 80.7-81.4; 74.7-75.7; 85; 符合. 汽机4.5m; 0.5; 80.3-81.5. 汽机8.0m; 0.5; 82.4-83.6. 汽机13.0m; 0.5; 78.6-79.2. 控制室; 6.0; 54.0-54.8. 制水巡检工; 化学水车间制水; 1.0; 75.6-76.6; 67.9-68.8; 85; 符合. 控制室; 7.0; 62.8-63.4. 表6-22 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 一期高压配电室; 0.04-0.05; 5; 符合. 二期高压配电室; 0.04-0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，动力系统劳动者接触的化学物浓度和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定，除一期、二期氮压机氧压机巡检、二期空压机巡检岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。其中一期、二期氮压机氧压机巡检和一期、二期空压机巡检岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A）属于噪声作业，其余岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （5）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为硫化氢、盐酸、氢氧化钠、氨、硫酸、氢氧化钾、二氧化氮、噪声，检测结果见表6-23、表6-24。 表6-23 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值（mg/m3）; 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; CMAC; PC- TWA; PC- STEL; MAC. 污水处理巡检工; 过滤池; 硫化氢; 0.5; ＜0.53; --; --; ＜0.53; --; --; 10; 符合. 净水池; 0.5; ＜0.53. 沉淀池; 0.5; ＜0.53. 中心化验室化验员; 化验; 盐酸; 1.0; ＜1.34; --; --; ＜1.34; --; --; 7.5; 符合. 氢氧化钠; 1.0; 0.006- 0.007; --; --; 0.006- 0.007; --; --; 2; 符合. 氢氧化钾; 1.0; 0.02; --; --; 0.02; --; --; 2; 符合. 氨; 1.0; 1.3- 1.5; 1.3- 1.5; 0.2; --; 20; 30; --; 符合. 硫酸; 1.0; ＜0.25; ＜0.25; ＜0.03; --; 1; 2; --; 符合. 二氧化氮; 1.0; 0.02- 0.03; 0.02- 0.03; 0.002-0.004; --; 5; 10; --; 符合. 注：盐酸的最低检出浓度为1.34mg/m3，硫化氢的最低检出浓度为0.53mg/m3，硫酸的最低检出浓度为0.25mg/m3。. 表6-24 噪声检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 污水处理厂; 巡检工; 絮凝沉淀池; 0.5; 67.2-68.4; 62.9-63.4; 85; 符合. 过滤池; 0.5; 63.0-63.5. 净水池; 0.5; 62.4-63.4. 沉淀池; 0.5; 68.8-69.4. 值班室; 6.0; 60.5-61.4. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且污水处理巡检工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 不符合; 烧结厂烧结车间1#和2#烧结机看火、炼钢厂白灰窑车间筛分、动力系统的一期、二期氮压机氧压机巡检、二期空压机巡检岗位劳动者接触的噪声强度和炼铁厂高炉车间1#、2#高炉炉前工接触的高温强度超过国家职业接触限值的规定. 5.职业病防护设施; 不符合. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 体检的职业病危害因素种类和人数不全，未进行上岗前和离岗时的职业健康检查. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 基本符合; 未落实进行上岗前和离岗时的职业健康检查. 建 议： （1）应定期按照接触职业病危害因素的种类安排相应岗位人员进行职业健康检查，新入职和离岗时的人员应按相关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （2）烧结厂烧结车间1#和2#烧结机看火，炼钢厂白灰窑车间筛分，动力系统的一期、二期氮压机氧压机巡检、二期空压机巡检岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。1#和2#烧结机看火、一期氮压机氧压机巡检、二期空压机巡检岗位噪声职业危害作业级别为Ⅱ级（中度危害）。在工艺不能改变的情况下应适当缩短作业时间，并正确使用防护用品。 （3）炼铁厂高炉车间1#、2#高炉炉前工接触的高温强度超过国家职业接触限值的规定，且高温作业级别为Ⅲ级（重度危害作业）。在工艺不能改变的情况下，采取职业健康监护和防暑降温防护措施的同时适当缩短作业时间，并正确使用防护用品。 （4）接触有毒作业岗位劳动者应该严格遵守操作规程，作业时确保防护设施正常开启，正确使用个人防护用品。 （5）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的应重新进行检测和申报。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2016.7.13 |  | 蒋丽萍 王美双 |
| 采 样 |  | 2016.7.29-7.31 |  | ----- |
| 检 测 |  | 2016.8.1 |  | 楚春胜 高雅静 |
| 建设单位陪同人 |  | 张杰 |  |  |