职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛恩彼碧轴承有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛经济技术开发区都山路18号 联系人：关成军 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 建设项目为搬迁秦皇岛老厂的轴承座及轴承生产线、从日本搬迁轴承生产线，搬迁后的厂房主要由第一、第二、第三、第四、第五联合厂房组成，构成了具有铸造、涂装、加工、车工、热处理、轴承磨装等工序的轴承生产线。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目在生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘、其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘。 ②化学物质：一氧化碳、硫酸、盐酸、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）。 （2）物理因素 噪声、高温、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）第一联合厂房 第一联合厂房存在的职业病危害因素为粉尘、一氧化碳、噪声、高温，检测结果见表4-7～表4-11。 表4-7 粉尘中游离二氧化硅含量 工种; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 造芯工; 第一联合厂房铸造工场造芯; 36.9; 矽尘. 后处理抛丸工; 第一联合厂房铸造工场后处理抛丸; 9.2; 其他粉尘. 后处理抛丸工; 第一联合厂房铸造工场后处理二次抛丸; 8.7; 其他粉尘. 电炉操作工; 第一联合厂房铸造工场熔炼; 8.2; 其他粉尘. 操作工; 第一联合厂房铸造工场砂处理上料; 40.6; 矽尘. 造型工; 第一联合厂房铸造工场造型线1线; 41.3; 矽尘. 造型工; 第一联合厂房铸造工场造型线2线; 43.2; 矽尘. 维修工; 第一联合厂房铸造工场修浇包; 9.8; 其他粉尘. 表4-8 粉尘检测结果 序号; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 造芯工; 矽尘; 总尘; 造芯; 3.0; 1.5-1.8; 0.4-0.6; ＜2; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.16-1.38; 0.40-0.50; ＜2; 0.7; 2; 符合. 2; 后处理抛丸工; 其他粉尘; 总尘; 后处理抛丸; 4.0; 4.1-5.5; 1.7-2.4; ＜2; 8; 2; 符合. 3; 后处理抛丸工; 其他粉尘; 总尘; 后处理二次抛丸; 2.0; 1.7-2.0; 0.4; ＜2; 8; 2; 符合. 4; 电炉操作工; 其他粉尘; 总尘; 熔炼; 6; 13.9-15.4; 6.2-7.2; ＜2; 8; 2; 符合. 5; 操作工; 矽尘; 总尘; 砂处理上料; 1.0; 8.7-10.4; 0.9-1.0; 8.7-10.4; 1; 2; 不符合. 呼尘; 2.44-3.69; 0.23-0.27; 3.5-5.3; 0.7; 2; 不符合. 6; 操作工; 矽尘; 总尘; 造型1线; 6.0; 2.6-4.0; 1.7-2.4; 2.8-4.0; 1; 2; 不符合. 呼尘; 1.78-2.13; 1.12-1.37; 2.7-3.0; 0.7; 2; 不符合. 7; 操作工; 矽尘; 总尘; 造型2线; 6.0; 2.4-3.4; 1.8-2.2; 2.8-3.4; 1; 2; 不符合. 呼尘; 2.18-2.53; 1.56-1.75; 3.2-3.6; 0.7; 2; 不符合. 8; 后处理研磨工; 砂轮磨尘; 总尘; 后处理研磨; 4.0; 6.4-8.5; 1.6-2.2; ＜2; 8; 2; 符合. 9; 维修工; 其他粉尘; 总尘; 修浇包; 0.5; 0.6-1.0; 0.04-0.06; ＜2; 8; 2; 符合. 表4-9 化学物质检测结果 序号; 工种; 危害因素; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值（mg/m3）; 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; PC-TWA; PC-STEL. 1; 造芯工; 一氧化碳; 造芯; 3.0; 1.9-2.5; 1.9-2.5; 0.7-0.9; 20; 30; 符合. 表4-10 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 造芯工; 造芯; 3.0; 81.2-82.0; 76.9-77.7; 85; 符合. 2; 后处理抛丸工; 后处理抛丸; 4.0; 92.8-93.0; 89.8-90.0; 85; 不符合. 3; 后处理抛丸工; 后处理二次抛丸; 2.0; 92.3-93.1; 86.3-87.1; 85; 不符合. 4; 电炉操作工; 熔炼; 6.0; 76.8-78.2; 75.6-77.0; 85; 符合. 5; 操作工; 砂处理上料; 1.0; 83.9-84.2; 74.9-75.2; 85; 符合. 6; 造型工; 造型线浇注1线; 6.0; 84.6-85.7; 83.4-84.7; 85; 符合. 7; 造型工; 造型线1线; 6.0; 88.4-88.7; 87.2-87.5; 85; 不符合. 8; 造型工; 造型线浇注2线; 6.0; 84.4-84.9; 83.2-83.7; 85; 符合. 9; 造型工; 造型线2线; 6.0; 89.0; 87.8; 85; 不符合. 10; 后处理研磨工; 后处理研磨; 4.0; 91.4-92.0; 88.4-89.0; 85; 不符合. 11; 后处理分检工; 铸件分检; 6.0; 91.8-92.9; 90.6-91.7; 85; 不符合. 12; 维修工; 修浇包; 0.5; 74.8-75.2; 62.8-63.2; 85; 符合. 表4-11 高温检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 1; 造芯工; 造芯; 3.0; 50%; Ⅰ级; 21.6-21.9; 32; 符合. 2; 操作工; 熔炼; 6.0; 75%; Ⅰ级; 21.9-22.8; 31; 符合. 3; 操作工; 造型线浇注1线; 6.0; 75%; Ⅰ级; 23.7-24.8; 31; 符合. 4; 操作工; 造型线浇注2线; 6.0; 75%; Ⅰ级; 24.1-24.8; 31; 符合. 由检测结果可知，劳动者接触的化学物浓度符合国家职业接触限值的规定；砂处理上料劳动者接触的粉尘浓度（CTWA）符合国家职业接触限值的规定，超限倍数超过国家职业接触限值的规定，造型岗位劳动者接触的粉尘浓度超过国家职业接触限值的规定，其余岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；后处理抛丸、后处理二次抛丸、造型、后处理研磨、后处理铸件分检岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，其余岗位劳动者接触的噪声均符合国家职业接触限值的规定，其中造芯、熔炼、砂处理上料、修浇包岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB不属于噪声作业，其余岗位8h/d噪声暴露等效声级＞80dB属于噪声作业；岗位劳动者接触的高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）第二联合厂房 第二联合厂房存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表表4-12。 表4-12 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 操作工; 涂装（捡工件）; 6.0; 80.3-81.0; 79.1-79.8; 85; 符合. 2; 操作工; 锌合金加工; 6.0; 78.8-79.5; 77.6-78.3; 85; 符合. 3; 操作工; 特殊加工; 6.0; 76.6-77.4; 75.4-76.2; 85; 符合. 4; 操作工; NC加工; 6.0; 77.2-78.2; 76.0-77.0; 85; 符合. 5; 操作工; P系列生产; 6.0; 80.9-81.8; 79.7-80.6; 85; 符合. 6; 操作工; F系列生产; 6.0; 81.3-81.6; 80.1-80.4; 85; 符合. 由检测结果可知，劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中P系列生产和F系列生产岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＞80dB属于噪声作业外，其余岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业。 （3）第三联合厂房 第三联合厂房存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表4-13。 表4-13 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 研磨工; 端面研磨; 6.0; 81.5-81.7; 80.3-80.5; 85; 符合. 2; 轴承工; 轴承磨削1线; 6.0; 77.4-77.5; 76.2-76.3; 85; 符合. 3; 轴承工; 轴承磨削2线; 6.0; 81.2-81.6; 80.0-80.4; 85; 符合. 由检测结果可知，劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中轴承磨削1线劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业，其余岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＞80dB属于噪声作业。 （4）第四联合厂房 第四联合厂房存在的职业病危害因素为一氧化碳、高温、噪声，检测结果见表4-14～表4-16。 表4-14 化学物质检测结果 工种; 危害因素; 采样地点; 接触时间 (h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值（mg/m3）; 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; PC-TWA; PC-STEL. 操作工; 一氧化碳; 热处理连续炉; 6.0; 3.6-4.3; 3.6-4.3; 2.7-3.2; 20; 30; 符合. 表4-15 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 操作工; 热处理连续炉; 6.0; 76.5-77.1; 75.3-75.9; 85; 符合. 2; 操作工; 热处理特殊炉; 4.0; 81.3-81.5; 78.3-78.5; 85; 符合. 3; 操作工; 内圈车削; 6.0; 85.8-86.1; 84.6-84.9; 85; 符合. 4; 操作工; 外圈车削; 6.0; 80.0-80.3; 78.8-79.1; 85; 符合. 5; 操作工; 数控加工; 6.0; 78.0-78.9; 76.8-77.7; 85; 符合. 表4-16 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 操作工; 热处理连续炉; 6.0; 75%; Ⅰ级; 23.9-24.3; 31; 符合. 由检测结果可知，劳动者接触的一氧化碳浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，其中内圈车削岗位8h/d噪声暴露等效声级＞80dB属于噪声作业外，其余岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB不属于噪声作业。 （5）第五联合厂房 第五联合厂房存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表4-17。 表4-17 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 磨削工; 大径轴承磨削; 6.0; 81.9-82.6; 80.7-81.4; 85; 符合. 由检测结果可知，劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，且劳动者8h/d噪声暴露等效声级＞80dB属于噪声作业。 （6）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物、紫外辐射、噪声、工频电场，检测结果见表4-18～表4-22。 表4-18 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊烟尘; 维修电焊; 1.0; 5.8-7.3; 0.4-0.6; ＜2; 4; 2; 符合. 表4-19 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA （mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 维修电焊; 二氧化氮; 1.0; 0.05-0.1; 0.05-0.1; 0.01; --; 5; 10; --; 符合. 一氧化碳; 4.4-4.9; 4.4-4.9; 0.6; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; ＜0.006; --; ＜0.006; ＜3; 0.15; --; 3; 符合. 注：二氧化锰的最低检出浓度为0.006mg/m3。. 表4-20 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 巡检工; 空压机房; 0.2; 84.8-85.8; 70.1-70.9; 85; 符合. 研磨液室; 0.2; 80.6-80.8. 2; 锅炉工; 锅炉房; 3.0; 82.2-83.3; 77.9-79.0; 85; 符合. 表4-21 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 检测值（kV/m）; 职业接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 1#变电所; 0.03-0.04; 5; 符合. 2#变电所; 0.02-0.03; 5; 符合. 3#变电所; 0.04-0.05; 5; 符合. 4#变电所; 0.05-0.06; 5; 符合. 表4-22 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触 时间 （h/d）; 检测数据（μW/cm2）; 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. EA; EB; EC. 电焊工; 维修电焊; 电焊弧光; 1.0; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，公辅工程岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定，且劳动者8h/d噪声暴露等效声级均＜80dB，不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）建设项目第一联合厂房的砂处理上料岗位劳动者接触的矽尘CTWA浓度符合国家职业接触限值的规定，但粉尘的超限倍数超过国家职业接触限值的规定，造型岗位劳动者接触的粉尘浓度超过国家职业接触限值的规定，在工艺不能改变的情况下应适当缩短作业时间，同时作用时应注意作业场所通风，确保防护设施的正常运行，并佩戴个人防护用品。 （2）建设项目第一联合场房的后处理抛丸、后处理二次抛丸、造型、后处理研磨、后处理铸件分检岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，应督促劳动者佩戴耳塞。 （3）建设单位应在建设项目竣工验收后30日内进行作业场所职业病危害项目申报，并取得《职业病危害项目申报回执》。 （4）职业卫生管理工作按照管理制度要求进一步落实实施，根据实际情况不断完善管理制度内容。 （5）建设项目投产后应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 （6）建设项目生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素评价。 （7）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致与原申报的职业病危害因素及其相关内容不符时，应重新进行申报。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 进一步分析粉尘和噪声超标原因，提出针对性控制措施建议； - 补充完善高温作业检测资料； - 专家提出的其他意见。 |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2015.10.29 |  | 曹大强 蒋丽萍 |
| 采 样 |  | 2016.11.5-11.7 |  | 王建伟 朴建东 |
| 检 测 |  | 2015.11.5-11.19 |  | 王慧君 谷淑芹 |
| 建设单位陪同人 |  | 关成军 |  |  |