职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛旭宇树脂有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于卢龙县下寨乡下寨村 联系人：燕秀丽 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 建设项目拟位于卢龙县下寨乡下寨村，中心地理坐标为：东经118°58'，北纬39°53' |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：煤尘、其他粉尘； ②化学物质：邻苯二甲酸酐、马来酸酐、乙二醇、二聚环戊二烯、苯乙烯、一氧化碳、氢氧化钠。 （2）物理因素 噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 类比企业职业病危害因素检测结果 类比项目存在的化学物和噪声检测结果见表3-7、表3-8。 表3-7 化学物检测结果 工种; 危害 因素; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 检测值（mg/m3）; 职业接触限值（mg/m3）; 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; CMAC; PC-STEL; PC-TWA; MAC. 树脂合成工; 邻苯二甲酸酐; 二楼投料口; 1.0; ＜0.03; --; --; ＜0.03; --; --; 1; 符合. 乙二醇; 一楼齿轮泵口上料; 1.0; ＜14; ＜14; ＜14; --; 40; 20; --; 符合. 苯乙烯; 一楼齿轮泵口上料; 1.0; 10.3- 12.2; 10.3- 12.2; 1.3- 1.5; --; 100; 50; --; 符合. 包装工; 苯乙烯; 放料口; 2.0; ＜1.7; ＜1.7; ＜1.7; --; 100; 50; --; 符合. 表3-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 树脂合成工; 二楼投料口; 1.0; 74.9-75.2; 69.4-69.7; 85; 符合. 一楼齿轮泵口上料; 10; 74.9-75.2. 操作台; 6.0; 60.7-60.9. 由检测结果可知，类比企业岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目简介和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素强度符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目在建设施工过程中应委托具有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并监督施工单位正确使用个人职业病防护用品。 （2）建设项目投产后，应加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，提高其对职业病防治知识的认识，增强自我保护意识。 （3）建设项目投产后应配备职业病危害因素日常监测设备，指定专人负责日常监测工作，定期对作业场所职业病危害因素进行检测，并将检测结果向劳动者公布。 （4）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （5）建设项应组织接触职业病危害因素作业的劳动者按规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者。 （6）在设计阶段应补充和完善项目简介和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （7）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后进行职业病危害控制效果评价。 （8）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2015.7.9 |  | 陈青丽 静丽霞 |
| 采 样 |  | --- |  | --- |
| 检 测 |  | --- |  | --- |
| 建设单位陪同人 |  | 燕秀丽 |  |  |