职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛金建钢绞线有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛市海港区北港大街西段 联系人：王建立 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛金建钢绞线有限公司（以下简称“该公司”）位于秦皇岛市海港区北港大街西段，成立于2006年2月28日，于2007年6月正式投产，该公司占地20000m2，现有员工40人，年产钢绞线1.5万吨。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：电焊烟尘、其他粉尘； ②化学物质：磷酸、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）生产车间 生产车间存在的职业病危害因素为：其他粉尘、磷酸、噪声，检测结果见表6-4～表6-6。 表 6-4 粉尘检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 种类; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 绞线工; 绞线岗位; 其他粉尘; 总尘; 7.0; 2.3-3.1; 1.6-2.0; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 表6-5 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果(mg/m3); 职业接触限值(mg/m3); 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; PC-TWAA; PC-STEL. 拉丝工; 2#拉丝岗位; 磷酸; 7.0; ＜0.081; ＜0.081; ＜0.07; 1; 3; 符合. 4#拉丝岗位; 磷酸; 7.0; ＜0.081; ＜0.081; ＜0.07; 1; 3; 符合. 绞线工; 绞线岗位; 磷酸; 7.0; ＜0.081; ＜0.081; ＜0.07; 1; 3; 符合. 注：磷酸的最低检出浓度为0.081 mg/m3。. 表6-6 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 拉丝工; 2#拉丝岗位; 7.0; 88.2-88.6; 87.6-88.0; 85; 不符合. 2; 拉丝工; 4#拉丝岗位; 7.0; 87.6-87.9; 87.0-87.3; 85; 不符合. 3; 绞线工; 绞线岗位; 7.0; 88.1-88.2; 87.5-87.6; 85; 不符合. 4; 打包工; 打包岗位; 7.0; 83.2-83.4; 82.6-82.8; 85; 符合. 由检测结果可知，生产车间劳动者接触的其他粉尘、化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定，拉丝、绞线岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值，打包岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值，各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A）属于噪声作业。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、紫外辐射、工频电场、磷酸，检测结果见表6-7、表6-11。 表 6-7 粉尘检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 种类; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊岗位; 电焊烟尘; 总尘; 0.5; 1.3-1.8; 0.08- 0.1; 0.3-0.4; 4; 2; 符合. 表6-8 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA (mg/m3); 超限倍数; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 配液工; 配液岗位; 磷酸; 0.5; ＜0.081; ＜0.081; ＜0.005; --; 1; 3; --; 符合. 焊接工; 焊接岗位; 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; ＜0.006; --; ＜0.0004; ＜3; 0.15; --; 3; 符合. 一氧化碳; 0.5; 5.1-5.4; 5.1-5.4; 0.3; --; 20; 30; --; 符合. 注：磷酸的最低检出浓度为0.081 mg/m3，二氧化锰的最低检出浓度为0.006mg/m3。. 表6-9 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.06; 5; 符合. 表6-10 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间 （h/d）; 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 焊接岗位; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 表6-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 电焊工; 焊接岗位; 0.5; 84.0-84.4; 72.0-72.4; 85; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘和化学物浓度、工频电场、紫外辐射和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中焊接岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 结论：分项结论 该加油站职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 不符合; 生产车间拉丝、绞线岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定. 5.职业病防护设施; 不符合. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 体检危害因素种类不全，未安排复查人员进行职业健康复查，未进行上岗前、离岗时的职业健康检查. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 不符合; 警示标识设置不全. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 不符合; 主要负责人未参加安全生产监督管理部门组织的培训. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. 建 议： - 公司主要负责人应参加安全生产监督管理部门组织的培训，并取得培训合格证。 - 应安排需复查的人员进行职业健康复查，并按复查结果妥善安置工人。 - 应在各岗位处补充完善警示标识设置工作。 - 为接触磷酸岗位的劳动者设置应急救援设施。 - 拉丝、绞线岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值，在工艺不能改变的情况下应适当缩短作业时间，并正确使用防护用品。 （5）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前、离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （6）该公司若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的应重新进行申报和职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2016.7.27 |  | 静丽霞 楚春胜 |
| 采 样 |  | 2016.8.5、8.6、8.8 |  | ---- |
| 检 测 |  | 2016.8.5-8.6/8.8 |  | ---- |
| 建设单位陪同人 |  | 王建立 |  |  |